	
[image: image2]

	GRAD OSIJEK
	Evidencijski broj nabave:

	
	Dokumentacija o nabavi
Postupak javne nabave roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom
	1



[image: image4.wmf]
        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

	[image: image1.wmf]
  GRAD OSIJEK

        Upravni odjel za financije i nabavu


	Klasa:
	406-01/17-01/16

	Urbroj:
	2158/01-09-06/02-16-7

	Osijek,
	19.4.2017.


                                                                   SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM

                                                                                         SUBJEKTIMA                                                     
  Poštovani,

obavještavamo Vas da naručitelj Grad Osijek planira pokrenuti postupak javne nabave roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16.) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa predmetnom nabavom, Naručitelj Grad Osijek ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju za nadmetanje koja sadrži:

· Opis predmeta nabave;
· Tehničke specifikacije 

· Posebne uvjete za izvršenje ugovora;

· Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;

· Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte nabava@osijek.hr. 

 

Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama.

Naručitelj zadržava pravo izmjene nacrta dokumentacije u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.
Prilog:

· Dokumentacija za nadmetanje

· Troškovnik 

[image: image2]GRAD OSIJEK
DOKUMENTACIJA O NABAVI U POSTUPKU NABAVE VELIKE VRIJEDNOSTI ROBA ZA IZGRADNJU I SANACIJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA SA UGRADNJOM
Obvezna dostava elektroničkih ponuda putem sustava EOJN

Evidencijski broj nabave: 1
· Prijedlog okvirnog sporazuma
· ESPD obrazac
· Troškovnik

Osijek, travanj 2017.
I. OPĆI PODACI
1. Podaci o javnom naručitelju

Naziv: GRAD OSIJEK 

Adresa: Franje Kuhača 9, Osijek

OIB: 30050049642

Broj telefona: 031/229-229 

Broj telefaksa: 031/321-363

Internetska adresa: www.osijek.hr 

e-pošta: nabava@osijek.hr 

IBAN: HR5023600001831200002
Evidencijski broj nabave: 1
2. Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju sa ponuditeljima

Naziv: Upravni odjel za financije i nabavu, Odsjek za nabavu, Vjekoslav Bagarić, mag.iur., 
Telefon: 031 229-258
Fax: 031/321-363

E pošta: vjekoslav.bagaric@osijek.hr 
Sukladno članku 59. ZJN 2016 Naručitelj i gospodarski subjekti komuniciraju i razmjenjuju podatke elektroničkim sredstvima komunikacije. Komunikacija, razmjena i pohrana informacija obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata.
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati elektroničkom poštom na adrese Naručitelja navedene gore ili putem EOJN. 
Naručitelj se obvezuje odgovoriti na zahtjeve za pojašnjenjem i dodatnim informacijama vezane uz dokumentaciju za nadmetanje isključivo na zahtjeve dostavljene poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkom poštom ili putem EOJN. Odgovori će se staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.
3. Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi 

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 2. ZJN 2016. izjavljujemo da sa sljedećim gospodarskim subjektima, naručitelj kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, ne smije sklapati okvirne sporazume odnosno ugovore o javnoj nabavi:

Cups Plast d.o.o., Ulica Jablanova 53, Osijek, OIB: 01258405413
Lominy d.o.o., Svetog Petka 5, Osijek, OIB: 69927521145
4. Vrsta postupka javne nabave
Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti.

5. Procijenjena vrijednost nabave
4.608.000,00 kuna (bez PDV-a).
6. Vrsta ugovora o javnoj nabavi

Po provedenom postupku javne nabave sklopit će se okvirni sporazum o nabavi i isporuci robe za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom. Okvirni sporazum se mora sklopiti u roku od 30 dana od dana izvršnosti odluke o odabiru. Okvirni sporazum mora biti u skladu s dokumentacijom o nabavi. Okvirni sporazum se sklapa s jednim gospodarskim subjektom te on obvezuje strane na sklapanje ugovora. U ovom okvirnom sporazumu određeni su svi uvjeti te se ugovor na temelju tog okvirnog sporazuma dodjeljuju prema uvjetima iz okvirnog sporazuma. Prijedlog okvirnog sporazuma je prilog ove Dokumentacije o nabavi. U prijedlogu su određeni svi bitni uvjeti okvirnog sporazuma te će odabrani ponuditelj i Naručitelj potpisati Okvirni sporazum sadržajno jednak priloženom. 
Okvirni sporazum realizirat će se nalozima za nabavu i ugradnju robe sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Naručitelja.

Naručitelj će sukladno vlastitim potrebama izdavati isporučitelju naloge u pisanom obliku.

U svakom nalogu Naručitelj će odrediti točnu robu iz troškovnika koja se mora ugraditi, lokaciju na koju se roba ugrađuje te rok za izvršenje naloga. Prilog naloga biti će troškovnik za svaku lokaciju s robom i jediničnim cijenama iz troškovnika dostavljenog uz ponudu. Pisani nalog dostavlja se Isporučitelju putem pošte, telefaxa ili elektroničke pošte.
 
Ne provodi se elektronička dražba.
II. PODACI O PREDMETU NABAVE

7. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području grada Osijeka sa ugradnjom. Predmet nabave nije podijeljen na grupe jer se radi o predmetu nabave koji se tehnički ne može podijeliti na grupe budući da su predmet nabave rasvjetna tijela. Nabavu i isporuku roba potrebno je vršiti na području Grada Osijeka te je poželjno da jedan gospodarski subjekt bude odgovoran za isporuku i ugradnju predmetnih roba. Sukladno navedenom ponuditelji su u obvezi ponuditi predmet nabave u cijelosti odnosno ponuda mora obuhvatiti sve stavke Troškovnika koji je prilog ove dokumentacije o nabavi.
8. Količina predmeta nabave 

Količine su okvirne, a nalaze se u troškovniku. Stvarna količina realizirana na temelju okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju svih mjesečnih računa ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.
9. Tehnička specifikacija predmeta nabave
Predmet nabave je roba za izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka za 2017. i 2018. sa ugradnjom
UPUTE: pri izradi ponude potrebno je ponuditi rasvjetna tijela s istim ili boljim tehničkim karakteristikama, obvezno navesti tip proizvođača te dostaviti ovjerenu izjavu proizvođača (na hrvatskom jeziku) u izvorniku o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta

OBRAZLOŽENJE: aplicirana rasvjetna tijela su svjetlotehnički i elektroenergetski implementirana u projektu i proračunu.

Svjetiljke PLURIO 

Tip PLURIO, dekorativna svjetiljka za montažu na vrh stupa, kućište od lijevanog aluminija završne sive boje, stupanj zaštite cjelokupne svjetiljke (predspojna naprava i optički dio) IP66 sukladno HRN EN 60598-1:2009, IK08 stupanj otpora na mehaničke udare sukladno HRN EN 62262:2008, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%), difuzor od UV stabiliziranog polikarbonata (PC), Multifasetirani aluminijski reflektor, Klasa električne zaštite II, minimalno 5 godina garancije na cijeli proizvod
Svjetiljke PLURIO  EFFECT

Tip PLURIO EFFECT, dekorativna svjetiljka za montažu na vrh stupa,  kućište od lijevanog aluminija koje ima integrirani dekorativni prsten na koji se može staviti reklama,  završne sive boje, stupanj zaštite cjelokupne svjetiljke (predspojna naprava i optički dio) IP66 sukladno HRN EN 60598-1:2009, IK08 stupanj otpora na mehaničke udare sukladno HRN EN 62262:2008, Multifasetirani aluminijski reflektor, Klasa električne zaštite II, minimalno 5 godina garancije na cijeli proizvod

Svjetiljke Oracle

Tip Oracle, predspojna naprava i optički dio u IP66 zaštiti, IK08 stupanj otpora na mehaničke udare, klasa električne zaštite II, neoprenska obujmica, membrana za izjednačenje tlaka unutar i izvan svjetiljke, IK08 kaljeno 5mm staklo, kućište od lijevanog aluminija LM24, automatski prekid napajanja prilikom otvaranja svjetiljke u potpunosti sukladna EN 60598, minimalno 5 godina garancije na cijeli proizvod
Svjetiljka Tvrđa

Tip Tvrđa, kućište od dvostruko dekapiranog profiliranog lima, elektrogalvanski pocinčano u konstrukcijskoj izvedbi, reaktivna podloga sa dva premaza završne crne boje, aluminijski ukrasni odljevak u tri segmenta, pjeskareno staklo sa 85% transparencije, optika svjetiljke u uzdužnoj simetričnoj izvedbi, optička efikasnost svjetiljke LOR>68%, DLOR>92%, ULOR<8%, uzvrat boja izvora Ra > 60, svjetiljka je u potpunosti vjerodostojna replika izvorne svjetiljke Tvrđa (plinska/uljanica) izvedena u skladu sa smjernicama održivog razvoja, stupanj zaštite IP54, klasa opreme 1, garancija 5 godina na cijeli proizvod i 10 godina na optički blok.

Svjetiljke  LEGEND

Tip LEGEND, LEGEND GT 70W 240V HIT-CE 70W; ULOR 0; kućište izrađeno od aluminija, klasa električne zaštite II, stupanj zaštite IP66, otpornost sjenila na udarac IK08, RAL 7043

Svjetiljke  Acron

Tip Acron, kućište od lijevanog aluminija završne sive boje, stupanj zaštite cjelokupne svjetiljke (predspojna naprava i optički dio)  IP66  sukladno HRN EN 60598-1:2009, IK08 stupanj opora na mehaničke udare sukladno HRN EN 62262:2008, Klasa električne zaštite II,

Svjetiljke Harmonija TS

Tip Harmonija TS, kućište se sastoji od okvira izrađenog od čeličnog vučenog lima i kape iz optiskanog aluminijskog lima, klasa električne zaštite II, stupanj zaštite IP66, otpornost sjenila na udarac IK08

Philips TownGuidPerformer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN70/830 DS

Dekorativna svjetiljka sljedećih karakteristika:

- kućište svjetiljke izrađen od UV stabilnogpolikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10

- ULOR ≤ 2,5%

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- simetrična optika

- semicutoff - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7037lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 75%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 94 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 56W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips TownGuidPerformer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN70/830 DM

Dekorativna svjetiljka sljedećih karakteristika:

- kućište svjetiljke izrađen od UV stabilnogpolikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10

- ULOR ≤ 2,5%

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- simetrična optika

- semicutoff - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7037lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 75%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 94 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 56W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips TownGuidPerformer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN50/830 DM

Dekorativna svjetiljka sljedećih karakteristika:

- kućište svjetiljke izrađen od UV stabilnogpolikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10

- ULOR ≤ 2,5%

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna asimetrična optika

- semicutoff - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5277lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 76%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 122 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 93 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 43W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips TownGuidPerformer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN20/830 DM

Dekorativna svjetiljka sljedećih karakteristika:

- kućište svjetiljke izrađen od UV stabilnogpolikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10

- ULOR ≤ 2,5%

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna asimetrična optika

- semicutoff - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 2076lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 79%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 115 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 91 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 18W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips TownGuidPerformer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN40/830 DM

Dekorativna svjetiljka sljedećih karakteristika:

- kućište svjetiljke izrađen od UV stabilnogpolikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10

- ULOR ≤ 2,5%

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna asimetrična optika

- semicutoff - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4147lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 79%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 118 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 93 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 35W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips TownGuidePerformer BDP100 PCC GRN30/830 DV

Dekorativna svjetiljka sljedećih karakteristika:

- kućište svjetiljke izrađen od UV stabilnogpolikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10

- ULOR ≤ 1%

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

Karakteristike LED modula:

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3091lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 80%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 121 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 97 lm/W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips Luma PHILIPS BGP623 28xLED-HB/WW OFR3 (Type 1)

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- optički sustav načinjen od optičkih leća

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08

- optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%)

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

 - regulacija kuta svjetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu

- mogućnost regulacije preko DALI protokola ili naponski (1-10V)

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetrična optika) cutoff - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3000lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 90%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 115 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 103 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 26W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips CityCharmCordoba BDS490 T35 1xGRN60/830 S

Dekorativna svjetiljka sljedećih karakteristika:

- kućište svjetiljke izrađen od UV stabilnogpolikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66

- stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: anti-vandal izvedba IK10

- ULOR ≤ 2,0%

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na konzolu/stup promjera 60mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C 

- mogućnost regulacije preko DALI protokola  

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: 10kV

- pasivno hlađenje

- promjer svjetiljke: cca 500 - 560mm

- visina svjetiljke: cca 500 - 530mm

- jednostavan pristup driveru svjetiljke s gornje strane

- max. udarna površina na vjetar: Scx 0.1124 m2

- dodatni optički pokrov za smanjenje bliještanja LED izvora

- dozvoljena max. težina svjetiljke je 12,0kg

Karakteristike LED modula:

- simetrična optika

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 6000lm

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 77%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 127 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 98 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 47W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih led izvora i maksimalni ispad led izvora 10% (oznaka L80B10)

Philips CityCharmCordoba BDS490 T35 GRN30/830 DV

Dekorativna svjetiljka sljedećih karakteristika:

- kućište svjetiljke izrađen od UV stabilnogpolikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10

- ULOR ≤ 2,5%

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup promjera 60mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna asimetrična optika

- semicutoff - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3000lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 76%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 120 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 91 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 25W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 80

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips Luma - BGP623 1xGRN88/740 OFR6

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- optički sustava načinjen od optičkih leća

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK09

- optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%)

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

 - regulacija kuta svjetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu

- mogućnost regulacije preko DALI protokola ili naponski (1-10V)

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetrična optika) cutoff - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8800lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 89%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 112 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 70W

- boja svjetlosti maksimalno 4000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips Luma 1 BGP623 48/WW PSU I OFR7 GR 5000lm

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- optički sustava načinjen od optičkih leća

- stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66

- stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK09

- ULOR ≤ 0,0%

- klasa električne zaštite: kl. II

- optika zaštićena ravnim staklom

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- regulacija kuta svjetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu

- mogućnost regulacije preko DALI protokola ili naponski (1-10V)

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C 

- mogućnost regulacije preko DALI protokola  

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

- pasivno hlađenje

- max. udarna površina na vjetar: Scx 0.057 m2

- dozvoljena max. težina svjetiljke je 12,0kg

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetrična optika)

- ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5000lm

- svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 90%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 112 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 40W

- boja svjetlosti maksimalno 3000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih led izvora i maksimalni ispad led izvora 10% (oznaka L80B10)

Philips Citysoul Mini - BGP430 T35 1xGRN49-3S/740 DC

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- optički sustava načinjen od optičkih leća

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08

- optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%)

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetrična optika) cutoff - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5000lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 87%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 128 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 111 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 39W

- boja svjetlosti maksimalno 4000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips Citysoul - CGP431 SON-T150W I FG OR P3 60/76P

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište (uključivo i poklopac) i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- IP66 zaštita cjelokupne svjetiljke

- optika zaštićena ravnim kaljenim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%)

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup/konzolu promjera 60-76mm, 

- cestovna optika

- iskoristivost: 73% (pozicija žarulje P3)

- snaga žarulje: 150W (visokotlačna natrijeva)

- ukupni svjetlosni tok žarulje: 17500m

Philips Citysoul - BGP431 T35 1xGRN68-3S/740 DC

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- optički sustava načinjen od optičkih leća

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08

- optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%)

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetrična optika) cutoff - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7200lm

-  svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88%

- svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 138 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 122 lm/W

- ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 52W

- boja svjetlosti maksimalno 4000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)

Philips Citysoul gen 2 – BSP531 

Ovjesna svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

- optički sustava načinjen od optičkih leća

- stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08

- optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%)

- klasa električne zaštite: kl. I

- postavljanje specijalni ovjes za čelično uže

- zaštita od prenapona ≥ 3 kV

- raspon radne temperature -20°C do +35°C   

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV)

 - pasivno hlađenje

Karakteristike LED modula:

- cestovna (simetrična optika) cutoff - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A)

-  ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 14995lm

- boja svjetlosti maksimalno 4000K

- uzvrat boje (Ra) minimalno 70

- trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% 

ClearWay PHILIPS  BGP303 1xLED49-3S/740 DM "Philips"

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija

- zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66

- mehanička zaštita od udara ≥ IK08

- optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%)

- mogućnost regulacije preko DALI protokola i naponski (1-10V)

- trajnost L80F10 (održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka uz maksimalni ispad svjetiljki 10%) ≥ 50.000h

- raspon radne temperature ambijenta: -20ºC do +35ºC

- električna klasa: II

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm

- integrirana prenaponska zaštita ≥ 3kV

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu od 10kV

- jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 12500 lm

- regulacija kuta svjetiljke: -15º do +15º na konzoli i 0º do +15º na stupu

- pasivno hlađenje

- proizvod u potpunosti sukladan EN 60598 (potrebno priložiti potvrdu o suglasnosti izdanu od strane proizvođača te dodatni ENEC certifikat nezavisnog ispitivačkog laboratorija)

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetrična optika) 

- ukupni svjetlosni tok ≥ 5000 lm

- svjetlosna iskoristivost svjetiljke ≥ 87%

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 116 lm/W

- ukupna snaga (LED modul + predspoj) ≤ 43 W

- boja svjetlosti ≤ 4000K

- CRI (Ra) ≥ 70

ClearWay PHILIPS  BGP303 1xLED23-3S/740 DM "Philips"

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

- kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija

- zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66

- mehanička zaštita od udara ≥ IK08

- optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%)

- mogućnost regulacije preko DALI protokola i naponski (1-10V)

- trajnost L80F10 (održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka uz maksimalni ispad svjetiljki 10%) ≥ 50.000h

- raspon radne temperature ambijenta: -20ºC do +35ºC

- električna klasa: II

- postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm

- integrirana prenaponska zaštita ≥ 3kV

- zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu od 10kV

- jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 12500 lm

- regulacija kuta svjetiljke: -15º do +15º na konzoli i 0º do +15º na stupu

- pasivno hlađenje

- proizvod u potpunosti sukladan EN 60598 (potrebno priložiti potvrdu o suglasnosti izdanu od strane proizvođača te dodatni ENEC certifikat nezavisnog ispitivačkog laboratorija)

Karakteristike LED modula:

- cestovna (asimetrična optika) 

- ukupni svjetlosni tok ≥ 2300 lm

- svjetlosna iskoristivost svjetiljke ≥ 89%

- svjetlotehnička efikasnost izvora svjetlosti ≥ 115 lm/W

- svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 102 lm/W

- ukupna snaga (LED modul + predspoj) ≤ 20 W

- boja svjetlosti ≤ 4000K

- CRI (Ra) ≥ 70

ClearWay BBGP303 LED18-3S/740 DM PSR I - DDF2 "Philips"

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

-kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija

-jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 12600 lm

-zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66

-mehanička zaštita od udara ≥ IK08

-optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%)

-postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm

-regulacija kuta svjetiljke -15º do +15º na konzoli i 0º do +15º na stupu

-pasivno hlađenje

-predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu model DDF2 (ukupna ušteda energije 32%)

-trajnost L80F10 (održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka uz maksimalni ispad svjetiljki 10%) ≥ 50.000h

-podnosiviprenapondrivera ≥ 3kV

-zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl.III (In=5kA, Umax=10kV)

Karakteristike LED modula:

-cestovna (asimetrična) optika 

-ukupni svjetlosni tok ≥ 1800 lm

-ukupna snaga (LED modul + driver) ≤ 15W

-iskoristivost svjetiljke ≥ 89%

-svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 106 lm/W

-boja svjetlosti = 4000K

-CRI (Ra) ≥ 70

Selenium SGP340 SON-T100/70W FG ST 48/60 "Philips" + ZRM U6M "Tridonic"

Svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika:

Svjetiljka s cestovnom optikom, aluminijski odsijač, svjetlosna iskoristivost cjelokupne svjetiljke 79%, regulacija snopa svjetlosti u 5 pozicija. Kućište, nosač i pokrov izrađeni tlačno lijevanog aluminija, jedinstvena veličina kućišta za snage izvora 70 do 250W, ravno kaljeno staklo (ekološka - fullcutoff rasvjeta), silikonska brtva, inox kopča (otvaranje bez alata), zaštita IP66. Mogućnost regulacije nagiba cijele svjetiljke 0° do +15° prilikom montaže na stupu i 0° do -15° prilikom montaže na konzoli, prihvat promjera 60mm. Svjetiljka je predviđena za izvor: SON-T žarulju 1x100W i ima ugrađen uređaj za automatsku autonomnu regulaciju snage i automatski osigurač B6A.

SBP 06107894 GUELL 1/A40/W 30W 40K-94 ETRC 220-240V

Reflektor sljedećih karakteristika:

Reflektora s LED izvor svjetlosti, kućište sa zakretnim nosačem izrađeno od tlačeno lijevanog aluminija, difuzor izrađen od kaljenog stakla, silikonska brtva, asimetrična optika, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2319lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 77 lm/W, snaga sistema max 30W (LED izvor + driver), Ra>78, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 150 000h, zaštita IP66, IK07, komplet sa svjetlosnim izvorom i svim sitnim potrebnim montažnim priborom.

Philips MVP504 SON-TPP70W K I A GR ST

Reflektor sljedećih karakteristika:

Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, izvor svjetlosti visokotlačna natrijeva žarulja 70W, kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, pokrov svjetiljke kaljeno staklo, asimetrična optika, ukupni svjetlosni tok žarulje min 6600lm, svjetlosna iskoristivost LOR: 73%, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička otpornost IK08

Philips MVP506 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 / 250 W 

Reflektor sljedećih karakteristika:

Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, izvor svjetlosti 1 x MASTER Colour CDM-T / G12 250 W kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, pokrov svjetiljke kaljeno staklo, asimetrična optika, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička otpornost IK08
Stup SRS 1B-450-1
Čeličnog stožasti stup javne rasvjete visine 4,5m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 1B-450-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Stup SRS 1B-600-1

Čelični stup javne rasvjete visine 6m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 1B-600-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Stup SRS 2B-800-1

Čelični stožasti stup javne rasvjete visine 8 m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 2B-800-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Stup SRS-2B-1000-1

čelični stožasti stup javne rasvjete visine 10m  kao proizvođača Dalekovod tip SRS. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Stup CRS 1B-450

Čelični segmentni stup javne rasvjete visine 4,5 m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 1B-450 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju

Stup CRS 1B-500

Čelični segmentni stup javne rasvjete visine 5m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 1B-500 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Stup CRS 1B-6m

Čelični segmentni stup javne rasvjete visine 6m  kao proizvođača Dalekovod tip CRS 1B ili jedankovrijedan. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Stup CRS 2B-8-1

Čelični segmentni stup javne rasvjete visine 8 m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 2B-8-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Stup CRS 2B-9-1

Čelični segmentni stup javne rasvjete visine 9 m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 2B-9-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Stup CRS 2B-10-1

Čelični segmentni stup javne rasvjete visine 10 m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 2B-10-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.

Za sve gore navedene proizvode dopušteno je nuditi jednakovrijedne proizvode.

Kao dokaz jednakovrijednosti nuđene opreme priložiti presliku izjave proizvođača o ispunjavanju tehničkih karakteristika rasvjetnih tijela prema troškovniku, te priložiti elaborat jednakovrijednosti, izrađen po ovlaštenom projektantu. 

Ukoliko se nude jednakovrijedni stupovi moraju biti konstruktivno minimalnih  karakteristika kao  projektirani te treba uz te parametre priložiti odgovarajući statički proračun ovjeren od strane ovlaštenog inženjera i izjavu proizvođača o ispunjavanju traženih karakteristika.

U slučaju nuđenja jednakovrijedne opreme tj. proizvoda ponuditelj mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda. Proizvodi koji su u dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao primjeri smatraju se ponuđenima ako ponuditelj ne navede nikakve druge proizvode na za to predviđenom mjestu troškovnika predmeta nabave.

10. Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje. Količine navedene u troškovniku su okvirne, a stvarna količina realizirana na temelju okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine.

Troškovnik mora biti u potpunosti popunjen. Na za to predviđenim mjestima ponuditelji moraju upisati proizvod koji nude te naziv proizvođača. Ponuditelj ne smiju ni na koji način mijenjati stavke troškovnika.

Troškovnik je prilog dokumentaciji za nadmetanje. Jedinične cijene svake stavke Troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružena na dvije decimale. Ako određenu uslugu, naknadu ili trošak ponuditelj neće naplaćivati ili je uračunata u cijenu neke druge stavke troškovnika, ponuditelj je obvezan upisati iznos 0,00.

Ponuditelj ne smije mijenjati izvorni oblik Troškovnika.

Mjerodavne su jedinične cijene upisane u Troškovniku - nije dopušteno zasebno iskazivati popust ili povećanje cijena. Popust i svi troškovi moraju biti uračunati u ponuđenim i upisanim jediničnim cijenama u stavkama Troškovnika.

11. Mjesto isporuke
Područje Grada Osijeka.
12. Rok isporuke;
Rok isporuke utvrdit će se prilikom izdavanja svakog pojedinog naloga za nabavu i ugradnju robe. Okvirni sporazum se sklapa na rok do 31.12.2018.
III. KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA
13. Osnove za isključenje gospodarskog subjekta:
Sukladno članku 251. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da:
13.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

– članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

– članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju

– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

– članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili
2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja nije državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtočaka od a) do f) ovoga stavka i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 13.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 

· ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve gospodarske subjekte u ponudi

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.
Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.
Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. 

Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 13.1: 

-
izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

13.2. Sukladno članku 252. Zakona o javnoj nabavi javni naručitelj obvezan je isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, 
1. u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili

2. u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj

osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 13.2., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 

· ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi. 
Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.
Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.
Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. 
Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz poglavlja 13.2: 

-
potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

Odredbe poglavlja 13.1 i 13.2 odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u primjernom roku, ne kraćem od 5 dana.
Odredbe poglavlja 13.1 i 13.2 odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.
13.3. Sukladno članku 254. Zakona o javnoj nabavi naručitelj može isključiti iz postupka javne nabave ponuditelja ukoliko može na odgovarajući način dokazati postojanje okolnosti iz stavka 1. navedenog članka
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 13.3, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 

•
ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem) za sve gospodarske subjekte u ponudi.
14. Kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti  sposobnosti) 
Gospodarski subjekti moraju dokazati svoju sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, financijsku te tehničku i stručnu sposobnost, sljedećim dokazima koji se dostavljaju u ponudi:

14.1. Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
14.1.1. Svaki ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 14.1.1., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 

· ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1) za sve gospodarske subjekte u ponudi

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. 

Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 14.1.1. se dokazuje se:

-
izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

14.2. Tehnička i stručna sposobnost

Tehnička i stručna sposobnost dokazuje se posjedovanjem potvrda koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim specifikacijama. Ponuditelja mora posjedovati:
14.2.1. Sigurnosno-tehnički list, sukladno Zakonu o kemikalijama (NN 18/2013) odnosno REACH uredbi (EZ) br. 1907/2006., koji treba biti uveden u registar Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping ako ponuđeni predmet sadrži opasnu kemikaliju, izuzev  proizvoda koji pripadaju u toaletno-kozmetički asortiman i ne podliježu gore navedenim propisima.

Sigurnosno-tehnički listovi izdani na temelju ranijih pravilnika moraju biti usklađeni s REACH i CLP uredbom. Odnosi se za sve stavke troškovnika osim pod rednim brojevima 33.,40.,42.,43.,44.,45.

14.2.2. Za sve biocidne pripravke - Rješenje kojim se odobrava stavljanje na tržište i upis u registar biocidnih pripravaka, izdano od strane nadležnog ministarstva Republike Hrvatske, na temelju Zakona o biocidnim pripravcima (NN  63/07, 35/08 i 56/10), Zakona o provedbi uredbe (NN 39/2013) i Uredbe o biocidima (EU) br. 528/2012 . Odnosi se na sve ponuđene proizvode koji su biocidni pripravci.

14.2.3. Za sve proizvode - Obavijest o proizvodu (deklaracija proizvoda), sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe (NN br. 39/13. i 47/14.) 

14.2.4. Analitičko izvješće za zdravstvenu ispravnost proizvoda izdano od strane ovlaštenog laboratorija, sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe (NN 39/13. i 47/14.). 

Analitička izvješća proizvoda koja su izdana shodno Zakonu o predmetima opće uporabe (NN br.85/06.,75/09. i 43/10. ) prihvatit će se uz dostavljenu izjavu da u procesu proizvodnje nije bilo promjena.
14.2.5. Potvrdu o dezinfekcijskom učinku deterdženta za strojno pranje rublja na temperaturama 40°, 60°, 70°C  za stavku pod rednim brojem 30.

14.2.6.  Potvrdu o provedenom dermatološkom ispitivanju za stavku pod rednim brojem 42.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 14.2., gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: 

•
ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 12). 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.

Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.

Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. 

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz poglavlja 14.2.1. se dokazuje:

Dostavom Sigurnosno-tehničkih listova, sukladno Zakonu o kemikalijama (NN 18/2013) odnosno REACH uredbi (EZ) br. 1907/2006.,  koji treba biti uveden u registar Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping ako ponuđeni predmet sadrži opasnu kemikaliju, izuzev  proizvoda koji pripadaju u toaletno-kozmetički asortiman i ne podliježu gore navedenim propisima. Sigurnosno-tehnički listovi izdani na temelju ranijih pravilnika moraju biti usklađeni s REACH i CLP uredbom. Sigurnosno-tehnički listovi dostavljaju se za sve stavke troškovnika osim pod rednim brojevima 33.,40.,42.,43.,44.,45.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz poglavlja 14.2.2. se dokazuje:

Dostavom Rješenja kojim se odobrava stavljanje na tržište i upis u registar biocidnih pripravaka, izdano od strane nadležnog ministarstva Republike Hrvatske, na temelju Zakona o biocidnim pripravcima (NN  63/07, 35/08 i 56/10), Zakona o provedbi uredbe (NN 39/2013) i Uredbe o biocidima (EU) br. 528/2012. Odnosi se na sve ponuđene proizvode koji su biocidni pripravci.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz poglavlja 14.2.3. se dokazuje:

Dostavom preslike deklaracije proizvoda (npr. u obliku etikete, privjesnice i dr.), sukladno navedenom propisu koji regulira predmetni proizvod. Ako je deklaracija otisnuta/utisnuta na/u materijal ambalaže, tada ponuditelj može dostaviti prijepis teksta deklaracije. 

Naziv proizvoda i naziv proizvođača upisan u troškovniku mora biti identičan nazivu proizvoda i nazivu proizvođača iz deklaracije proizvoda te nazivima iz kataloga proizvoda. Deklaracija treba biti izrađena sukladno Zakonu o provedbi Uredbe EZ br. 648/2004. Europskog parlamenta i Vijeća od 31.3.2004. o deterdžentima (NN 34/12. i 25/13.); Zakonu o provedbi Uredbe EZ br. 528/2012.  Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (NN 39/13. i 47/14.); Zakonu o provedbi Uredbe EZ br. 1223/2009. Europskog parlamenta i Vijeća od 30.11.2009. o kozmetičkim proizvodima (NN 18/2013.); Zakonu o kemikalijama (18/2013.), zakonu o provedbi Uredbe CLNP (NN 50/2012) i Uredba (EZ) br. 1272/2008 (CLP).
Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz poglavlja 14.2.4. se dokazuje:

Analitičkim izvješćem za zdravstvenu ispravnost proizvoda izdanog od strane ovlaštenog laboratorija, sukladno Zakonu o predmetima opće uporabe (NN 39/13. i 47/14.). 

Analitička izvješća proizvoda koja su izdana shodno Zakonu o predmetima opće uporabe (NN br.85/06.,75/09. i 43/10. ) prihvatit će se uz dostavljenu izjavu da u procesu proizvodnje nije bilo promjena.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz poglavlja 14.2.5. se dokazuje:

Potvrdom o dezinfekcijskom učinku deterdženta za strojno pranje rublja na temperaturama 40°, 60°, 70°C  za stavku pod rednim brojem 30.
Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta iz poglavlja 14.2.6. se dokazuje:

Potvrdom o provedenom dermatološkom ispitivanju za stavku pod rednim brojem 42.
15.  Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima:

Troškovnik sadrži u pojedinim stavkama i geodetske poslove. 

Kako gore navedeni poslovi predstavljaju stručne geodetske poslove iz članka 9. važećeg Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, naručitelj je dužan sukladno članku 10. stavak 1. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti tražiti Ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova koje izdaje Državna geodetska uprava.

S obzirom da ESPD ne predviđa davanje izjave za ispunjenje uvjeta i zahtjeva koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, gospodarski subjekt mora u ponudi dostaviti preslike:

 - Ovlaštenja za obavljanje stručnih geodetskih poslova koje izdaje Državna geodetska uprava. Predmetno ovlaštenje gospodarski subjekt dostavlja za sebe ili podizvoditelja.
V. PODACI O PONUDI
16. Sadržaj i način izrade ponude

Ponuda je pisana izjava volje ponuditelja da isporuči robu, pruži usluge ili izvede radove sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji o nabavi.        
Izrada ponude:

Ponuda mora biti izrađena u elektroničkom obliku.

Ponuda u elektroničkom obliku sadržava:

· Elektronički uvez ponude koji uključuje ponudbeni list i popis priloženih dokumenata ponude

· Popunjen ESPD obrazac

· Ovlaštenje za obavljanje stručnih geodetskih poslova koje izdaje Državna geodetska uprava
· Popunjen troškovnik
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku odvojeno od elektroničke ponude u omotnici sa naznakom nadmetanja i grupe predmeta nabave.

Sukladno uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi, u roku za dostavu ponuda, Ponuditelj je obvezan prikupiti sve tražene dokumente (dokumenti kojima se utvrđuje da ne 
Procesom predaje ponude smatra se prilaganje (učitavanje / upload) svih dokumenata ponude, popunjenih obrazaca i troškovnika. Sve priložene dokumente Elektronički oglasnik javne nabave uvezuje u cjelovitu ponudu, pod nazivom „Uvez ponude".
„Uvez ponude" stoga sadrži podatke o Naručitelju, Ponuditelju ili Zajednici ponuditelja, po potrebi Podizvoditeljima, ponudi te u Elektroničkom oglasniku javne nabave generirane ponudbene listove za nuđene grupe i ostale priloge ponudi (npr. obrasci, katalozi, i sl.). 
Sukladno gore navedenog, a budući da proces izrade elektroničke ponude sam generira Ponudbeni list i u njemu navodi sve podatke iz priloga Ponudbenog lista, u slučaju izrade i predaje elektroničke ponude Ponuditelji ne prilažu kao zasebne dokumente Ponudbeni list niti priloge Ponudbenog lista, te ne prilažu niti Sadržaj ponude. Uvez ponude sadrži onoliko ponudbenih listova za koliko grupa predmeta nabave ponuditelj predaje ponudu.

Priložena ponuda se nakon prilaganja automatski kriptira te do podataka iz predane elektroničke ponude nije moguće doći prije isteka roka za dostavu ponuda, odnosno javnog otvaranja ponuda. 

17. Način dostave dijelova ponude koji se dostavljaju odvojeno
Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički (uzorci) ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu.
Traženo jamstvo za ozbiljnost ponude koje nije moguće dostaviti kao elektronički dokument ponuditelj dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu za Naručitelja te takva omotnica sadrži sve tražene podatke i naznaku „dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“.

Na omotnici mora biti naznačeno:

− naziv i adresa naručitelja,

− naziv i adresa ponuditelja,

− evidencijski broj nabave,

− naziv predmeta nabave,

− naznaka »ne otvaraj«.
Dio ponude koji se dostavlja odvojeno mora biti zaprimljen putem urudžbenog zapisnika Grada Osijeka do isteka roka za dostavu ponuda.

18. Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dopuštene.
19. Način elektroničke dostave ponuda
Sukladno članku 280. ZJN 2016 u ovom postupku obvezna je elektronička dostava ponuda.

U slučaju nedostupnosti EOJN Naručitelj će postupiti sukladno člancima 239. – 242. ZJN 2016.
Ponuditelj ne smije dostaviti ponudu u papirnatom obliku osim jamstva za ozbiljnost ponude.
Elektronička dostava ponuda provodi se putem Elektroničkog oglasnika javne nabave (dalje EOJN) vezujući se na elektroničku objavu poziva za nadmetanje te na elektronički pristup dokumentaciji o nabavi.

Detaljne upute o elektroničkoj dostavi ponuda dostupne su na web stranicama EOJN eojn.nn.hr/oglasnik. 

Ako se elektronički dostavljena ponuda sastoji od više dijelova, ponuditelj osigurava sigurno povezivanje svih dijelova ponude. 
Ukoliko ponuditelj dostavlja ponudu u elektroničkom obliku, a iz tehničkih razloga nije moguće sigurno povezivanje svih dijelova ponude i/ili Naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku onih dijelova ponude koji se zbog svog oblika ne mogu dostaviti elektronički (uzorci) ili dijelova za čiju su izradu, zbog specifičnosti predmeta nabave, nužni posebni formati dokumenata koji nisu podržani kroz opće dostupne aplikacije ili dijelova za čiju su obradu zbog specifičnosti predmeta nabave nužni posebni formati dokumenata obuhvaćeni shemama licenciranih prava zbog kojih naručitelju nisu dostupni za izravnu uporabu.

Traženo jamstvo koje nije moguće dostaviti kao elektronički dokument ponuditelj dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu za dostavu ponuda te takva omotnica sadrži sve tražene podatke i naznaku „dio/dijelovi ponude koji se dostavljaju odvojeno“.

U tom slučaju će se kao vrijeme zaprimanja ponude uzeti vrijeme zaprimanja putem EOJN.

Prilikom elektroničke dostave ponuda sva komunikacija te razmjena i pohrana informacije između ponuditelja i naručitelja obavlja se na način da se očuva integritet podataka i tajnost ponuda.

U slučaju da naručitelj zaustavi postupak nabave povodom izjavljene žalbe na dokumentaciju ili poništi postupak prije isteka roka za dostavu ponuda za sve ponude koje su u međuvremenu dostavljene elektronički EOJN će trajno onemogućiti pristup tim ponudama i time osigurati da nitko nema uvid u sadržaj dostavljenih ponuda. U slučaju da se postupak nastavi ponuditelji će morati ponovo dostaviti svoje ponude.

Trenutak zaprimanja elektronički dostavljene ponude dokumentira se potvrdom o zaprimanju koja se ovjerava vremenskim žigom. Ponuditelju se bez odgode elektroničkim putem dostavlja potvrda o zaprimanju ponude s podacima o datumu i vremenu zaprimanja te rednom broju ponude prema redoslijedu zaprimanja.

U svrhu pohrane dokumentacije EOJN će elektronički dostavljene ponude pohraniti na način koji omogućava čuvanje integriteta podataka i pristup integralnim verzijama dokumenata u vlastitim arhivama naručitelja.

Smatrat će se da je ponuda naručitelju dostavljena kao elektronička ponuda ako su prilikom predaje ispunjeni sljedeći uvjeti:

· ponuditelj se u roku za dostavu ponuda u ovom postupku prijavio u EOJN kao zainteresirani gospodarski subjekt pri čemu je upisao važeću adresu e pošte za razmjenu informacija s naručitelje putem EOJN
· iz EOJN je na prijavljenu adresu e-pošte za sebe i zamjenika primio dva para asimetričnih ključeva za kriptiranje ponude
· da je svoju ponudu pravilno kriptirao
· da je do isteka roka za dostavu ponuda putem EOJN dostavio ponudu
· da je EOJN tako zaprimljenu ponudu pohranio bez ikakvih izmjena u izvorno primljenom obliku na medij za pohranu podataka pod svojim nadzorom
· da je EOJN u odgovarajući upisnik u postupku nabave zabilježio datum primitka, vrijeme primitka, veličinu primljenog sadržaja kao i sve kontrolne informacije o primitku ponude.
20. Način izračuna cijene za predmet nabave, sadržaj cijene i način promjene cijene:

Cijena ponude izražava se u kunama.

Ponuditelj će u troškovniku predmeta nabave upisati jedinične cijene svake stavke predmeta  nabave i ukupnu cijenu stavke. Ako određenu uslugu, naknadu ili trošak ponuditelj neće naplaćivati ili je uračunata u cijenu neke druge stavke troškovnika, ponuditelj je obvezan upisati iznos 0,00. Ukupna cijena stavke izračunava se kao umnožak količine stavke i cijene stavke. 
Cijena ponude je zbroj svih ukupnih cijena stavki bez poreza na dodanu vrijednost koji se iskazuje zasebno. 

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Cijena ponude se piše brojkama.

Cijena ponude je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ugovora.
Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen poreza na dodanu vrijednost, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno.

21. Kriterij odabira najpovoljnije ponude
Kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda.

Relativni ponder cijene iznosi 100% te određuje cijenu kao jedini kriterij za odabir ponude sukladno članku 452. ZJN 2016. 

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, javni naručitelj odabrat će ponudu koja je zaprimljena ranije sukladno članku 302. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi.

22. Jezik ponude
Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku.
23. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 3 mjeseca od dana isteka roka za dostavu ponuda.
24. Izmjena, dopuna i odustajanje od ponude

U roku za dostavu ponuda ponuditelj može izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Prilikom izmjene i dopune ponude automatski se poništava prethodno predana ponuda što znači da se učitavanjem nove izmijenjene ili dopunjene ponude predaje nova ponuda koja sadrži izmijenjene ili dopunjene podatke.

Odustajanjem od ponude ponuditelj odustaje od svih grupa predmeta nabave obuhvaćenih uvezom ponude. Ako ponuditelj odustaje samo do jedne grupe potrebno je provesti postupak izmjene /dopune te predati ponudu samo za grupe za koje želi predati ponudu.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

VI. OSTALE ODREDBE
25. Sudjelovanje podugovaratelja
Podugovaratelj je gospodarski subjekt koji za ugovaratelja isporučuje robu, pruža usluge ili izvodi radove koji su neposredno povezani s predmetom nabave.

Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:

1.
navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio),

2.
navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski zastupnici podugovratelja),

3.
dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.

Navedeni podaci o podugovoratelju/ima će biti obvezni sastojci ugovora o javnoj nabavi. 

Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. 

Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je isti izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako ugovaratelj dokaže da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene). Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio i nadzorni inženjer.

Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati:

- 
promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor,

-
uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne,

-
preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.

Uz zahtjev, ugovaratelj Naručitelju dostavlja podatke i dokumente iz prvog stavka ovog poglavlja Dokumentacije o nabavi za novog podugovaratelja.

Naručitelj neće odobriti zahtjev ugovaratelja:

-
u slučaju promjene podugovaratelja ili uvođenja jednog ili više novih podugovaratelja, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja, a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje

-
u slučaju preuzimanja izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen. 

 
26. Jamstva
26.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

ovo jamstvo naručitelj će aktivirati za slučaj odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona, neprihvaćanja ispravka računske greške, odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ili nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje.
Ponuditelj je u sklopu svoje ponude dužan dostaviti garanciju banke na iznos od 130.000,00 kn. Jamstvo banke mora biti plativo na prvi poziv, bez prava prigovora (protesta) i bezuvjetno. Jamstvo mora imati rok valjanosti jednak roku valjanosti ponude.
U TEKSTU BANKARSKE GARANCIJE OBAVEZNO JE TAKSATIVNO NAVESTI SVIH PRETHODNO NAZNAČENIH 5 SLUČAJEVA za koja se izdaje jamstvo:
o
odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

o
nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi,

o
neprihvaćanja ispravka računske greške,

o
odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili

o
nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.
Naručitelj će ponuditeljima čija ponuda nije odabrana jamstvo za ozbiljnost ponude vratiti neposredno nakon završetka postupka javne nabave. Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelja čija je ponuda odabrana kao najpovoljnija bit će vraćeno odmah po dostavi jamstva za uredno izvršenje ugovora.
Ponuditelj mora jamstvo za ozbiljnost ponude dostaviti u papirnatom obliku, odvojeno od svoje ponude sukladno točki 16. ove dokumentacije.

Sukladno članku 214. st. 4. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj može umjesto bankovne garancije kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplatiti novčani polog u traženom iznosu na transakcijski račun broj IBAN: HR5023600001831200002, poziv na broj HR68 7781    – OIB uplatitelja, opis plaćanja – polog jamstva za ozbiljnost ponude, ev. broj 35-2.

U tom slučaju ponuditelji u ponudi prilažu dokaz o uplati. Dokaz o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje uključujući i onih izdanih u elektronskom obliku. Dokaz o plaćanju novčanog pologa može se dostaviti u elektronskom obliku u sklopu elektronski dostavljene ponude te se u tom slučaju dokaz ne mora dostaviti u papirnatom obliku.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja jedan od članova ili svi članovi zajednički uz uvjet da su ispunjeni svi zahtjevi u vidu uvjeta, trajanja, sadržaja i ukupnog iznosa dostavljenih garancija.

26.2. Jamstvo za uredno izvršavanje ugovora
U roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza. 

Odabrani će Ponuditelj po potpisu ugovora dostaviti jamstvo u obliku bankovne garancije plative na prvi poziv i bez prigovora u iznosu od 10% od ukupne vrijednosti njegove ponude bez PDV-a. s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze. Ovo jamstvo Naručitelj će vratiti nakon dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka 10 (deset) dana od dana potpisa okvirnog sporazuma predstavlja razlog za trenutni raskid okvirnog sporazuma i aktivaciju jamstva za ozbiljnost ponude.

Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem ugovornih obveza.
26.3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odabrani ponuditelj je dužan dostaviti bankovnu garanciju koja mora biti plativa na prvi poziv i bez prigovora na iznos od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti isporučenih roba temeljem okvirnog sporazuma utvrđene po okončanom obračunu. 

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku odabrani ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana završetka ugovornih obveza.

Ovo jamstvo naručitelj će vratiti u roku od 30 dana od dana isteka jamstvenog roka.

27. Datum, vrijeme i mjesto dostave i javnog otvaranja ponuda

Ponude moraju biti dostavljene putem Elektroničkog oglasnika javne nabave do 11.4.2017. do 09:00 sati.

Javno otvaranje ponuda održat će se 11.4.2017. u 09:00 sati u prostorijama Grada Osijeka, Kuhačeva 9.  

Javnom otvaranju ponuda smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe.

Pravo aktivnog sudjelovanja na javnom otvaranju ponuda imaju samo ovlašteni predstavnici javnog naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.
Dio ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.
28. Rok za donošenje odluke o odabiru
90 (devedeset) dana od isteka roka za dostavu ponuda.
29. Rok, način i uvjeti plaćanja 
Nakon izvršene isporuke i ugradnje sukladno zaprimljenom nalogu, odabrani ponuditelj će ispostaviti račun.

Za lokacije na kojima je potrebno ishođenje uporabne dozvole odabrani ponuditelj će ispostaviti račun nakon izvršenja naloga i ishođenja iste.

Naručitelj će isporučenu i ugrađenu robu platiti temeljem ispostavljenih računa u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa o isporučenoj robi putem urudžbenog zapisnika na žiro – račun Prodavatelja.

Račun mora biti zaprimljen putem urudžbenog zapisnika Naručitelja, bez obzira na način dostave.

Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati odabranog ponudiotelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima
30. Pouka o pravnom lijeku
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Istodobno s dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji, žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti i naručitelju na dokaziv način. 

Žalba se izjavljuje u roku 10 (deset) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
31. Ispravak i/ili izmjena Dokumentacije o nabavi
Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim objašnjenjem, bilo prema nalogu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izmijeniti Dokumentaciju o nabavi.

Gospodarski subjekt može zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi s dokumentacijom o nabavi tijekom roka za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda.

Pod uvjetom da je zahtjev iz prethodnog stavka dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor, dodatne informacije i objašnjenja bez odgode, a najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, a u slučaju ubrzanog postupka te postupka javne nabave male vrijednosti najkasnije tijekom četvrtog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda staviti na raspolaganje na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju, bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.

Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen najkasnije tijekom osmog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje ili ponuda, a u slučaju ubrzanog postupka te postupka javne nabave male vrijednosti najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu zahtjeva za sudjelovanje i ponuda.
Ako naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda izmijeni dokumentaciju, osigurati će dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju.

32. ESPD obrazac

Umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće osobe, gospodarski subjekt dostavlja ESPD. 
ESPD je ažurirana formalna izjava gospodarskog subjekta, koja služi kao preliminarni dokaz umjesto potvrda koje izdaju tijela javne vlasti ili treće strane, a kojima se potvrđuje da taj gospodarski subjekt:

-
nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje ili može isključiti iz postupka javne nabave (osnove za isključenje)

-
ispunjava tražene kriterije za odabir gospodarskog subjekta.
U ESPD navode se izdavatelji popratnih dokumenata te ona sadržava izjavu da će gospodarski subjekt moći, na zahtjev i bez odgode, Naručitelju dostaviti te dokumente.
Ako Naručitelj može dobiti popratne dokumente izravno, pristupanjem bazi podataka, gospodarski subjekt u ESPD navodi podatke koji su potrebni u tu svrhu, npr. internetska adresa baze podataka, svi identifikacijski podaci i izjava o pristanku, ako je potrebno.

Obrazac ESPD-a u elektroničkom obliku (.doc format) i na hrvatskom jeziku dostupan je za preuzimanje na Portalu javne nabave
(http://www.javnanabava.hr/userdocsimages/userfiles/file/EU%20akti/Prilog2-ESPD-obrazac.doc). 
Servis za elektroničko popunjavanje ESPD-a (.xml format) je dostupan na internetskoj adresi
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hr  
Osim navedenog gospodarski subjekti mogu preuzeti i obrazac koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi (Obrazac 3: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)).
ESPD obrazac mora biti popunjen u:


•
Dio I. Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju gospodarski subjekti će ispuniti podatke o objavi u EOJN.

•
Dio II. Podaci o gospodarskom subjektu

•
Dio III. Osnove za isključenje 

-
Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama

-
Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje

-
Odjeljak C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem
•
Dio IV. Kriteriji za odabir:

-
Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
-
Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost
•
Dio VI. Završne izjave
Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam i ne oslanja se na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir dužan je ispuniti jedan ESPD.
Gospodarski subjekt koji sudjeluje sam, ali se oslanja na sposobnosti najmanje jednog drugog subjekta mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak C) za svaki subjekt na koji se oslanja.
Gospodarski subjekt koji namjerava dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama mora osigurati da naručitelj zaprimi njegov ESPD zajedno sa zasebnim ESPD-om u kojem su navedeni relevantni podaci (vidjeti Dio II., Odjeljak D) za svakog podugovaratelja na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja.

Napokon, ako skupine gospodarskih subjekata, uključujući privremena udruženja, zajedno sudjeluju u postupku nabave, nužno je dostaviti zaseban ESPD u kojem su utvrđeni podaci zatraženi na temelju dijelova II. – V. za svaki gospodarski subjekt koji sudjeluje u postupku.

 

Naručitelj može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave, ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u ESPD kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije o tim podacima sukladno posebnom propisu i zatražiti izdavanje potvrde o tome, uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, ili izravnim pristupom elektroničkim sredstvima komunikacije besplatnoj nacionalnoj bazi podataka na hrvatskom jeziku.
Ako se ne može obaviti provjera ili ishoditi potvrda sukladno gore navedenom stavku, Naručitelj može zahtijevati od gospodarskog subjekta da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi sve ili dio popratnih dokumenta ili dokaza.
Naručitelj može prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente. 
Naručitelj može pozvati gospodarske subjekte da nadopune ili objasne zaprimljene dokumente.
Ako ponuditelj koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu ne dostavi ažurirane popratne dokumente u ostavljenom roku ili njima ne dokaže da ispunjava uvjete iz članka 260. stavka 1. točaka 1. – 3. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj obvezan je odbiti ponudu tog ponuditelja te postupiti sukladno stavku 1. članka 263. Zakona o javnoj nabavi u odnosu na ponuditelja koji je podnio sljedeću najpovoljniju ponudu ili poništiti postupak javne nabave, ako postoje razlozi za poništenje.
Gospodarske se subjekte može isključiti iz postupka nabave ili oni mogu biti predmet progona na temelju nacionalnog prava u slučajevima ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica pri ispunjavanju ESPD-a ili, općenito, pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, odnosno ako su ti podaci prikriveni ili gospodarski subjekti ne mogu dostaviti popratne dokumente.

33. Ostalo

Dokumentacija o nabavi može se besplatno preuzeti u elektroničkom obliku na internetskoj stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (dalje: Elektronički oglasnik)

Prilikom preuzimanja dokumentacije, zainteresirani gospodarski subjekti moraju se registrirati i prijaviti kako bi bili evidentirani kao zainteresirani gospodarski subjekti te kako bi im sustav slao sve dodatne obavijesti o tom postupku.

U slučaju da gospodarski subjekt podnese ponudu bez prethodne registracije na portalu Elektroničkog oglasnika, sam snosi rizik izrade ponude na neodgovarajućoj podlozi (Dokumentaciji o nabavi).

Ponude i dokumentacija priložena uz ponudu (osim jamstva za ozbiljnost ponude) se ne vraćaju osim u slučaju zakašnjele ponude i odustajanja ponuditelja od neotvorene ponude.

Na pitanja koja se tiču pravila, uvjeta, načina i postupka javne nabave, a koja nisu regulirana ovom dokumentacijom za nadmetanje primjenjivat će se Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16), te drugi zakoni i propisi koji se izravno odnose na postupak javne nabave.
Prijedlog okvirnog sporazuma

GRAD OSIJEK, FRANJE KUHAČA 9, 31000 OSIJEK, OIB 30050049642, koga zastupa gradonačelnik Ivan Vrkić dipl.iur. (u nastavku teksta: Naručitelj)

i

_________________________________________________________, OIB _____________  

koga zastupa direktor ____________________________________________(u nastavku teksta: Isporučitelj), 

zaključili su 

O K V I R N I   S P O R A Z U M

za nabavu roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom

Članak 1.

Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom za razdoblje do 31.12.2018., na temelju članka 86., u vezi sa člankom 146. Zakona, evidencijski broj nabave 1, Naručitelj je Rješenjem o odabiru najpovoljnije ponude, Klasa: _____________, Ur.broj: ___________________ od ________.2017. kao najpovoljniju ponudu, sukladno objavljenom kriteriju za donošenje odluke o odabiru, te uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje, odabrao ponudu Isporučitelja broj _______ od _________ 2017.

 Članak 2.

Predmet ovog okvirnog sporazuma je utvrđivanje uvjeta za realizaciju Okvirnog sporazuma za nabavu i ugradnju robe za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sukladno ponudi Isporučitelja iz članka 1. ovog okvirnog sporazuma, troškovniku dostavljenog uz ponudu te uvjetima utvrđenim ovim Okvirnim sporazumom. 

Količine navedene u troškovniku iz postupka javne nabave su okvirne a stvarna nabavljena količina roba na temelju okvirnog sporazuma može biti veća ili manja od okvirne količine, i ovisna je o potrebama Naručitelja. Ukupna plaćanja bez PDV-a na temelju ispostavljenih mjesečnih računa ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave koja ukupno iznosi 4.608.000,00 kuna bez PDV-a.

Stvarne potrebe i količine utvrdit će se prilikom izdavanja svakog pojedinog naloga.

Članak 3.

Okvirni sporazum realizirat će se nalozima za nabavu i ugradnju robe sukladno osiguranim proračunskim sredstvima Grada Osijeka.

Naručitelj će sukladno vlastitim potrebama izdavati Isporučitelju naloge u pisanom obliku.

U svakom nalogu Naručitelj će odrediti točnu robu iz troškovnika koja se mora ugraditi, lokaciju na koju se roba ugrađuje te rok za izvršenje naloga. Prilog naloga biti će troškovnik za svaku lokaciju s robom i jediničnim cijenama iz troškovnika dostavljenog uz ponudu.

Pisani nalog dostavlja se Isporučitelju putem pošte, telefaxa ili elektroničke pošte.

Članak 4.

Jedinične cijene za nabavu i ugradnju roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka određene su ponudom Isporučitelja i troškovnikom te su iste nepromjenjive za vrijeme trajanja okvirnog sporazuma.

Članak 5.

Isporučitelj se obvezuje izvršiti isporuku te ugradnju isporučene robe koja je predmet ovoga Ugovora u skladu s pojedinačnim nalozima za nabavu i ugradnju robe, troškovnikom dostavljenim u postupku nabave, dokumentacijom, zakonskim odredbama i standardima.

Isporučitelj je dužan uvažavati pravila struke, mjere zaštite na radu i po ugradnji predati sustav javne rasvjete Naručitelju na korištenje.

O primopredaji se sastavlja zapisnik koji potpisuju ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Isporučitelj daje jamstvo na izvedene radove na ugradnji u trajanju od 2 (dvije) godine, a na isporučenu i ugrađenu opremu – svjetiljke 5 (pet) godina. 

U jamstvenom roku, Isporučitelj je dužan na poziv nadzornog inženjera ukloniti nedostatke, u roku od pet (5) dana, na svoj trošak.

Sve prigovore na kvalitetu isporučene robe Naručitelj je dužan predočiti isporučitelju u roku 3 dana od dana isporuke robe te ga pozvati da te nedostatke otkloni.

Ukoliko Isporučitelj uočene nedostatke ne otkloni u danom roku, Naručitelj može jednostrano raskinuti ugovor bez poštivanja otkaznog roka te aktivirati jamstvo iz članka 9. Ovog ugovora.

Članak 6.

Nakon izvršene isporuke i ugradnje sukladno zaprimljenom nalogu, Isporučitelj će ispostaviti račun.

Za lokacije na kojima je potrebno ishođenje uporabne dozvole isporučitelj će ispostaviti račun nakon izvršenja naloga i ishođenja iste.

Naručitelj će isporučenu i ugrađenu robu platiti temeljem ispostavljenih računa u roku do 30 dana od dana zaprimanja računa o isporučenoj robi putem urudžbenog zapisnika na žiro – račun Prodavatelja.

Račun mora biti zaprimljen putem urudžbenog zapisnika Naručitelja, bez obzira na način dostave.

Naručitelj ima pravo prigovora na račun ako utvrdi nepravilnosti te pozvati Isporučitelja da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima

Članak 7.

Ukoliko krivnjom Isporučitelja dođe do prekoračenja roka isporuke i ugradnje utvrđenog pojedinim nalogom za manje od 10 dana Naručitelj ima pravo od Isporučitelja naplatiti ugovorenu kaznu u visini 1% od ukupnog iznosa naloga s čijom se isporukom kasni za svaki dan zakašnjenja.

Ukoliko Isporučitelj prekorači rok isporuke i ugradnje za 10 i više dana Naručitelj može, pored ugovorne kazne iz prethodnog stavka, jednostrano raskinuti ugovor bez poštivanja otkaznog roka te aktivirati jamstvo iz članka 9 ovog ugovora.

Članak 8.

            Isporučitelj je dužan u roku 8 (osam) dana od dana potpisivanja Okvirnog sporazuma Naručitelju predati jamstvo za uredno izvršavanje okvirnog sporazuma u obliku bankarske garancije plative na prvi poziv i bez prigovora naznačene na iznos od 10% od ukupne vrijednosti njegove ponude bez PDV-a s rokom važenja sve dok traju ugovorne obveze.
Naplata jamstva može rezultirati i raskidom okvirnog sporazuma.

U slučaju da je jamstvo naplaćeno a ugovor nije raskinut Isporučitelj je dužan dostaviti novo jamstvo za uredno izvršenje ugovora pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka.

Neiskorišteno jamstvo Naručitelj će vratiti Isporučitelju nakon uredno izvršenog ugovora.
Kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Isporučitelj je dužan dostaviti bankovnu garanciju, koja mora biti plativa na prvi poziv i bez prigovora, na iznos od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti isporučenih roba temeljem okvirnog sporazuma utvrđene po okončanom obračunu. 

Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da Isporučitelj u jamstvenom roku ne ispuni obvezu otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Isporučitelj je dužan dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana završetka ugovornih obveza.

Ovo jamstvo naručitelj će vratiti u roku od 30 dana od dana isteka jamstvenog roka.

Članak 9.

Pri izdavanju naloga, ugovorne strane ne smiju mijenjati bitne uvjete ovog okvirnog sporazuma. 

Članak 10.

Stručni nadzor nad isporukom i ugradnjom robe iz ovoga okvirnog sporazuma u ime Naručitelja obavljat će nadzorni inženjer Zlatko Galić, dipl.ing.el., zaposlenik Nova Lux d.o.o. iz Osijeka.

Stručne osobe Naručitelja za praćenje izvršenja ovoga okvirnog sporazuma su Nives Zgonjanin mag.ing.aedif i Marina Blažević mag.ing.aedif. 

Članak 11.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove proizašle iz ovog okvirnog sporazuma rješavati prvenstveno međusobnim dogovaranjem. 

Ako ugovorne strane ne uspiju riješiti nastali spor ili problem međusobnim dogovaranjem, za odlučivanje o sporu nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku. 

Ugovorne strane su suglasne da će se na uređenje svih ostalih odnosa iz ovog okvirnog sporazuma primjenjivati odredbe važećeg Zakona o obveznim odnosima. 

Članak 12.

Okvirni sporazum stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana a sklapa se na rok od 2 godine. 

Članak 13.

Ovaj okvirni sporazum sastavljen je u 5 (pet) istovjetnih primjeraka, od kojih Naručitelj zadržava 3 (tri), a Prodavatelj 2 (dva) primjerka.

U _______________ ___________ 2017.
	ZA ISPORUČITELJA:
	ZA NARUČITELJA

	Direktor:
	Gradonačelnik:

	
	Ivan Vrkić dipl.iur.

	
	


     


Klasa: 406-01/17-01/16
            






Urbroj: 2158/01-09-06/02-17-
Standardni obrazac za
europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD)

Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju
Podaci o postupku nabave
	Identitet naručitelja
	Odgovor:

	Naziv: 
	Grad Osijek, Franje Kuhača 9, Osijek

OIB:30050049642

	O kojoj je nabavi riječ?
	Odgovor:

	Naziv ili kratak opis nabave:
	Sredstva za čišćenje 

	Referentni broj predmeta koji dodjeljuje javni naručitelj ili naručitelj (ako je primjenjivo):
	68


Sve ostale podatke u svim dijelovima ESPD-a mora unijeti gospodarski subjekt.
Dio II.: Podaci o gospodarskom subjektu

A: Podaci o gospodarskom subjektu

	Identifikacija:
	Odgovor:

	Naziv:
	[   ]

	Porezni broj, ako je primjenjivo:
Ako stavka „Porezni broj” nije primjenjiva, navedite drugi nacionalni identifikacijski broj, ako se traži i ako je primjenjivo
	[   ]
[   ]

	Poštanska adresa: 
	[……]

	Osoba ili osobe za kontakt
:
Telefon:
Adresa e-pošte:
Internetska adresa (web-adresa) (ako je primjenjivo):
	[……]
[……]
[……]
[……]

	Opće informacije:
	Odgovor:

	Je li gospodarski subjekt mikropoduzeće, malo ili srednje poduzeće
?
	[] Da [] Ne

	Samo ako je nabava rezervirana
: je li gospodarski subjekt zaštićena radionica, „socijalno poduzeće”
 ili će osigurati izvršenje ugovora u kontekstu zaštićenih programa zapošljavanja?
Ako je odgovor da,
koliki je odgovarajući postotak radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju?
Ako se traži, navedite u koju se kategoriju ili kategorije radnika s invaliditetom ili radnika u nepovoljnom položaju ti zaposlenici ubrajaju.
	[] Da [] Ne





[…]


[….]


	Ako je primjenjivo, je li gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata ili ima jednakovrijednu potvrdu (npr. u skladu s nacionalnim (pret)kvalifikacijskim sustavom)?
	[] Da [] Ne [] Nije primjenjivo

	Ako je odgovor da:
Odgovorite na preostala pitanja ovog odjeljka, odjeljka B i, prema potrebi, odjeljka C ovog dijela, ispunite dio V., ako je primjenjivo, i u svakom slučaju ispunite i potpišite dio VI. 
a) navedite naziv popisa ili potvrde i odgovarajući registracijski ili broj potvrđivanja, ako je primjenjivo:
b) ako su potvrda o registraciji ili prethodno spomenuta potvrda dostupni u elektroničkom obliku, navedite:

c) navedite upućivanja na kojima se temelji registracija ili potvrda i, ako je primjenjivo, klasifikaciju iz službenog popisa
:
d) obuhvaća li registracija ili potvrda sve potrebne kriterije za odabir?
Ako je odgovor ne:
Dopunite podacima koji nedostaju u dijelu IV., odjeljcima A, B, C ili D ovisno o slučaju 
SAMO ako se to traži u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi:
e) hoće li gospodarski subjekt moći predočiti potvrdu o plaćanju doprinosa za socijalno osiguranje i poreza ili navesti podatke kojima se javnim naručiteljima ili naručiteljima omogućuje da ih preuzmu izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u svim državama članicama?
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: 
	





a) [……]

b) (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):
[……][……][……][……]
c) [……]



d) [] Da [] Ne







e) [] Da [] Ne





(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):
[……][……][……][……]

	Oblik sudjelovanja:
	Odgovor:

	Sudjeluje li gospodarski subjekt u postupku nabave zajedno s drugim gospodarskim subjektima
?
	[] Da [] Ne

	Ako je odgovor da, osigurajte da ostali subjekti dostave zaseban obrazac ESPD-a.

	Ako je odgovor da:
a) navedite ulogu gospodarskog subjekta u skupini (voditelj, odgovoran za određene zadaće…):
b) navedite ostale gospodarske subjekte koji sudjeluju u postupku nabave:
c) ako je primjenjivo, navedite naziv skupine koja sudjeluje:
	
a): [……]


b): [……]


c): [……]

	Grupe
	Odgovor:

	Ako je primjenjivo, navesti grupu/grupe za koje gospodarski subjekt želi podnijeti ponudu:
	[   ]


B: Podaci o zastupnicima gospodarskog subjekta

Ako je primjenjivo, navedite imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta za potrebe ovog postupka nabave:

	Zastupnik, ako postoji:
	Odgovor:

	Puno ime; 
Datum i mjesto rođenja, ako se traži: 
	[……];
[……]

	Funkcija/Djelovanje u svojstvu:
	[……]

	Poštanska adresa:
	[……]

	Telefon:
	[……]

	Adresa e-pošte:
	[……]

	Prema potrebi navedite detaljne podatke o zastupanju (njegovim oblicima, opsegu, svrsi itd.):
	[……]


C: Podaci o oslanjanju na sposobnosti drugih subjekata

	Oslanjanje:
	Odgovor:

	Oslanja li se gospodarski subjekt na sposobnosti drugih subjekata kako bi ispunio kriterije za odabir utvrđene u dijelu IV. te kriterije i pravila (ako postoje) utvrđene u dijelu V. u nastavku? 
	[]Da []Ne


Ako je odgovor da, dostavite zaseban obrazac ESPD-a u kojem su navedeni podaci zatraženi u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svaki od predmetnih subjekata, koji su ispravno popunili i potpisali predmetni subjekti. 
Napominje se da se trebaju navesti i svi uključeni tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koja ne pripadaju izravno gospodarskom subjektu, posebno ona odgovorna za kontrolu kvalitete i, u slučaju ugovora o javnim radovima, tehnički stručnjaci ili tehnička tijela koje gospodarski subjekt može zatražiti da izvedu radove. 
Ako je to relevantno za posebnu sposobnost ili sposobnosti na koje se oslanja gospodarski subjekt, navedite podatke u dijelovima IV. i V. za svaki predmetni subjekt
.

D: Podaci o podugovarateljima na čije se sposobnosti gospodarski subjekt ne oslanja

(Odjeljak se popunjava samo ako je tu informaciju izričito zatražio javni naručitelj ili naručitelj.)

	Podugovaranje:
	Odgovor:

	Namjerava li gospodarski subjekt dati bilo koji dio ugovora u podugovor trećim osobama?
	[]Da []Ne
Ako da i koliko je poznato, navedite predložene podugovaratelje: 

[…]


Ako javni naručitelj ili naručitelj izričito zatraži taj podatak uz podatke iz ovog odjeljka, navedite podatke koji se traže u odjeljcima A i B ovog dijela i u dijelu III. za svakog predmetnog podugovaratelja ili svaku kategoriju predmetnih podugovaratelja.
Dio III: Osnove za isključenje

A: Osnove povezane s kaznenim presudama

Člankom 57. stavkom 1. Direktive 2014/24/EU utvrđene su sljedeće osnove za isključenje:

1. sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji
;
korupcija
;
prijevare
;

teroristička kaznena djela ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima
;
pranje novca ili financiranje terorizma
;
dječji rad i drugi oblici trgovanja ljudima
.
	Osnove povezane s kaznenim presudama na temelju nacionalnih odredbi o provođenju osnova utvrđenih u članku 57. stavku 1. Direktive:
	Odgovor:

	Je li sam gospodarski subjekt ili neka osoba koja je član njegova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili koja u njemu ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora osuđena pravomoćnom presudom iz jednog od prethodno navedenih razloga, presudom donesenom prije najviše pet godina ili u kojoj se i dalje primjenjuje razdoblje isključenja utvrđeno izravno u presudi? 
	[] Da [] Ne
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):
[……][……][……][……]


	Ako je odgovor da, navedite
:
a) datum presude, po kojoj je od točaka od 1. do 6. donesena i razlog(e) za presudu;
b) navedite tko je osuđen [ ];
c) ako je izravno utvrđeno u presudi:
	
a) datum:[ ], točke: [   ], razlozi:[   ] 


b) [……]
c) duljina razdoblja isključenja [……] i konkretne točke [   ]
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite: (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……][……]


	U slučaju presuda, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na postojanje relevantne osnove za isključenje
 („samokorigiranje”)?
	[] Da [] Ne 

	Ako je odgovor da, opišite poduzete mjere
:
	[……]


B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje 

	Plaćanje poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje:
	Odgovor:

	Je li gospodarski subjekt ispunio sve svoje obveze plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje u zemlji u kojoj ima poslovni nastan i u državi članici javnog naručitelja ili naručitelja ako se razlikuje od zemlje poslovnog nastana?
	[] Da [] Ne

	

Ako je odgovor ne, navedite:
a) o kojoj je zemlji ili državi članici riječ
b) o kojem je iznosu riječ
c) kako je ta povreda obveza utvrđena:
1) sudskom ili upravnom odlukom:

je li ta odluka konačna i obvezujuća
· navedite datum presude ili odluke
· ako je izravno utvrđeno u presudi, trajanje razdoblja isključenja:
2) drugim sredstvima. Navedite:
d) je li gospodarski subjekt ispunio svoje obveze plaćanjem ili sklapanjem sporazumne obveze radi plaćanja dospjelih poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje, uključujući, ako je primjenjivo, sve nastale kamate ili kazne?
	Porezi
	Doprinosi za socijalno osiguranje

	
	
a) [……]
b) [……]


c1) [] Da [] Ne
[] Da [] Ne
· [……]

· [……]


c2) [ …]

d) [] Da [] Ne
Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: [……]
	
a) [……]
b) [……]


c1) [] Da [] Ne
· [] Da [] Ne
· [……]

· [……]


c2) [ …]

d) [] Da [] Ne
Ako je odgovor da, navedite pojedinosti: [……]

	Ako je relevantna dokumentacija o plaćanju poreza i doprinosa za socijalno osiguranje dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): 

[……][……][……]


C: Osnove povezane s insolventnošću, sukobima interesa ili poslovnim prekršajem

Napominje se da su za potrebe ove nabave neke od sljedećih osnova za isključenje možda preciznije definirane u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi. Dakle, nacionalnim se pravom može primjerice predvidjeti da pojam „teški poslovni prekršaj” može obuhvaćati više različitih oblika ponašanja. 

	Podaci o mogućoj insolventnosti, sukobu interesa ili poslovnom prekršaju
	Odgovor:

	Je li gospodarski subjekt, prema svojem saznanju, prekršio obveze u području prava o zaštiti okoliša, socijalnog i radnog prava
?
	[] Da [] Ne

	
	Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere kako bi dokazao svoju pouzdanost unatoč postojanju ove osnove za isključenje („samokorigiranje”)?
[] Da [] Ne
Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

	Je li gospodarski subjekt u nekoj od sljedećih situacija:
a) u stečaju ili
b) u postupku insolventnosti ili likvidacije ili
c) u nagodbi s vjerovnicima ili
d) u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima
 ili
e) njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud ili
f) obustavio je poslovne aktivnosti?
Ako je odgovor da:
· navedite pojedinosti:
· navedite razloge zbog kojih je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor, uzimajući u obzir primjenjiva nacionalna pravila i mjere za nastavak poslovanja u tim okolnostima
.
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	[] Da [] Ne












· [……]
· [……]




(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	Je li gospodarski subjekt kriv za teški poslovni prekršaj
? 
Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:
	[] Da [] Ne

 [……]

	
	Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne
Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

	Je li gospodarski subjekt sklopio sporazume s drugim gospodarskim subjektima kojima je cilj narušavanje tržišnog natjecanja?
Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:
	[] Da [] Ne


[…]

	
	Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne
Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

	Je li gospodarski subjekt svjestan nekog sukoba interesa
zbog svojeg sudjelovanja u postupku nabave?
Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:
	[] Da [] Ne


[…]

	Jesu li gospodarski subjekt ili poduzeće povezano s gospodarskim subjektom savjetovali javnog naručitelja ili naručitelja ili na neki drugi način bili uključeni u pripremu postupka nabave?
Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:
	[] Da [] Ne



[…]

	Je li gospodarski subjekt imao iskustva s prijevremenim raskidom prethodnog javnog ugovora, prethodnog ugovora s naručiteljem ili prethodnog ugovora o koncesiji odnosno naplatom naknade štete ili sličnim sankcijama u vezi s tim prethodnim ugovorom?
Ako je odgovor da, navedite pojedinosti:
	[] Da [] Ne





[…]

	
	Ako je odgovor da, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? [] Da [] Ne
Ako jest, opišite poduzete mjere: [……]

	Može li gospodarski subjekt potvrditi sljedeće činjenice:
a) da nije kriv za ozbiljno lažno prikazivanje pri dostavi podataka zatraženih radi provjere nepostojanja osnova za isključenje ili ispunjenje kriterija za odabir;
b) da nije prikrio takve podatke;
c) da je bio u stanju bez odgode priložiti dodatne dokumente koje je zatražio javni naručitelj ili naručitelj te
d) da nije pokušao na nedoličan način utjecati na postupak odlučivanja javnog naručitelja ili naručitelja, doći do povjerljivih informacija kojima bi mu se omogućila nepoštena prednost u postupku nabave ili nepažnjom pružiti krive informacije koje mogu imati važan utjecaj na odluke o isključenju, odabiru ili dodjeli?
	[] Da [] Ne


D: Ostale osnove za isključenje koje mogu biti predviđene u nacionalnom zakonodavstvu države članice javnog naručitelja ili naručitelja

	Isključivo nacionalne osnove za isključenje
	Odgovor:

	Jesu li primjenjive isključivo nacionalne osnove za isključenje navedene u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi?
Ako je dokumentacija zatražena u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	[] Da [] Ne


(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju):
[……][……][……]


	Ako su primjenjive neke od isključivo nacionalnih osnova za isključenje, je li gospodarski subjekt poduzeo mjere samokorigiranja? 
Ako jest, opišite poduzete mjere: 
	[] Da [] Ne


[……]


Dio IV.: Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

U pogledu kriterija za odabir (odjeljak ( ili odjeljci od A do D ovog dijela) gospodarski subjekt izjavljuje:
(: Opći navod za sve kriterije za odabir

Gospodarski subjekt treba ispuniti ovo polje samo ako je javni naručitelj ili naručitelj u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti naveo da gospodarski subjekt može ispuniti samo odjeljak( iz dijela IV., a da pritom ne mora ispunjavati ni jedan drugi odjeljak dijela IV.:

	Ispunjavanje svih traženih kriterija za odabir
	Odgovor

	Ispunjava tražene kriterije za odabir:
	[] Da [] Ne


A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

	Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
	Odgovor

	1) upisan je u odgovarajuće strukovne ili obrtne registre koji se vode u državi članici njegova poslovnog nastana
:
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	[…]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	2) za ugovore o uslugama:
Je li potrebno određeno ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji kako bi se mogla izvršiti predmetna usluga u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta? 

Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	
[] Da [] Ne

Ako je odgovor da, navedite o čemu je riječ i ispunjava li gospodarski subjekt taj uvjet: [ …] [] Da [] Ne
(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]


B: Ekonomska i financijska sposobnost

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

	Ekonomska i financijska sposobnost
	Odgovor:

	1a) njegov („opći”) godišnji promet za traženi broj financijskih godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi:
i/ili
1b) njegov prosječni godišnji promet za traženi broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi
:
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	godina: [……] promet:[……][…]valuta
godina: [……] promet:[……][…]valuta
godina: [……] promet:[……][…]valuta

(broj godina, prosječni promet): [……],[……][…]valuta
(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	2a) njegov godišnji („određeni”) promet u poslovnom području pokrivenom ugovorom i definiranom u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi za traženi broj financijskih godina iznosi:
i/ili
2b) njegov prosječni godišnji promet u traženom području i za traženi broj godina iz odgovarajuće obavijesti ili dokumentacije o nabavi iznosi
:
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	godina: [……] promet:[……][…]valuta
godina: [……] promet:[……][…]valuta
godina: [……] promet:[……][…]valuta




(broj godina, prosječni promet): [……],[……][…]valuta
(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	3) ako podaci o prometu (općem ili određenom) nisu dostupni za čitavo traženo razdoblje, navedite datum kada je gospodarski subjekt osnovan ili započeo obavljati djelatnost:
	[……]

	4) u pogledu financijskih omjera
 određenih u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje da su stvarne vrijednosti za tražene omjere kako slijedi:
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	(utvrđivanje traženog omjera – omjer između x i y
 – i vrijednosti):
[……] [……]


(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	5) osigurani iznos njegovog osiguranja za pokriće odgovornosti iz djelatnosti iznosi:
Ako su ti podaci dostupni u elektroničkom obliku, navedite:
	[……][…]valuta
(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	6) u pogledu drugih potencijalnih ekonomskih ili financijskih zahtjeva koji bi mogli biti navedeni u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi, gospodarski subjekt izjavljuje:
Ako je relevantna dokumentacija koja bi mogla biti navedena u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	[……]




(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]


C: Tehnička i stručna sposobnost

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva dotične kriterije za odabir u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi iz te obavijesti.

	Tehnička i stručna sposobnost
	Odgovor:

	1a) samo za ugovore o javnim radovima:
U referentnom razdoblju
 gospodarski subjekt izvršio je sljedeće radove definiranog tipa: 
Ako je relevantna dokumentacija o zadovoljavajućem izvršenju najvažnijih radova i njihovim rezultatima dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): […]
Radovi:  [……]
(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	1b) samo za ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama:
U referentnom razdoblju
 gospodarski subjekt isporučio je sljedeće glavne isporuke definiranog tipa ili pružio sljedeće glavne usluge definiranog tipa: pri sastavljanju popisa navedite iznose, datume i primatelje, bilo javne ili privatne
:
	
Broj godina (to je razdoblje definirano u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi): […]
Opis
Iznosi
Datumi
Primatelji


	2) može angažirati sljedeće tehničke stručnjake ili tehnička tijela
, posebno one odgovorne za kontrolu kvalitete:
U slučaju ugovora o javnim radovima, gospodarski subjekt moći će angažirati sljedeće tehničke stručnjake ili tehnička tijela da izvedu radove:
	[……]


[……]

	3) koristi se sljedećom tehničkom opremom i mjerama za osiguranje kvalitete te su njegove mogućnosti analize i istraživanja sljedeće: 
	[……]

	4) moći će primjenjivati sljedeće sustave upravljanja opskrbnim lancem i sustave praćenja pri izvršavanju ugovora:
	[……]

	5) za složene proizvode i usluge koji se trebaju isporučiti ili, iznimno, za proizvode i usluge potrebne za posebnu svrhu:
Gospodarski subjekt dopustit će provođenje provjera
 proizvodnih kapaciteta ili tehničkih kapaciteta gospodarskog subjekta te, prema potrebi, provjera načina analize i istraživanja koji su mu na raspolaganju i mjera za kontrolu kvalitete.
	


[] Da [] Ne

	6) sljedeći dionici imaju navedene obrazovne i stručne kvalifikacije:
a) pružatelj usluga ili sam izvoditelj
i/ili (ovisno o zahtjevima navedenima u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi)
b) njegovo rukovodeće osoblje:
	

a) [……]



b) [……]

	7) gospodarski subjekt moći će primjenjivati sljedeće mjere upravljanja okolišem pri izvršenju ugovora:
	[……]

	8) prosječni godišnji broj radnika gospodarskog subjekta i broj rukovodećeg osoblja za posljednje tri godine iznosio je:
	godina, prosječni godišnji broj radnika:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
godina, broj rukovodećeg osoblja:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……]

	9) sljedeći alati, postrojenje ili tehnička oprema bit će mu na raspolaganju u svrhu izvršenja ugovora:
	[……]

	10) gospodarski subjekt možda namjerava dati u podugovor
 sljedeći dio (tj. postotak) ugovora:
	[……]

	11) za ugovore o javnoj nabavi robe:
Gospodarski subjekt dostavit će tražene uzorke, opise ili fotografije proizvoda za isporuku uz koje ne moraju biti priložene potvrde autentičnosti.
Ako je primjenjivo, gospodarski subjekt nadalje izjavljuje da će osigurati tražene potvrde autentičnosti.
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	
[] Da [] Ne



[] Da [] Ne

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	12) za ugovore o javnoj nabavi robe:
Može li gospodarski subjekt predočiti tražene potvrde koje izdaju službeni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda koja je točno određena upućivanjima na tehničke specifikacije ili norme određene u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi?
Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi mogu predočiti:
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	
[] Da [] Ne








[…]
(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]


D: Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako javni naručitelj ili naručitelj zahtijeva sustave za osiguravanje kvalitete i/ili norme upravljanja okolišem u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.
	Sustavi za osiguravanje kvalitete i norme upravljanja okolišem
	Odgovor:

	Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s određenim normama za osiguravanje kvalitete, uključujući pristup za osobe s invaliditetom?
Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava za osiguravanje kvalitete mogu predočiti:
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	[] Da [] Ne




[……] [……]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]

	Hoće li gospodarski subjekt moći dostaviti potvrde koje su izdala neovisna tijela i kojima se potvrđuje sukladnost gospodarskog subjekta s potrebnim sustavima ili normama upravljanja okolišem?
Ako je odgovor ne, objasnite zašto i navedite koji se drugi dokazi u pogledu sustava ili normi upravljanja okolišem mogu predočiti:
Ako je relevantna dokumentacija dostupna u elektroničkom obliku, navedite:
	[] Da [] Ne




[……] [……]

(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]


Dio V.: Smanjenje broja kvalificiranih natjecatelja

Gospodarski subjekt treba navesti podatke samo ako je javni naručitelj ili naručitelj odredio objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj natjecatelja koji će biti pozvani na dostavu ponuda ili na sudjelovanje u dijalogu. Ti podaci, koji mogu biti popraćeni zahtjevima u vezi s potvrdama (odnosno vrstama potvrda) ili dokaznom dokumentacijom koje se moraju dostaviti, ako postoje, utvrđeni su u odgovarajućoj obavijesti ili u dokumentaciji o nabavi iz obavijesti.
Isključivo za ograničene postupke, natjecateljske postupke uz pregovore, natjecateljske dijaloge i partnerstva za inovacije:
Gospodarski subjekt izjavljuje:

	Smanjenje broja
	Odgovor:

	Ispunjava objektivne i nediskriminirajuće kriterije ili pravila koja se moraju primijeniti kako bi se ograničio broj kandidata na sljedeći način:
Ako su potrebne određene potvrde ili drugi oblici dokazne dokumentacije, navedite za svaku od njih ima li gospodarski subjekt potrebne dokumente:
Ako su neke od tih potvrda ili drugih oblika dokazne dokumentacije dostupne u elektroničkom obliku
, navedite za svaku od njih:
	[….]


[] Da [] Ne




(web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju): [……][……][……]



Dio VI. Završne izjave

Niže potpisani službeno izjavljuju da su prethodno navedeni podaci u dijelovima II. – V. točni i istiniti i da su u potpunosti svjesni posljedica ozbiljnog lažnog prikazivanja činjenica.

Niže potpisani službeno izjavljuju da su u mogućnosti, na zahtjev i bez odgode, dostaviti potvrde i druge oblike navedene dokazne dokumentacije, osim ako:

a) javni naručitelj ili naručitelj ima mogućnost dobivanja popratne predmetne dokumentacije izravnim pristupom besplatnoj nacionalnoj bazi podataka u bilo kojoj državi članici
, ili

b) najkasnije od 18. listopada 2018.
, javni naručitelj ili naručitelj već posjeduje predmetnu dokumentaciju.
Niže potpisani službeno pristaju da se [navedite javnog naručitelja ili naručitelja kako su utvrđeni u dijelu I., odjeljku A] omogući pristup dokumentaciji kojom se dokazuju podaci koje su naveli u [navedite predmetne dijelove/odjeljke/točke] ove europske jedinstvene dokumentacije o nabavi za potrebe [navedite postupak o nabavi: (sažeti opis, upućivanje na objavu u Službenom listu Europske unije, referentni broj)].
Datum, mjesto i, ako je potrebno, potpis/potpisi: [……]

�	Ponovite podatke o osobama za kontakt onoliko puta koliko je potrebno.


�	Usp. Preporuku Komisije od 6. svibnja 2003. o definiciji mikropoduzeća, malih i srednjih poduzeća, (SL L 124, 20.5.2003., str. 36.). Taj je podatak potreban isključivo za statističke potrebe. �Mikropoduzeća:  poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 2 milijuna EUR.�Mala poduzeća:  poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih i čiji godišnji promet i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 10 milijuna EUR.�Srednja poduzeća, poduzeća koja nisu ni mikropoduzeća ni mala poduzeća i koja imaju manje od 250 zaposlenih te čiji godišnji promet ne prelazi 50 milijuna EUR i/ili ukupni godišnji iznos bilance ne prelazi 43 milijuna EUR,


�	Vidjeti obavijest o nadmetanju, točku III.1.5.


�	Tj. njegov je glavni cilj socijalna i profesionalna integracija osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju.


�	Ako postoje, upućivanja i klasifikacija navedeni su u potvrdi.


�	Posebno kao dio skupine, konzorcija, zajedničkog pothvata ili sličnog.


�	Npr. za tehnička tijela uključena u kontrolu kvalitete: dio IV., odjeljak C, točka 3.


�	U skladu s definicijom iz članka 2. Okvirne odluke Vijeća 2008/841/PUP od 24. listopada 2008. o borbi protiv organiziranog kriminala (SL L 300, 11.11.2008., str. 42.).


�	U skladu s definicijom iz članka 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj sudjeluju službenici Europskih zajednica ili službenici država članica Europske unije (SL C 195, 25.6.1997., str. 1.) i članka 2. stavka 1. Okvirne odluke Vijeća 2003/568/PUP od 22. srpnja 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru (SL L 192, 31.7.2003., str. 54.). Ta osnova za isključenje također uključuje korupciju u skladu s definicijom u nacionalnom pravu javnog naručitelja (naručitelja) ili gospodarskog subjekta.


�	U smislu članka 1. Konvencije o zaštiti financijskih interesa Europskih zajednica (SL C 316, 27.11.1995., str. 48.).


�	U skladu s definicijom iz članaka 1. i 3. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o suzbijanju terorizma (SL L 164, 22.6.2002., str. 3.). Ta osnova za isključenje uključuje i poticanje, pomaganje, sudioništvo ili pokušaj počinjenja kaznenog djela, kako je navedeno u članku 4. te Okvirne odluke.


�	U skladu s definicijom iz članka 1. Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2005. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma (SL L 309, 25.11.2005., str. 15.).


�	U skladu s definicijom iz članka 2. Direktive 2011/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o sprečavanju i suzbijanju trgovanja ljudima i zaštiti njegovih žrtava te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/629/PUP (SL L 101, 15.4.2011., str. 1.).


�	Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.


�	Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.


�	Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.


�	U skladu s nacionalnim odredbama o provedbi članka 57. stavka 6. Direktive 2014/24/EU.


�	Uzimajući u obzir prirodu počinjenih zločina (jednokratan, ponovljen, sustavan...), u objašnjenju se treba prikazati primjerenost poduzetih mjera. 


�	Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.


�	Vidjeti članak 57. stavak 4. Direktive 2014/24/EU.


�	Kako je za potrebe ove nabave navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi ili u članku 18. stavku 2. Direktive 2014/24/EU.


�	Vidjeti nacionalno pravo, odgovarajuću obavijest ili dokumentaciju o nabavi.


�	Ovaj podatak ne treba navesti ako je isključenje gospodarskih subjekata u jednom od slučajeva navedenih u točkama od a do f obvezno prema primjenjivom nacionalnom pravu bez mogućnosti odstupanja kad je gospodarski subjekt svejedno u mogućnosti izvršiti ugovor.


�	Ako je primjenjivo, vidjeti definicije u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.


�	Kako je navedeno u nacionalnom pravu, odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.


�	Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.


�	Kako je opisano u Prilogu XI. Direktivi 2014/24/EU; moguće je da će gospodarski subjekti iz određenih država članica morati ispuniti druge zahtjeve utvrđene u tom Prilogu.


�	Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.


�	Samo ako je dopušteno u odgovarajućoj obavijesti ili dokumentaciji o nabavi.


�	Npr. omjer između imovine i obveza.


�	Npr. omjer između imovine i obveza.


�	Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.


�	Javni naručitelji mogu zahtijevati najviše pet godina i dopustiti iskustvo od više od pet godina.


�	Javni naručitelji mogu zahtijevati najviše tri godine i dopustiti iskustvo od više od tri godine.


�	Drugim riječima, u popis treba uvrstiti sve primatelje i na njemu bi se trebali naći javni i privatni klijenti za predmetnu robu ili usluge.


�	Za tehničke stručnjake ili tehnička tijela koji ne pripadaju izravno poduzeću gospodarskog subjekta, ali na čije se sposobnosti gospodarski subjekt oslanja kako je utvrđeno u dijelu II. odjeljku C potrebno je ispuniti zasebne obrasce ESPD-a.


�	Kontrolu provodi javni naručitelj ili je u njegovo ime provodi službeno nadležno tijelo države u kojoj dobavljač ili pružatelj usluge ima poslovni nastan, ako na to pristane.


�	Napominje se da, ako je gospodarski subjekt odlučio dio ugovora ponuditi podugovarateljima i oslanja se na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog dijela, treba ispuniti zaseban ESPD za te podugovaratelje. Vidjeti dio II., odjeljak C iznad.


�	Jasno navedite stavku na koju se odgovor odnosi.


�	Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.


�	Ponovite onoliko puta koliko je potrebno.


�	Uz uvjet da je gospodarski subjekt dostavio potrebne podatke (web-adresu, nadležno tijelo ili tijelo koje ju izdaje, precizno upućivanje na dokumentaciju) kojima se javnom naručitelju ili naručitelju to dopušta. Prema potrebi, za takav pristup potrebna je odgovarajuća suglasnost. 


�	Ovisno o nacionalnoj provedbi članka 59. stavka 5. drugog podstavka Direktive 2014/24/EU.





PAGE  
Stranica 2 od 54

[image: image3.png]


