|  | GRAD OSIJEK Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo, komunalno stambeno gospodarstvo, promet i zaštitu okoliša te mjesnu samoupravu F. Kuhača 9 31000 Osijek |
| --- | --- |

| PROJEKTNI ZADATAK – ISTRAŽNI RADOVI - PJEŠAČKI MOST PREKO DRAVE U OSIJEKU |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Lokacija: | U produžetku Ulice Kardinala Alojzija Stepinca most spaja Šetalište kardinala Franje Šepera s desne strane Drave sa Šetnicom hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata s lijeve strane Drave |
| 2. | Tehnički opis: | Pješački most preko rijeke Drave u Osijeku povezuje gradsko središte s rekreativnim središtem na lijevoj obali Drave. Rijeka je premoštena jednim otvorom raspona 209,5 m, sklopom koji je u statičkom pogledu prednapeta lančanica. Preko čeličnih pilona visine 24 m razapeta je parabolična nosiva užad, usidrena u blokove iza mosta. O nju su kosim vješaljkama ovješene predgotovljene betonske hodničke ploče. Širina hodnika je 5 m, a širina rasponskog sklopa je 6,12 m. Predgotovljene armirano-betonske ploče su dimenzija (6 x 4) m. Svaka ploča sastoji se od 4 polja odijeljena rebrima kao ukrutama. Bočne uzdužne grede su širine 26 cm, visine 50 cm, središnja uzdužna rebra širine 12/18 cm, visine 16 cm, poprečna vanjska rebra širine 12/15 cm, visine 16 cm te središnja poprečna rebra širine 16/22 cm i visine 16 cm. Projektirani zaštitni sloj betona rebara je 2 cm. Projektirana marka betona je MB40. Debljina ploče je 8 cm, ploča je dvostruko armirana, projektirani zaštitni sloj betona je 1,5 cm. Ukupni broj ploča je 50, tri su tipa: tip 1 – na početku i na kraju mosta (2 kom.), tip 3 – u sredini raspona (1 kom.) te tip 2 – sve ostale ploče (47 kom.). Ploče su spojene krutom zavarenom armaturom u bočnim gredama. Svaka ploča je na jednom kraju ovješena na kose vješaljke (ø21), a na drugom kraju preko uzdužno pomičnog trna (ø28) oslonjena na susjednu ploču. Ispod hodničke ploče nalazi se zatezna užad koja je usidrena u temelje pilona. Čine je po 2 užeta ø61 mm sa svake strane čime se ostvaruje sustav prednapete lančanice kojim se umanjuju deformacije kolničke ploče i ostvaruje se prigušenje oscilacija. |
| 3. | Povijest građenja, dokumentacija: | Most je izgrađen 1980. godine. Most je bio oštećen ratnim djelovanjima – oštećen je veći broj vješaljki te su probijene dvije montažne ploče hodnika – nakon čega je popravkom most konstrukcijski vraćen u izvorno stanje. Tijekom 2009. izvršena je obnova habajućeg sloja asfalta. Ugrađen je lijevani asfalt debljine 3 cm te su popravljeni i uređeni spojevi ploča. Tijekom pripreme podloge (betona) za ugradnju asfalta pranjem površine betona, na mnogim pločama postupkom pranja malim tlakom uklonjen je površinski sloj betona, prema građevnoj knjizi izvođača u prosječnoj debljini 10, odnosno 25 mm. Takva su mjesta popravljena reprofilacijom mortom SikaRep 614 uz prethodno nanošenje veznog sloja SikaRep 610. Dostupna je sljedeća dokumentacija: Iz faze građenja: - Projekt, Sveska II, Gornji stroj, Mostogradnja, Beograd, 1979. - Projekt, Sveska III, Donji stroj, Kolovozna ploča, Mostogradnja, Beograd, 1979. - Projekt, Sveska IV, Dopuna statičkog proračuna, Crteži, Mostogradnja, Beograd, 1979. - Projekt, Izmene i dopune gornjeg stroja, Mostogradnja, Beograd, 1979. Iz faze uporabe, održavanja, pregledi: - Izvještaji o godišnjim kontrolama i održavanju - Izvještaj o istražnim radovima - Betonska konstrukcija pješačkog mosta preko rijeke Drave u Osijeku, Ascon institut d.o.o., 2011. |
| 4. | Postojeće stanje: | Čelični elementi i oprema – piloni, užad, vješaljke, spojni elementi i pješačka ograda su u vizualno dobrom stanju. Za konstrukciju kolnika prema [6] utvrđena su sljedeća karakteristična oštećenja: - sloj lijevanog asfalta odvojen je od podloge – betona, poprečni spojevi (fuge) su djelomično oštećene što omogućuje prodor vode do betona - na rebrima su zaštitni slojevi 0,5 do 1 cm, značajno manji od projektiranog - 2 cm - u podgledu ploče vidljive su mrežaste pukotine u rasteru mreže armature, mjestimična odlamanja na pozicijama uznapredovale korozije armature - na rubnim poprečnim i srednjim uzdužnim rebrima raspucan je zaštitni sloj betona na bočnim i donjim plohama, vidljive su jako korodirane vilice i mjestimično i glavna armatura - beton armirano-betonskih ploča u lošem je stanju, na nekim je pozicijama po cijeloj debljini ploče raslojen i degradiran, a reprofilacijski sloj morta iz popravka 2009. godine nema vezu s podlogom. - karbonatizacija u betonu u podgledu dostigla je zonu armature. Fotografije karakterističnih oštećenja: |
| 5. | Istražni radovi: | ZADATAK Potrebno je provesti detaljne istražne radove, ocijeniti stanje građevine, procijeniti mogućnosti popravka i dati načelni prijedlog popravka. Za provedbu istražnih radova u podgledu naručitelj osigurava pokretnu skelu. Za ostale elemente mosta ponuditelj je dužan osigurati pristup o svom trošku. GEODETSKI RADOVI Potrebno je snimiti karakteristične profile na mostu i prilazima mostu, uključujući pozicije ankernih blokova. Točke snimanja na mostu su os nivelete, rub asfalta kolnika, rubovi vijenca te karakteristične kote rebra i ploče u podgledu. Za ocjenu stanja čelične konstrukcije potrebni geodetski radovi navedeni su u ovoj točki pod naslovom „Čelična konstrukcija“. KOLNIČKA KONSTRUKCIJA Vizualni pregled Vizualnim pregledom treba obuhvatiti: - površina kolnika, stanje asfalta i dilatacija - za betonske elemente mosta potrebno je vizualno utvrditi i kartirati oštećenja (odlamanje zaštitnog sloja, pukotine, korozija armature) uz prekucavanje reprezentativnih površina. Ispitivanje integriteta betonske konstrukcije radarom Potrebno je mapirati stanje betonskih elemenata na cijeloj površini kolnika prema ASTM D6087 - 08(2015)e1, Standard Test Method for Evaluating Asphalt-Covered Concrete Bridge Decks Using Ground Penetrating Radar. Uzimanje uzoraka i ispitivanja materijala i konstrukcije Predviđena su sljedeća uzorkovanja i spitivanja: - uzimanje uzoraka betona bušenjem valjaka, utvrđivanje integriteta armiranog betona po izbušenom valjku i ispitivanje tlačne čvrstoće, gustoće i karbonatizacije. Mjesta uzimanja uzoraka određuju se nakon obrade rezultata mapiranja radarom po kategorijama oštećenja od zdravog do delaminiranog. Predviđa se bušenje po 3 uzorka na tako utvrđenim kategorijama, ukupno 12 valjaka. - određivanje vrste, položaja i količine armature u betonu i procjena stanja armature u pogledu korozije, predviđeno je ispitivanje na 10 pozicija - određivanje vlačne čvrstoće betona u podgledu pull-off metodom, predviđeno je ispitivanje na 5 pozicija. ČELIČNA KONSTRUKCIJA Pregled i kontrola Potrebno je provesti pregled čeličnih elemenata mosta prema sadržaju glavnog pregleda iz osnovnog projekta, „Most Mladosti – Osijek - Uputstvo za kontrolu i održavanje mosta u eksploataciji“: - geodetska kontrola - položaj ankernih blokova - položaj pilonskih blokova - vertikalnost osi pilona Za a) i c) potrebno je usporediti s „nultim“ vrijednostima iz 07/1980 i alarmantnim očitanjem definiranim projektom. - kontrola ležišta na pilonima - položaj sedla pilona u odnosu na ukrućenja - paralelnost donje ploče sedla i ležajne ploče na glavi pilona - proklizavanje nosača užadi na sedlu (manifestira se na AKZ-u vanjske užadi u kontaktu sa stranicama sedla) - opće stanje AKZ-a sedla, užadi u zoni pilona i komore u pilonu Potrebno je usporediti s alarmantnim očitanjem definiranim projektom. - kontrola u ankernim blokovima - stanje AKZ-a užadi i ankernih elemenata, uključujući elemente i užad sa skretnom obujmicom u komori; opažanje traga toka vode s užadi i boje traga – indikacija korozije - razina vode na dnu ankernih komora i identifikacija mjesta prodora podzemne vode, efikasnost brtvljenja ulaska užadi u blok i brtvljenja ulaznog poklopca. - kontrola u komorama pilonskih blokova - stanje AKZ-a zatezne užadi i ankernih elemenata; opažanje traga toka vode s užadi i boje traga – indikacija korozije - razina vode na dnu komore i identifikacija mjesta prodora podzemne vode, efikasnost brtvljenja poklopca ulaznog šahta. - kontrola priključnih elemenata vješaljki - proklizavanje obujmica na nosivoj užadi (manifestira se na AKZ-u kontaktne zone užadi i obujmice) - pritegnutost nosivih vijaka poz.3 na crtežu 19a, moment pritezanja 200 Nm - pritegnutost vijaka za pričvršćenje klinova u obujmicama i ušicama na kolničkoj ploči, poz.10 na crtežima 19a i 22a - pritegnutost ankernih vijaka kolničke ploče - opće stanje AKZ-a svih elemenata - kontrola zategnutosti vješaljki, tj. je li aktivno zategnuta - kontrola držača zatezne užadi - pritegnutost vijaka, poz.34 i 38, crtež br. 23a - opće stanje AKZ-a - kontrola držača zatezne užadi u sredini mosta - proklizavanje držača po zateznom užetu (manifestira se na AKZ-u po spojevima) - pritegnutost vijaka, poz.41 i 44, crtež br. 23b - opće stanje AKZ-a - kontrola dilatacijskih naprava i horizontalnog oslonca kolničke ploče - iskrivljenja dilatacijskih ploča - položaj horizontalnog oslonca tj. rezerve za pomicanje po uzdužnom pravcu - opće stanje AKZ-a - kontrola prohodnosti pilonske noge - funkcionalnost ulaznih vrata - brtvljenje ulaznih vrata - opći pregled prohodnosti s obzirom na položaj kabela za elektroinstalacije - pregled elektroinstalacija u vezi sa sigurnošću prohoda - kontrola AKZ-a pilona i užadi; uz pregled stanja AKZ-a pojedinih elemenata koji su obuhvaćeni prethodnim točkama, potrebno je utvrditi sljedeće: - stanje AKZ-a nosive užadi - stanje AKZ-a zatezne užadi - stanje AKZ-a vješaljki - stanje AKZ-a pilona - stanje AKZ-a pilonskih nogu u donjoj zoni, kako u zaštitnom tako i u estetskom pogledu - stanje AKZ-a ograde mosta, kako u zaštitnom tako i u estetskom pogledu. Obratiti pažnju na stanje kod dilatacijskih spojeva ograde, kao i stanje graničnog kutnika, poz. 52, crtež br. 17 - stanje AKZ-a čeličnih poklopaca ulaznih šahtova - kontrola spojnica kolničkih ploča - brtvljenje spojnica u zoni izvan ograde - kontrola odvodnih kanala ispred stepeništa pilonskih platoa - razina taloga u kanalu - stanje AKZ-a kanalske rešetke i ubetoniranih elemenata Ispitivanje Potrebno je ispitati debljinu i prionljivost sustava AKZ-a na slučajno odabranim pozicijama gdje je prikladno, na način da budu zastupljeni svi elementi. Predviđeno ispitivanje debljine na 50 pozicija i prionljivosti na 30 pozicija. |
| 6. | Izvještaj o istražnim radovima: | Na temelju podataka prikupljenih pregledom na licu mjesta te rezultata terenskih i laboratorijskih ispitivanja potrebno je izraditi izvještaj o istražnim radovima koji mora sadržavati sljedeće: - tehnički opis mosta - nacrte mosta – tlocrt, poprečni i uzdužni presjek - rezultate vizualnog pregleda s opisom oštećenja, prikazom oštećenja na razvijenim površinama pregledanih elemenata, ako je prikladno, te dokumentiranih fotografijama - rezultate mapiranja, ispitivanja i kontrole - kategorizaciju oštećenja s orjentacijskim količinama - ocjenu stanja građevine/elemenata građevine - prijedlog potrebnih radova za sanaciju i/ili ojačanje elemenata |
| 7. | Isporuka izvještaja o istražnim radovima: | Izvještaj se predaje u 4 tiskane kopije te u digitalnom obliku (pdf format). |
| 8. | Prilog projektnom zadatku: | Troškovnik istražnih radova. |