| PROJEKT | COMPETE4SECAP – Energy management competition for local authorities to uptake and enhance Sustainable Energy and Climate Action Plans Obzor 2020 (HORIZON 2020) |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV DOKUMENTA | Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka (SECAP) |  |
| DATUM ISPORUKE | 08. travnja 2021. godine |  |
| VERZIJA | Finalna verzija |  |
| IZRAĐIVAČ | Društvo za oblikovanje održivog razvoja Janka Rakuše 1 10000 Zagreb |  |
| ZA IZRAĐIVAČA | Izvršna direktorica, Miljenka Kuhar, prof. |  |
| AUTORI | Daniel Rodik, dipl.ing. Iva Vrankić, mag.ing.petrol. Marija Horvat, univ.bacc.ing.el.techn.inf. |  |

Dionici

Izradi ovog Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka, posebice procjeni ranjivosti i rizika na utjecaje klimatskih promjena za Grad Osijek izravno su doprinijeli različiti dionici uključujući jednako pravne i fizičke osobe.

Izradi procjene značajno su doprinijeli:

mr. sc. Ljiljana Belajdžić, dipl.ing.građ., Grad Osijek

Ana Nemet Đurđević, dipl. iur., Grad Osijek

Sonja Kovač, dipl. pol., Grad Osijek

Domagoj Dvoržak, dipl.ing.el., Grad Osijek

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ)

SADRŽAJ

1.	Uvod	5

1.1.	Vizija	5

1.2.	Sporazum gradonačelnika	6

1.3.	Metodologija izrade Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka	8

2.	Energetsko-klimatska politika Grada Osijeka	9

2.1.	Strateški ciljevi	9

2.2.	Provedba politike i usklađenost sa zakonskim i ostalim obvezama ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene	10

2.3.	Organizacijska struktura i kapaciteti	12

2.4.	Uključenost dionika i sudjelovanje građana	17

2.5.	Djelovanje u slučaju prirodnih nepogoda	19

3.	Usporedba Baznog i Kontrolnog inventara emisija CO2	21

3.1.	Zgradarstvo	24

3.2.	Javna rasvjeta	25

3.3.	Promet	25

3.4.	Zbirni prikaz	27

4.	Procjena smanjenja emisija CO2 u odnosu na Bazni inventar emisija (BEI)	29

4.1.	Scenarij s implementacijom mjera dosadašnjim intenzitetom – S1	29

4.2.	Scenarij s dodatnim mjerama – S2	32

4.3.	Zaključak	34

5.	Mjere ublažavanja učinaka klimatskih promjena	35

5.1.	Sektor zgradarstva	36

5.2.	Sektor prometa	44

5.3.	Sektor javne rasvjete	51

5.4.	Horizontalne mjere	52

6.	Analiza ranjivosti i rizika sustava na učinke klimatskih promjena (RVA)	55

6.1.	Metodologija izrade procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena	56

6.2.	Procjena ranjivosti rizika od klimatskih promjena	58

6.3.	Rezultati analize	65

7.	Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama	66

7.1.	Zdravlje	67

7.2.	Elektroenergetski sustav	69

7.3.	Vodni resursi/komunalna infrastruktura	70

7.4.	Horizontalne mjere	74

8.	Energetsko siromaštvo	77

9.	Mogući izvori financiranja	81

9.1.	Lokalni i regionalni izvori financiranja	81

9.2.	Nacionalni izvori financiranja	81

9.3.	Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)	82

9.4.	Europski programi teritorijalne suradnje	82

9.5.	Ostali europski programi financiranja	84

9.6.	Europske banke i fondovi:	85

9.7.	Instrumenti posebne potpore:	86

9.8.	Alternativni izvori financiranja	87

10.	Zaključak	89

11.	Popis slika	91

12.	Popis tablica	91

13.	Popis priloga	93

14.	Popis korištenih izvora i literature	94

14.1.	Dokumenti:	94

14.2.	Web stranice:	94

## Uvod

Klimatske promjene već se događaju i jedan su od najvećih izazova našeg vremena na svjetskoj razini. Vremenske nepogode i prirodne katastrofe u mnogim regijama sve su redovitije pojave uz jače intenzitete, a uzrokovane su promjenama u globalnoj klimi. Utjecaji promjene klime na ekosustave, sektore gospodarstva te ljudsko zdravlje i dobrobit razlikuju se diljem Europe. Čak i ako se svjetski napori za smanjenje emisija pokažu učinkovitima, neke klimatske promjene su neizbježne te su stoga potrebne dodatne aktivnosti da bismo se prilagodili učincima tih promjena.

Destruktivni utjecaji klimatskih promjena prisutni su u svim dijelovima svijeta, a za olakšano nošenje s njihovim posljedicama važan je proces prilagodbe kao što je naglašeno u Pariškom sporazumu. Prilagodba se odnosi na izradu strategije aktivnosti koje imaju za cilj izbjegavanje štete i troškova koji mogu nastati ako se utjecaj klimatskih promjena ne uzme u obzir. Iako se nije moguće prilagoditi svim utjecajima klimatskih promjena, upravljanje mogućim rizicima može se poboljšati. Utjecaj klimatskih promjena na određeni sektor i njegova ranjivost mogu se međusobno uspoređivati s obzirom na različita područja ili specifične uvjete (npr. demografska kretanja, razvijenost i sl.), no nažalost ne postoje općenite smjernice prilagodbe za sektore. Svaki je slučaj utjecaja klimatskih promjena poseban i zahtijeva individualno rješenje - klimatske promjene utječu globalno, ali su mjere prilagodbe klimatskim promjenama svakako lokalne. Borba protiv klimatskih promjena je moguća na dva načina: djelovanjem na uzroke klimatskih promjena (ublažavanje klimatskih promjena) te rješavanjem i djelovanjem na posljedice klimatskih promjena (prilagodba klimatskim promjenama).

Prema podacima Europskog statističkog zavoda (EUROSTAT) urbana područja u Europskoj uniji (EU) odgovorna su za 80 % energetske potrošnje i pripadajućih emisija CO2 s godišnjim trendom porasta od 1,9 %. Upravo iz tog razloga, cilj Europske komisije za smanjenje emisije stakleničkih plinova se može ostvariti samo ako se u proces uključe lokalne vlasti, lokalni investitori, građani i njihove udruge. Zajedno s nacionalnim vladama, lokalne i regionalne vlasti država članica EU dijele odgovornost i aktivno preuzimaju obveze za borbu protiv globalnog zagrijavanja kroz programe učinkovitog korištenja energije i korištenja obnovljivih izvora energije.

### Vizija

Gradonačelnici koji su potpisnici Sporazuma za klimu i energiju imaju zajedničku viziju održive budućnosti, bez obzira na veličinu njihovih gradova, općina ili geografski položaj. Ta zajednička vizija pokreće njihova nastojanja za rješavanje međusobno povezanih izazova: ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora. Zajedno su spremni donijeti konkretne, dugoročne mjere kojima će se osigurati ekološki, društveno i gospodarski stabilno okruženje za sadašnje i buduće naraštaje. Imaju zajedničku odgovornost stvarati održivija, privlačnija, otpornija i energetski učinkovitija područja prikladna za život.

S obzirom na dosadašnje pokazatelje kao što su porast temperature, promjene oborinskih obrazaca, topljenje ledenjaka i snijega te podizanje razine mora, evidentno je da su klimatske promjene prisutne. Utjecaji klimatskih promjena na ekosustave, gospodarske sektore te ljudsko zdravlje i dobrobit razlikuju se diljem Europe. Čak i ako se svjetski napori za smanjenje emisija pokažu učinkovitima, neke klimatske promjene su neizbježne te su potrebne dodatne aktivnosti kako bismo se prilagodili učincima tih promjena. Potrebno je djelovati odmah i ostvariti suradnju lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela iz cijelog svijeta.

Jedinice lokalne samouprave ključni su pokretači energetske tranzicije te se bore protiv klimatskih promjena na razini uprave najbližoj građanima. Jedinice lokalne samouprave dijele odgovornost za borbu protiv klimatskih promjena s tijelima na regionalnoj i nacionalnoj razini te su spremne djelovati bez obzira na to hoće li ostali dionici ispuniti svoje obveze.

Ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama mogu višestruko povoljno utjecati na okoliš, društvo i gospodarstvo. Kad se na tim problemima radi zajednički, stvaraju se nove prilike za promicanje održivog lokalnog razvoja. To uključuje poboljšanje kvalitete života, poticanje ulaganja i inovacija, rast gospodarstva na lokalnoj razini i otvaranje novih radnih mjesta, jačanje sudjelovanja i suradnje dionika te izgradnju uključivih zajednica koje su otporne na klimatske promjene i u kojima se energija učinkovito koristi.

Lokalnim rješenjima za probleme energetike i klimatskih promjena građanima se osigurava sigurna, održiva i konkurentna energija pristupačnih cijena te se tako pridonosi smanjenju energetske ovisnosti i zaštiti ugroženih potrošača.

Zajednička vizija gradonačelnika potpisnika Sporazuma za klimu i energiju za 2050. obuhvaća:

- dekarbonizirana područja, čime se pridonosi da se prosječno globalno zatopljene zadrži znatno ispod +2 °C u odnosu na predindustrijske temperature, u skladu s Međunarodnim sporazumom o klimi donesenim na konferenciji COP 21 u Parizu, u prosincu 2015.,

- otpornija područja, čime se obuhvaća priprema za neizbježne nepovoljne posljedice klimatskih promjena,

- univerzalni pristup sigurnim, održivim energetskim uslugama pristupačnih cijena za svakoga, čime se povećavaju kvaliteta života i sigurnost opskrbe energijom.

Da bi se ta vizija ostvarila, potpisnici Sporazuma za klimu i energiju obvezuju se:

- smanjiti emisije CO2 (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na području gradova ili općina za najmanje 40 % do 2030. godine učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije,

- povećati svoju otpornost prilagođavanjem posljedicama klimatskih promjena,

- dijeliti svoju viziju, rezultate, iskustvo i znanje s drugim lokalnim i regionalnim tijelima unutar i izvan EU-a putem izravne suradnje i razmjene informacija, posebno u kontekstu Globalnog sporazuma gradonačelnika.

### Sporazum gradonačelnika

Sporazum gradonačelnika (engl. The Covenant of Mayors) predstavlja najveću svjetsku inicijativu usmjerenu na lokane energetske i klimatske aktivnosti s ciljem smanjenja energetske potrošnje, emisija CO2 i utjecaja klimatskih promjena te prilagodbe na klimatske promjene.

Europska komisija je 29. siječnja 2008. pokrenula veliku inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u provedbi djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina. Sporazum gradonačelnika odgovor je naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, te prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije koja izravno cilja na djelovanje lokalne vlasti i građane kroz dobrovoljno aktivno uključivanje u borbu protiv globalnog zatopljenja. Inicijativa je uvela novi pristup u provedbi energetske i klimatske politike jer se prvi put počeo primjenjivati tzv. ‘’bottom-up’’ pristup pri provedbi aktivnosti na lokalnoj razini, no također je u vrlo kratkom roku postigla veliku popularnost i uspjeh. Sporazum okuplja više od 7000 potpisnika (lokalnih i regionalnih vlasti) kroz 57 zemalja. Kao ključni faktori uspjeha istaknuti su ''bottom-up'' pristup vođenju aktivnosti, model suradnje na multi-sektorskoj razini te okvir aktivnosti vođen kontekstom lokalne sredine.

U listopadu 2015. godine, nakon završetka konzultacijskog procesa o budućnosti Sporazuma gradonačelnika, Europska komisija je pokrenula novi integrirani Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (dalje u tekstu: Sporazum). Novi Sporazum nadilazi postavljene ciljeve za 2020. godinu. Potpisnice novog Sporazuma obvezuju se na smanjenje svojih emisija CO2 (i eventualno drugih stakleničkih plinova) te usvajanje zajedničkog pristupa u ublažavanju posljedica i prilagodbi klimatskim promjenama.

Kako bi svoje političko djelovanje usmjerili u praktične mjere i projekte, potpisnici Sporazuma obvezuju se u roku od dvije godine od datuma odluke lokalnoga vijeća o priključenju Sporazumu donijeti Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) koji naznačuje ključne aktivnosti koje namjeravaju poduzeti. SECAP treba sadržavati Bazni inventar emisija CO2 za praćenje aktivnosti ublažavanja učinaka klimatskih promjena, te Analizu klimatskih rizika i procjene ranjivosti pojedinih sektora na utjecaje klimatskih promjena.

Pristupanje Sporazumu označava početak dugoročnog procesa i priključenje aktivnoj zajednici lokalnih sredina koje se obvezuju izvještavati o provedbi planova te unaprjeđivati svakodnevicu građana kroz primjenu novih aktivnosti i doprinoseći održivoj budućnosti. Kao posljedica konzultacija o budućnosti Sporazuma gradonačelnika i osnivanju nove inačice Sporazuma kao Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju u listopadu 2015. godine, Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) je unaprijeđen u novu verziju plana koja nosi naziv Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP).

SECAP predstavlja ključni dokument gradske razine koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira i pruža jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena.  SECAP se fokusira na dugoročne utjecaje klimatskih promjena na području lokalne zajednice, uzima u obzir energetsku učinkovitost te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.

Glavni mjerljivi cilj SECAP-a je postići da predložene mjere rezultiraju smanjenjem emisije CO2 od najmanje 40 % u 2030. godini u odnosu na baznu godinu.

Zajednički plan za zajedničku viziju – da bi postigli svoje ciljeve ublažavanja i prilagodbe, potpisnici Sporazuma obvezuju se poduzeti niz koraka:

| KORACI/STUPOVI | UBLAŽAVANJE | PRILAGODBA |
| --- | --- | --- |
| - Pokretanje i pregled početnog stanja | Priprema Baznog inventara emisija CO2 | Priprema Procjene rizika od klimatskih promjena i osjetljivosti |
| - Utvrđivanje strateških ciljeva i planiranje | Podnošenje Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) i uključivanje aktivnosti razmatranja ublažavanja i prilagodbe u relevantne politike, strategije i planove u roku od dvije godine nakon donošenja odluke gradskog ili općinskog vijeća |  |
| - Provedba, praćenje i izvještavanje | Izvještaj o napretku svake dvije godine nakon podnošenja SECAP-a na platformi inicijative |  |

Fleksibilni planovi, prilagodljivi lokalnoj situaciji:

Sporazumom je uspostavljen okvir za djelovanje, koji lokalnim tijelima pomaže u ostvarivanju njihovih ambicija u ublažavanju i prilagodbi, a istovremeno se u obzir uzima raznolikost na terenu. Gradovima ili općinama potpisnicima daje se fleksibilnost da sami odaberu najbolji način za provedbu svojih lokalnih mjera. Iako se prioriteti razlikuju, lokalna se tijela pozivaju da mjere provode na integriran i cjelovit način.

- Plan ublažavanja

Plan ublažavanja omogućuje potpisnicima određen stupanj fleksibilnosti, posebno u pogledu inventara emisija (npr. početna godina, ključni sektori s kojima treba raditi, čimbenici emisija upotrijebljeni za izračun, jedinica emisija upotrijebljena u izvještaju itd.).

- Plan prilagodbe

Plan prilagodbe dovoljno je fleksibilan za integriranje novih znanja i spoznaja te za promjenjive uvjete i kapacitete potpisnika. Procjena rizika i osjetljivosti od klimatskih promjena mora se provesti u dogovorenom roku od dvije godine. Na temelju rezultata te procjene utvrdit će se kako povećati otpornost određenog područja.

Više informacija o inicijativi Sporazum gradonačelnika nalazi se u Prilogu I.

### Metodologija izrade Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka

Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan – SECAP) izrađuje se u skladu sa smjernicama izrađenim u okviru Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju (engl. The Covenant of Mayors for Climate and Energy Reporting Guidelines) te u skladu s predloškom Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka koji su izradili Ured Sporazuma gradonačelnika i Ured inicijative Mayors Adapt u suradnji sa Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije.

Europska komisija je u cilju olakšavanja pripreme i provedbe SECAP-a te uspoređivanja postignutih rezultata među europskim gradovima pripremila prateće dokumente te je ovaj Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka izrađen u skladu s uputama i alatima navedenim unutar tih dokumenata:

1. Priručnik za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada;

2. Preporuke za izvještavanje Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju;

3. Alati dostupni na platformi Urban-Adaptation Support Tool (Urban-AST)

SECAP treba sadržavati:

• Bazni inventar emisija CO2 za praćenje aktivnosti ublažavanja učinaka klimatskih promjena;

• Mjere ublažavanja učinaka klimatskih promjena (eng. Mitigation);

• Analizu klimatskih rizika i procjene ranjivosti pojedinih sektora na utjecaje klimatskih promjena;

• Mjere prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Adaptation).

## Energetsko-klimatska politika Grada Osijeka

Energetsko-klimatska politika Grada Osijeka dugi je niz godina usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje. S ciljem ublažavanja klimatskih promjena, Grad Osijek pristupio je Sporazumu gradonačelnika još u prosincu 2011. godine čime je njegova energetska politika dobila svoju potvrdu i na europskoj razini.

U listopadu 2015. godine, Europska komisija pokrenula je novi integrirani Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju koji nadilazi postavljene ciljeve za 2020. godinu. Potpisnici Sporazuma za klimu i energiju obvezuju se na smanjenje emisija CO2 (po mogućnosti i ostalih stakleničkih plinova) na lokalnom području supotpisnika za najmanje 40 % do 2030. godine u odnosu na referentnu godinu, povećanje otpornosti na klimatske promjene uslijed primjene principa prilagodbe klimatskim promjenama, izmjenu iskustava, vizija, rezultata i praksi s lokalnim i regionalnim vlastima unutar EU i šire te izradu Akcijskog plana održivog energetskog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama unutar dvije godine od datuma pristupanja Sporazumu s pripadajućom dokumentacijom o izvještavanju provedbe Akcijskog plana.

Osječko-baranjska županija prepoznala je važnost energetske učinkovitosti u svim sektorima energetske potrošnje i prije donošenja zakonskih obveza te ju je identificirala kao jednu od tema u okviru prioriteta i mjera definiranih u Županijskoj razvojnoj strategiji Osječko-baranjske županije 2011.-2013. godine. Samim time je i energetska politika Grada Osijeka već niz godina usmjerena prema održivom energetskom razvitku gradskog područja baziranom na načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i održive gradnje.

### Strateški ciljevi

- Ublažavanje klimatskih promjena

Strateški ciljevi izrade Plana ublažavanja klimatskih promjena u okviru Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Osijeka su:

- gospodarski razvitak Grada Osijeka kroz unaprjeđenje sektora zgradarstva, prometa i javne rasvjete provedbom 25 identificiranih mjera i projekata na administrativnom području Grada Osijeka;

- gospodarski razvitak Grada Osijeka kroz pojačano investiranje u projekte energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i održive gradnje;

- energetski razvitak baziran na načelima održivosti u svim sektorima energetske potrošnje na administrativnom području Grada Osijeka;

- energetski razvitak baziran na sigurnosti i diverzifikaciji energetske opskrbe Grada Osijeka;

- smanjenje energetskih potrošnji i pripadajućih emisija CO2 za više od 40 % do 2030. godine;

- znatno povećanje udjela obnovljivih izvora energije;

- uspješna transformacija Grada Osijeka u ekološki održivi grad.

- Prilagodba klimatskim promjenama

Strateški ciljevi izrade Plana prilagodbe klimatskim promjenama u okviru Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Osijeka su:

- procjena trenutne i buduće ranjivosti na klimatske promjene te procjena pripadajućih rizika u odabranim sektorima;

- održivi razvoj Grada Osijeka kroz prilagodbu sektora zdravlja, elektroenergetskog sustava i vodnih resursa provedbom 14 identificiranih mjera i projekata na administrativnom području Grada Osijeka;

- smanjenje ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena;

- povećanje sposobnosti oporavka od posljedica klimatskih promjena;

- korištenje potencijalnih pozitivnih učinaka koji također mogu biti posljedica klimatskih promjena.

### Provedba politike i usklađenost sa zakonskim i ostalim obvezama ublažavanja i prilagodbe na klimatske promjene

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20) jedinice područne (regionalne) samouprave i veliki gradovi u Republici Hrvatskoj veći od 35.000 stanovnika obvezni su izraditi trogodišnji Akcijski plan energetske učinkovitosti i Godišnji plan energetske učinkovitosti.

Akcijski plan energetske učinkovitosti sadrži prikaz i ocjenu stanja i potreba u neposrednoj potrošnji energije. Osim toga, Akcijski plan energetske učinkovitosti sadrži ciljeve, uključujući okvirni cilj uštede energije na administrativnom području Grada Osijeka, mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, izvore sredstava za financiranje ulaganja u provedbu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti te druge potrebne podatke.

Godišnji plan energetske učinkovitosti je planski dokument kojim se utvrđuju aktivnosti provedbe politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na administrativnom području Grada Osijeka za period od godine dana. Donosi se u skladu s Nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti i Akcijskim planom energetske učinkovitosti do kraja tekuće godine za narednu godinu i dužno ga je, uz prethodnu suglasnost Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost, donijeti izvršno tijelo velikoga grada, odnosno gradonačelnik.

Prema Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje 2020. - 2022. g.,(dalje u tekstu APEnU 2020.-2022. ) na području Grada Osijeka, u trogodišnjem razdoblju provedbe, planiraju se ukupne investicije za implementaciju mjera energetske učinkovitosti od 268.861.887 kuna od čega sredstva Grada Osijeka iznose 38.722.500 kn. Ukupna ušteda energije koju je moguće ostvariti implementacijom mjera za period od 2020. do 2022. godine iznosi 25.074.695 kWh (90,27 TJ), dok smanjenje emisija iznosi ukupno 5.393,62 t CO2.

Nadalje, potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika Grad Osijek se obvezao na proces izrade, provedbe i praćenja Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) načelno podijeljenog na 6 glavnih koraka:

- pripremne radnje za pokretanje (politička odluka, koordinacija, stručni resursi, sudionici i dr.);

- izrada Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Osijeka (u daljnjem tekstu Akcijski plan);

- prihvaćanje Akcijskog plana kao službenog provedbenog dokumenta Grada Osijeka;

- provedba identificiranih mjera i aktivnosti prema Planu mjera i aktivnosti u skladu s definiranim rasporedom i vremenskim okvirom;

- praćenje i kontrola provedbe identificiranih mjera prema Planu mjera i aktivnosti;

- priprema izvještaja o realiziranim projektima iz Plana mjera i aktivnosti u vremenskim intervalima od 2 godine.

Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Osijeka formalno je usvojen na sjednici Gradskog vijeća u listopadu 2013. godine.

U skladu s preuzetom obvezom u sklopu Sporazuma gradonačelnika Grad Osijek je izradio dvogodišnji izvještaj o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP). Svakako je važno naglasiti da je Grad Osijek izradio izvještaje prema zahtjevima Sporazuma gradonačelnika.

Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19) zakonska je osnova za izradu Programa zaštite zraka koji se donosi na 4 godine, a Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) je osnova za izradu Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja.

Sukladno stavku 1., članka 13., Zakona o zaštiti zraka, predstavničko tijelo velikoga grada dužno je donijeti Program zaštite zraka za period od 4 godine koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje velikoga grada i koji se donosi sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša.

Sukladno stavku 1., članka 19. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, predstavničko tijelo velikoga grada donosi program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja, koji je sastavni dio programa zaštite okoliša za područje velikoga grada. Iz navedenog proizlazi da se Program zaštite zraka kao i Program ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja donose za isto razdoblje, iako to nije definirano posebnim zakonima.

Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Grada Osijeka je nositelj izrade novih dokumenata - Programa zaštite zraka grada Osijeka za razdoblje 2021.-2024. i Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja grada Osijeka. Do sada je napravljen i usvojen Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama (2017.-2020.).

Svrha gore navedenih Programa je definiranje ciljeva i mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka, za zaštitu ozonskog sloja i prilagodbu klimatskim promjenama po sektorima utjecaja s redoslijedom, rokovima i obveznicima provedbe mjera, procjenom sredstava za njegovu provedbu kao i za praćenje njegove provedbe, a s osnovnim ciljem zaštite i trajnog poboljšanja kvalitete zraka.

### Organizacijska struktura i kapaciteti

Slika 1: Upravna tijela Grada Osijeka

S obzirom da je SECAP akcijski plan koji obuhvaća veliki broj dionika i mjera, svi odjeli obvezuju se za provedbu istog unutar svojih ustrojstava.

Ukratko su opisana upravna tijela, trgovačka društva Grada Osijeka i ustanove s područja obrazovanja i kulture kojima je osnivač/suosnivač Grad Osijek koje izravno doprinose izradi i provedbi SECAP-a.

Ured gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i tehnički poslovi protokola i promidžbe za potrebe predsjednika Vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad Osijek. Obavljaju se stručno-organizacijski poslovi promidžbe i organiziranja javnih manifestacija, koordinira se suradnja s predstavnicima javnih ustanova i službi na pripremama za predstavljanje Grada u zemlji i inozemstvu, organiziraju se i koordiniraju poslovi u svezi prijema gostiju, obavljaju se pripreme za održavanje svečanih sjednica Gradskoga vijeća i gradonačelnika.

Ured Grada

U Uredu Grada (u daljnjem tekstu: Ured), kao stručnoj službi Vijeća i gradonačelnika organizira se i usklađuje obavljanje stručnih i drugih poslova neposredno vezanih za rad Vijeća i gradonačelnika te njihovih radnih tijela, brine se o izvršavanju zadataka koji se odnose na rad lokalne samouprave i uprave, sudjeluje se na sjednicama Vijeća i sastancima gradonačelnika u savjetodavnom svojstvu. U Uredu se obavljaju stručni, analitički, informatički, administrativni, tehnički i drugi poslovi koji se odnose na izvršavanje zakonskih i aktima Vijeća, odnosno gradonačelnika, utvrđenih ovlasti i odgovornosti Vijeća, gradonačelnika te njihovih radnih tijela, a osobito: izrade nacrta akata, izvješća, stručna obrada materijala i prijedloga akata upućenih Vijeću, odnosno gradonačelniku, na razmatranje i donošenje konačne odluke, poslovi vezani uz sazivanje i održavanje sjednica te stručnog i administrativno-tehničkog praćenja sjednica navedenih tijela i stručnih radnih skupina; izrada i otpremanje akata koje donose navedena tijela; briga o izvršavanju obveza gradonačelnika prema Vijeću, čuvanja dokumentacije i drugo.

Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi gradnje i energetske učinkovitosti u svrhu unapređenja kvalitete stanovanja i življenja te podizanja razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture, uvažavajući rastuće standarde zaštite okoliša i održivog gospodarenja energijom i otpadom, te poslovi zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom uvažavajući rastuće standarde graditeljske struke u korištenju materijala iz oporabe otpada i drugih alternativnih izvora materijala i sirovina te uvažavajući načela „zelene“ i „energetski samoodržive gradnje“ i općenito po okoliš prihvatljive gradnje.

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu

U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi uređenja i održavanja naselja, održavanja prometne i komunalne infrastrukture, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti, vatrogasne djelatnosti te održavanja lokalne infrastrukture, upravljanja komunalnom imovinom i opremom te poslovi koordinacije javnih komunalnih poduzeća, uključujući poslove prometa, prometnog i komunalnog redarstva i poslove mjesne samouprave.

Upravni odjel za gospodarstvo

U Upravnom odjelu za gospodarstvo obavljaju se stručni poslovi u neposrednoj vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti, razvojem i promidžbom pozitivnog poslovnog okruženja Grada radi privlačenja poduzetnika i investitora na područje grada, te promidžbe lokalnog poduzetništva i obrtništva. Odjel koordinira rad upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa.

Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo

U Upravnom odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo (u daljnjem tekstu: Odjel) obavljaju se poslovi u svezi sa socijalnom zaštitom za građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih razloga i okolnosti nisu u stanju samostalno zadovoljiti osnovne životne potrebe, te poslovi vezani uz unaprjeđenje kvalitete života umirovljenika, pronatalitetne politike na području grada, zaštite zdravlja građana i zaštite životinja.

Upravni odjel za urbanizam

U Upravnom odjelu za urbanizam obavljaju se poslovi izdavanja akta vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka (izdavanje Građevinskih dozvola, Uporabnih dozvola, Lokacijskih dozvola i ostalih akata sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju), stručni i drugi poslovi za izradu prostorno planske dokumentacije, poslovi prostornog razvoja, korištenje i zaštita prostora kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne i druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora.

Upravni odjel za programe i projekte Europske unije

U Upravnom odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo obavljaju se poslovi pripremanja i provedbe programa i projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije i drugih međunarodnih i nacionalnih izvora. U ovom upravnom odjelu obavljaju se i zadane i delegirane funkcije, zadaće i aktivnosti sukladno važećim propisima, a koje se odnose na institucionalni okvir za korištenje ESI fondova. Odjel obavlja poslove Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja za urbanu aglomeraciju Osijek.

Trgovačka društva Grada Osijeka:

Vodovod-Osijek d.o.o

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. je moderno trgovačko društvo koje se kao osnovnom djelatnošću bavi vodnim uslugama u koje prvenstveno spadaju pročišćavanje i distribucija pitke vode te odvodnja otpadnih voda. Društvo se bavi isključivo proizvodnjom, pročišćavanjem i distribucijom vode, izvođenjem priključaka na komunalne vodne građevine, ispitivanjem kvalitete, kontroliranjem i pročišćavanjem otpadnih voda odnosno pružanjem vodnih usluga vodoopskrbe i odvodnje. U skoroj budućnosti s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zaokružit će se djelatnosti vezane uz pružanje vodne usluge.

GPP d.o.o.

GPP d.o.o. je moderno trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost prijevoz putnika u javnom prometu.

Ukop d.o.o.

Ukop d.o.o. je moderno trgovačko društvo koje obavlja djelatnosti upravljanja grobljima i obavljanja pogrebnih poslova. Upravljanje grobljima podrazumijeva obavljanje poslova u svezi pokopa pokojnika, dodjelu grobnih mjesta, održavanje groblja i objekata u groblju, vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih, plaćanje godišnje grobne naknade, prikupljanje i odvoz grobljanskog smeća i sl. Ukop d.o.o. upravlja svim grobljima na području Grada Osijeka.

Unikom d.o.o.

Unikom d.o.o. je moderno trgovačko društvo koje obavlja djelatnosti sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, održavanja čistoće javno prometnih površina na području grada Osijeka, održavanja javnih zelenih površina i fontana, održavanja vertikalne prometne signalizacije i zimskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih pješačkih površina, održavanja nerazvrstanih cesta, pješačkih zona, staza i trgova, čišćenja divljih deponija, uklanjanja panjeva, održavanja nathodnika, te upravlja s osječkim zoološkim vrtom.

Tržnica d.o.o.

Tržnica d.o.o. je moderno trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost organiziranje i upravljanje javnim tržnicama na malo u gradu Osijeku.

Zavod za stanovanje d.o.o.

Zavod za stanovanje d.o.o. je moderno trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost upravljanje nekretninama uz naplatu ili na osnovi ugovora, na području grada Osijeka

Športski objekti d.o.o.

Športski objekti d.o.o. je moderno trgovačko društvo čija je osnovna djelatnost održavanje i rad sportskih objekata u gradu Osijeku. Društvo održava dvanaest sportskih objekata, među kojima su tri športske dvorane, dva športska centra, rekreacijski centar, boćalište, srednjoškolsko igralište, hipodrom, streljana s paintball terenom, teniska igrališta te zatvoreni bazeni.

Osječki sajam d.o.o.

Osječki sajam d.o.o. je moderno trgovačko društvo. Osnovna djelatnost je organizacija sajamskih priredbi, izložbi i smotri, s ciljem podrške gospodarskom razvoju grada, županije i regije. Sajam je mjesto susreta ponude i potražnje roba, usluga i tehnologijskih dostignuća na tržištu, kao i prezentacija mogućnosti i ostvarenja pojedinaca (OPG, obrtnici i sl.), poduzeća i jedinica lokalne samouprave (gradovi, općine, županije..), kao i udruga građana, clustera, strukovnih organizacija, gospodarskih i obrtničkih komora i dr. S iskustvom preko dvadeset pet godina u organiziranju i oblikovanju sajamskih priredbi Osječki sajam d.o.o., preuzeo je ulogu regionalnog lidera u sajamskoj djelatnosti i jedina je specijalizirana sajamska kuća u regiji istočne Hrvatske.

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.

Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. je moderno trgovačko društvo. Osnovna djelatnost je podupiranje i razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Kao potporna institucija prati potrebe poduzetnika, informira i potiče njihov razvoj s misijom podupiranja razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz osiguravanje poslovnog prostora i pružanje poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama razvoja poduzeća te na taj način sudjeluje u gospodarskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.

Obnovljivi  izvori energije Osijek d.o.o.

Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. je moderno trgovačko društvo. Osnovna djelatnost je znanstveno istraživačko i edukacijska, procjena i korištenje obnovljivih izvora energije. Djelatnost je vezana uz razvoj znanosti i tehnologije te transfer znanja i informacija, kako bi se temeljem istraživačkih aktivnosti znanje i ideje pretočile u izravnu ekonomsku dobit kako osnivača tako i šire regije.

Tera Tehnopolis d.o.o.

Tera Tehnopolis d.o.o. je moderno trgovačko društvo. Osnovna djelatnost je istraživanje i eksperimentalni razvoj u privrednim, tehničkim i tehnološkim znanostima. Glavna aktivnost je promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva usmjerenog na povezivanje znanosti i gospodarstva te osiguranje infrastrukturne, financijske i savjetodavne potpore inovativnim i tehnološki utemeljenim projektima. Primarna zadaća je razvitak gospodarstva utemeljenog na znanju koristeći nove i značajno unaprijeđene postojeće tehnologije.

Zračna luka Osijek d.o.o.

Zračna luka Osijek d.o.o. je moderno trgovačko društvo. Osnovna djelatnost je pružanje usluga u zračnom prometu. Zračna luka posjeduje 4D kategoriju prema ICAO klasifikaciji, opremljena je sustavom za instrumentalni prilaz prve kategorije, s uzletno-sletnom stazom dužine 2500 m i širine 45 m omogućava prihvat i otpremu najvećih putničkih i cargo zrakoplova s maksimalnim godišnjim protokom od 150 do 200 tisuća putnika.

Regionalna veletržnica Osijek d.d.

Regionalna veletržnica Osijek d.d. je moderno trgovačko društvo. Osnovna djelatnost je iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama odnosno zatvorenih i otvorenih prodajnim prostorima i skladištima proizvođača i veletrgovaca poljoprivrednih proizvoda, te uredskih prostorija.

Ustanove s područja obrazovanja i kulture kojima je osnivač/suosnivač Grad Osijek

Osnovne škole

Sustav odgoja i osnovnog obrazovanja u Osijeku provodi 19 osnovnih škola kojima je osnivač Grad Osijek i Prosvjetno kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj kojemu je osnivač Republika Hrvatska.

Pučko otvoreno učilište Osijek

Pučko otvoreno učilište Osijek aktivno djeluje od 1954. godine sa svrhom obrazovanja svih generacija. Najvažnije djelatnoste su škola stranih jezika, osnovna škola za odrasle, dodatna usavršavanja i osposobljavanja mladih i odraslih za razna zanimanja.

Dječji vrtić Osijek

Dječji vrtić Osijek provodi djelatnost društvene brige o djeci rane i predškolske dobi na području Grada Osijeka od 1974 godine. Dječji vrtić Osijek raspolaže sa 29 zgrada (27 jaslica i vrtića, Centralna kuhinja i Upravna zgrada).

Gradska i sveučilišna knjižnica

Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek (GISKO) djeluje kao knjižnica s dvojnom funkcijom kao Središnja (matična) javna/narodna knjižnica grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te kao Središnja sveučilišna/znanstvena knjižnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek djeluje na ukupno pet lokacija

HNK Osijek

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku osnovano je 1907. godine te je najznačajnije i najpoznatije kazalište u Osijeku i Slavoniji. Uz godišnji repertoar od petnaestak stalnih naslova, kazalište organizira Kazališni rujanski klik, Krležine dane, izvodi Novogodišnje koncerte, organizira Okrugle stolove, razne interaktivne programe i programe namijenjene mlađoj publici.

Dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek

Dječje kazalište Branka Mihaljevića Osijek je višestruko nagrađivana kazališna kuća koja je s radom započela 1950. s repertoarom namijenjenim djeci i mladima.

Gradske galerije Osijek

Gradske galerije Osijek su ustanova u kulturi osnovana 2005. koja djeluje u dva sukladna područja djelovanja: izlagački/izvedbeni i edukacijski. Svojim se programskim aktivnostima Gradske galerije Osijek afirmiraju prema suvremenim modelima i strategijama institucionalne prezentacije likovne umjetnosti i filma, te produkcije kazališnih projekata.

Kulturni centar Osijek

Kulturni centar Osijek je ustanova u kulturi koja stručnim kadrovima i opremom omogućuje i pruža podršku raznolikim djelatnostima u kulturi s ciljem zadovoljavanja kulturnih potreba građana te je središte koje povezuje i promiče raznolike pojave i pravce u suvremenim kulturno-umjetničkim društvenim kretanjima. Kao javna ustanova u kulturi putem svojih djelatnosti promiče kulturu i visoke umjetničke dosege, prati i potiče aktualna društvena i kulturna zbivanja u Osijeku, regiji i zemlji te pruža mogućnost za svestrano informiranje u kulturi i o kulturi.

### Uključenost dionika i sudjelovanje građana

U okviru projekta Sustavno gospodarenje energijom (SGE projekt) otvoren je EE info ured za energetsku efikasnost Grada Osijeka u kojem građani osim informiranja, edukacije i besplatnog savjetovanja mogu pogledati i makete odnosno brošure raznih EE proizvoda te dobiti i informativno-edukativne brošure. Završetkom projekta navedene aktivnosti preuzeo je Odsjek za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša Upravnog odjela za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. U Odsjeku se nalazi EE info galerija koja uključuje sedam informativnih plakata o načinima uštede energije u kućanstvu te savjetima o energetski učinkovitoj gradnji. Također, Odsjek redovito provodi edukacija o sustavnom gospodarenju energijom u obliku godišnjih radionica namijenjenim osobama zaduženim za energiju u sustavu Grada Osijeka. Osim navedenog Grad Osijek aktivno sudjeluje, kao nositelj ili partner, u provedbi nacionalnih i EU projekata s područja energetske učinkovitost i obnovljivih izvora energije te redovito promovira, informira i educira sve dionike i građane u sklopu provedbe projektnih aktivnosti. Također, Grad Osijek aktivno podupire aktivnosti gradskih trgovačkih društava, javnih ustanova i udruga koje za cilj imaju informiranje i edukaciju građana s područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i otpornosti na klimatske promjene. Grad Osijek zadnjih godina redovito u sklopu Europskog tjedna mobilnosti provodi aktivnosti informiranja, edukacije i upoznavanja građana s problemima vezanim uz današnji pristup prometu i prezentacija rješenja koja u budućnosti promet mogu učiniti klimatski prihvatljivijim. U 2019. i 2020. godini je na jedan dan u sklopu provedbe EU projekta E-mobilnost grada Osijeka, za promet zatvorena Ulica Vjekoslava Hengla gdje su se održavale aktivnosti informiranja, edukacije i upoznavanja građana, u periodu od 8:00 do 17:00 sati, za vrijeme Europskog tjedna mobilnosti. U aktivnostima su osim Grada Osijeka i gradskog trgovačkog društva koji se bavi pružanjem usluga javnog prijevoza, GPP-a, sudjelovale i udruge koje se bave održivim razvojem, pružatelji raznih usluga vezanih uz promet kao npr. HEP ZeleN s el.punionicama za vozila. U navedenom razdoblju svake godine sudjeluju i učenici osnovnih škola s područja Grada Osijeka, a događaj prate lokalni i nacionalni mediji.

Slika 2 Plakat za Dan mobilnosti grada Osijeka

Osim navedenog sudjelovanja, gradsko trgovačkog društvo GPP d.o.o. (Gradski prijevoz putnika) redovito u svom svakodnevnom poslovanju provodi razne aktivnosti kojima informira, upoznaje i  educira građane o prednostima i važnostima održivog prometovanja u urbanim prostorima

Grad Osijek djelujući u zaštiti okoliša samostalno ili u suradnji s gradskim trgovačkim društvom UNIKOM d.o.o., te s udrugama civilnog društva provodi razne aktivnosti informiranja, edukacije i besplatnog savjetovanja građana. U provedbi nacionalnih i EU projekata s područja gospodarenja otpadom redovito se stavlja naglasak na informiranje i edukaciju što nabolje ilustrira Projekt izobrazno – informativnih aktivnosti Grada Osijeka o održivom gospodarenju otpadom iz 2018. godine.

Slika 3 Letak za održivo gospodarenje otpadom u gradu Osijeku

Grad Osijek je, prvi put i to u periodu od 20. do 26. rujna 2020, obilježio Europski tjedan održivog razvoja s ciljem predstavljanja projekata, aktivnosti i događanja koja promiču održivi razvoj i globalne ciljeve održivog razvoja. Tijekom Europskog tjedna održivog razvoja Grad Osijek je potpisao Deklaraciju dobre energije, čime se Osijek obvezao pomoći realizirati projekte obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti, čistog prijevoza te prilagodbe klimatskim promjenama. U Europskom tjednu održivog razvoja održan je i cjelodnevni eko festival kao edukativno-zabavna manifestacija za građane. Na festivalu su sudjelovali i predstavnici Zelene energetske zadruge koji su informirali i savjetovali građane o mogućnostima koje leže u obnovljivim izvorima energije te mogućnostima pokretanja male sunčane elektrane u vlastitom domu.

Osim toga, ostala gradska trgovačka društva koja u svom svakodnevnom radu obavljaju poslove s područja EnU, OiE i zaštite okoliša redovito informiraju, educiraju i besplatno savjetuju građane. Tako npr. UNIKOM d.o.o. redovito provodi promidžbeno-edukativne aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom, dok  Zavod za stanovanje d.o.o. kroz aktivnosti energetske obnove višestambenih zgrada redovito provodi radionice za zainteresirana stanare na temu EnU i OiE u energetskoj obnovi.   Obnovljivi izvori energije Osijek d.o.o. u svojim projektima redovito provode aktivnosti edukacije djece i mladih o temama s područja OiE i održivog razvoja te usko surađuju s ustanovama predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja.

Slika 4 Logo projekta Education for Sustainability – Green&Energy efficient schools

### Djelovanje u slučaju prirodnih nepogoda

Ovaj dokument obuhvaća mjere koje se provode u cilju prilagodbe na učinke klimatskih promjena. U izradi Analize ranjivosti i rizika od klimatskih promjena (poglavlje 6) te odabiru mjera prilagodbe (poglavlje 7), kao podloge su se koristili postojeći dokumenti Grada Osijeka navedeni u Prilogu III Analiza ranjivosti i rizika od klimatskih promjena za Grad Osijek .

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (NN broj 16/19) (u daljnjem tekstu: Zakon) uređuju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena štete od prirodne nepogode, dodjela pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. U članku 17. stavku 1. Zakona propisano je da predstavničko tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Grad Osijek usvojio je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje grada Osijeka za 2021. godinu (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13A od 18. rujna 2020.). Prirodnom nepogodom, u smislu Zakona, smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. U tom smislu, prirodnom nepogodom smatraju se: potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, klizanje, odronjavanje zemljišta, te druge pojave takva opsega koje ovisno o mjesnim prilikama uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

Opće mjere za ublažavanje i uklanjanje izravnih posljedica prirodnih nepogoda jesu:

– procjena štete i posljedica,

– sanacija područja zahvaćenog nepogodom,

– prikupljanje i raspodjela pomoći stradalom i ugroženom stanovništvu,

– provedba zdravstvenih i higijensko-epidemioloških mjera,

– provedba veterinarskih mjera,

– organizacija prometa i komunalnih usluga radi žurne normalizacije života.

Ove mjere provode se organizirano na državnoj, područnoj (regionalnoj) i lokalnoj razini sukladno pravima i obvezama sudionika. U cilju pravovremenog i učinkovitog ublažavanja i uklanjanja izravnih posljedica, procjena štete od ekstremnih prirodnih nepogoda u pravilu se obavlja odmah ili u najkraćem roku.

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite (NN, broj 82/15, 118/18) Grad Osijek donio je sljedeće dokumente:

- Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br.10/18.)

- Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite.

Gradonačelnik je donio Plan djelovanja civilne zaštite za područje grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 3/19).

- Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja sustava civilne zaštite.

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite Grada Osijeka u 2020. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/20)

- Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1., predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Osijeka za 2021. s financijskim učincima za 2021.-2023. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 17A/20)

- Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Osijeka za period od 2019. – 2022. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 20A/18)

Donošenjem gore navedenih dokumenata, osigurava se pripravnost Grada Osijeka na ekstremne vremenske uvjete.

Na području Osječko-baranjske županije djeluje i Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Osijek.

## Usporedba Baznog i Kontrolnog inventara emisija CO2

Prikaz stanja i potreba u neposrednoj potrošnji energije temelji se na stvarnim pokazateljima energetske potrošnje te pokriva sektore na koje lokalna uprava ima utjecaj i u kojima namjerava poduzeti aktivnosti s ciljem ostvarenja energetskih ušteda. Za potrebe Revizije akcijskog plana, kao kontrolna godina odabrana je 2018. godina. U skladu s Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Osijeka, potrošnja energije analizirana je zasebno za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete.

Unutar sektora zgradarstva posebno je analizirana potrošnja energije u sljedećim pod-sektorima:

•	stambene i javne zgrade u vlasništvu Grada Osijeka;

•	stambene zgrade – kućanstva;

•	zgrade komercijalnih i uslužnih djelatnosti.

Relevantni podaci za analizu energetske potrošnje u zgradarstvu prikupljeni su iz sljedećih izvora:

•	Grad Osijek;

•	Elektroslavonija Osijek – HEP ODS d.o.o.;

•	HEP TOPLINARSTVO d.o.o., pogon Osijek;

•	HEP Proizvodnja d.o.o.;

•	HEP PLIN d.o.o., pogon Osijek;

•	Nacionalni informacijski sustav za gospodarenje energijom – ISGE.

Na temelju prikupljenih podataka, za pod-sektore zgradarstva Grada Osijeka prikazani su opći podaci o pod-sektoru, broju objekata i ukupna površina pod-sektora te ukupna i specifična potrošnja energije pod-sektora za sve energente.

Inventar emisija CO2 obuhvaća podatke o potrošnji energije te odgovarajuće izravne emisije CO2 nastale izgaranjem goriva i neizravne emisije CO2 iz potrošnje električne i toplinske energije za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete. Detaljni opis inventara emisija za baznu 2010. i kontrolnu godinu 2018. nalazi se u Prilogu II Inventari emisija CO2. U nastavku je prikazana potrošnja energije te povezane izravne i neizravne emisije CO2 po sektorima i energentima u baznoj i kontrolnoj godini.

U Tablici 1 prikazana je potrošnja energije i emisija po sektorima i energentima u baznoj 2010. godini.

Tablica 1: Potrošnja energije i emisija CO2 po sektorima i energentima, bazna 2010. godina

|  | POTROŠNJA ENERGIJE (MWH) |  |  |  | EMISIJA CO2 (tCO2) |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGENT | ZGRADARSTVO | PROMET | JAVNA RASVJETA | UKUPNO | ZGRADARSTVO | PROMET | JAVNA RASVJETA | UKUPNO | UDIO EMISIJE PO ENERGENTIMA |
| Električna energija | 467.096,50 | 2.622,34 | 9.010,02 | 478.728,86 | 150.872,17 | 847,01 | 2.910,24 | 154.629,42 | 36,71 |
| Toplinska energija (CTS) | 234.586,83 | - | - | 234.586,83 | 63.502,65 | - | - | 63.502,65 | 15,08 |
| Prirodni plin | 654.157,90 | - | - | 654.157,90 | 134.102,37 | - | - | 134.102,37 | 31,84 |
| EL loživo ulje | 13.840,73 | - | - | 13.840,73 | 3.584,75 | -- | - | 3.584,75 | 0,85 |
| Ogrjevno drvo | 58.029,60 | - | - | 58.029,60 | - |  | - | - | 0,00 |
| Ukapljeni naftni plin | 0 | 2.122,22 | - | 2.122,22 | - | 488,11 | - | 488,11 | 0,12 |
| Benzin | 0 | 105.352,75 | - | 105.352,75 | - | 26.580,50 | - | 26.580,50 | 6,31 |
| Dizel | 0 | 143.997,18 | - | 143.997,18 | - | 38.317,65 | - | 38.317,65 | 9,10 |
| UKUPNO | 1.427.711,55 | 254.094,49 | 9.010,02 | 1.690.816,06 | 352.061,94 | 66.233,27 | 2.910,24 | 421.205,45 | 100 |
| Udio pojedinog sektora (%) | 84,44 | 15,02 | 0,005 |  | 83,48 | 15,72 | 0,01 |  |  |

U Tablici 2 prikazana je potrošnja energije i emisija CO2 po sektorima i energentima u kontrolnoj godini 2018. godini (MEI).

Tablica 2: Potrošnja energije i emisija CO2 po sektorima i energentima, kontrolna 2018. godina

|  | POTROŠNJA ENERGIJE (MWH) |  |  |  |  | EMISIJA CO2 (tCO2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGENT | ZGRADARSTVO | PROMET | JAVNA RASVJETA | UKUPNO | ZGRADARSTVO |  | PROMET | JAVNA RASVJETA | UKUPNO | UDIO EMISIJE PO ENERGENTIMA |  |
| Električna energija | 237.200,00 | 2.542,15 | 9.205,56 | 248.947,71 | 55.742,00 |  | 597,41 | 2.163,31 | 58.502,71 | 17,68 % |  |
| Toplinska energija (CTS) | 163.563,54 | - | - | 163.563,54 | 55.709,74 |  | - | - | 55.709,74 | 16,83 % |  |
| Prirodni plin | 403.897,22 | - | - | 403.897,22 | 81.587,24 |  | - | - | 81.587,24 | 24,65 % |  |
| EL loživo ulje | 2.588,89 | - | - | 2.588,89 | 690,46 |  | - | - | 690,46 | 0,21 % |  |
| Biomasa (ogrjevno drvo, peleti,…) | 67.792,40 | - | - | 67.792,40 | 0 |  | - | - | - | 0,00 % |  |
| Ukapljeni naftni plin | - | 21.053,96 | - | 21.053,96 | - |  | 4.783,46 | - | 4.783,46 | 1,45 % |  |
| Benzin | - | 139.378,09 | - | 139.378,09 | - |  | 34.774,83 | - | 34.774,83 | 10,51 % |  |
| Dizel | - | 355.825,22 | - | 355.825,22 | - |  | 94.898,59 | - | 94.898,59 | 28,67 % |  |
| Stlačeni prirodni plin (SPP) | - | 28,42 | - | 28,42 | - |  | 5,83 | - | 5,83 | 17,68 % |  |
| UKUPNO | 875.042,05 | 518.827,84 | 9.205,56 | 1.403.075,44 | 193.729,44 |  | 135.060,11 | 2.163,31 | 330.952,86 |  |  |
| Udio pojedinog sektora (%) | 62,36 % | 36,98 % | 0,65 % |  | 58,37 % |  | 40,8 % | 0,65 % |  |  |  |

### Zgradarstvo

Gledajući cjelokupni sektor zgradarstva, ukupno ostvareno smanjenje emisija CO2 iznosi 158.417,5 tona, odnosno 45 % u odnosu na baznu godinu.

Tablica 3: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – sektor zgradarstva

|  | Emisije [tCO2] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010. | 2018. | 2010. – 2018. |
| Zgrade Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća | 8.601,23 | 7.114,29 | 1.486,94 |
| Zgrade komercijalnog i uslužnog sektora | 160.112,87 | 59.905,28 | 100.207,59 |
| Stambeni objekti (kućanstva) | 183.348,85 | 126.709,87 | 56.638,98 |
| UKUPNO | 352.061,95 | 193.729,44 | 158.333,51 |

Slika 5: Usporedba emisija CO2 sektora zgradarstva u baznoj i kontrolnoj godini

Najveći doprinos ukupnom smanjenju emisija CO2 ostvaruju zgrade komercijalnog i uslužnog sektora (100.207,59 tCO2, 62,58 % smanjenja emisija u tom podsektoru), za što je zaslužan, osim apsolutnog smanjenja potrošnje finalne energije, prelazak sustava grijanja određenog broja zgrada s ekstra lakog loživog ulja na prirodni plin.

U podsektoru stambenih objekata (kućanstva) ostvareno je smanjenje ukupne potrošnje energije od 56.638,98 tCO2 (30,89 % smanjenja emisija u tom podsektoru), što je uglavnom rezultat energetske obnove stambenih zgrada.

U podsektoru zgrada Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća ostvareno je smanjenje emisija u iznosu od 1.486,94 tCO2, odnosno 17,3 %.

### Javna rasvjeta

Ukupno smanjenje emisija CO2 u sektoru javne rasvjete iznosi 746,9 tCO2, odnosno 25,7 % (Tablica 4).

Tablica 4: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – sektor javne rasvjete

|  | Emisije [tCO2] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010. | 2018. | 2010. – 2018. |
| Električna energija | 2.910,24 | 2.163,31 | 746,93 |

Relativno malo smanjenje emisija CO2 u sektoru javne rasvjete treba promatrati u kontekstu značajnog povećanja broja rasvjetnih tijela u razdoblju od 2010. do 2018. godine, a samim time i povećanja ukupne instalirane snage javne rasvjete. Dakle, unatoč povećanju broja rasvjetnih tijela i povećanju njihove ukupne instalirane snage, potrošnja energije javne rasvjete u 2018. godini manja je od one koja je ostvarena 2010. godine. To dovodi do zaključka da Grad Osijek dobro planira i upravlja ovim sektorom.

### Promet

Tablica 5 prikazuje emisije CO2 vozila po podsektorima obuhvaćenim analizom za baznu i kontrolnu godinu.

Tablica 5: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – sektor prometa

|  | Emisije [tCO2] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010. | 2018. | 2010. – 2018. |
| Vozila Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća | 3.600,67 | 36,01 | 3.564,66 |
| Javni prijevoz | 3.741,81 | 1.666,3 | 2.075,51 |
| Gradski cestovni promet | 58.890,79 | 133.357,8 | -74.467,01 |
| UKUPNO | 66.233,27 | 135.060,11 | -68.826,84 |

Iz usporedbe proizlazi zaključak da su se ukupne emisije CO2 u prometu povećale za 68.826,84 tCO2, odnosno 103,9 %. Glavni razlog za to je značajno povećanje broja registriranih vozila na području Grada u 2018. godini u odnosu na 2010. godinu. U podsektorima javni prijevoz i vozila u vlasništvu Grada je ostvareno smanjenje emisija, no nedovoljno da bi nadoknadilo drastično povećanje emisija u podsektoru osobnih i komercijalnih vozila (cestovni promet).

Odnos emisija CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini po vrsti pogonskog goriva prikazan je na slici 6 i u tablici 6.

Slika 6: Odnos emisija CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini po vrsti pogonskog goriva

Tablica 6: Emisije CO2 za sektor prometa u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – po vrsti pogonskog goriva

|  | Emisije tCO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010. | 2018. | 2010. – 2018. |
| Benzin | 26.580,00 | 34.774,83 | -8.194,83 |
| Dizel | 38.317,65 | 94.898,59 | -56.580,93 |
| UNP | 488,11 | 4.783,46 | -4.735,35 |
| Električna energija | 847,01 | 597,41 | 249,6 |
| Stlačeni prirodni plin | - | 5,83 | -5.83 |
| UKUPNO | 66.233,27 | 135.060,11 | -68.826,84 |

U kontrolnoj 2018. godini došlo je do povećanja ukupnih emisija CO2 u odnosu na baznu 2010. godinu. Najznačajnije povećanje od 56.580,93 tCO2, odnosno 147,7 % ostvareno je u emisijama CO2 vozila koje koriste dizel kao pogonsko gorivo. Kod vozila na benzin, UNP i SPP također je evidentan porast emisija, a jedino smanjenje unutar sektora postignuto je u neizravnim emisijama vozila na električni pogon. Ukupno povećanje emisija CO2 u sektoru prometa ostvareno je prije svega uslijed značajnog povećanja broja registriranih vozila na području Grada, a samim time i porastom potrošnje goriva.

### Zbirni prikaz

Ukupno smanjenje emisija CO2 nastalo potrošnjom svih energenata u svim analiziranim sektorima i podsektorima na administrativnom području Grada Osijeka iznosi 90.330,42 tone CO2, što predstavlja smanjenje od 21,4 %.

Tablica 7: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – po sektorima

|  |  | Emisije [tCO2] |  | Relativna promjena emisija CO2 [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektori i podsektori potrošnje |  | 2010. | 2018. |  |
| Zgradarstvo | Zgrade Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća | 8.601,23 | 7.114,29 | -17,29 |
|  | Zgrade komercijalnog i uslužnog sektora | 160.112,87 | 59.905,28 | -62,59 |
|  | Stambeni objekti (kućanstva) | 183.348,85 | 126.709,87 | -30,91 |
|  | Ukupno – sektor zgradarstva | 352.061,95 | 193.729,44 | -44,99 |
| Promet | Vozila Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća | 3.600,67 | 36,01 | -99,00 |
|  | Javni prijevoz | 3.741,81 | 1.666,3 | -55,46 |
|  | Gradski cestovni promet | 58.890,79 | 133.357,8 | +126,48 |
|  | Ukupno – sektor prometa | 66.233,13 | 135.060,11 | +103,94 |
| Javna rasvjeta | Ukupno – javna rasvjeta | 2910,24 | 2.163,31 | -25,66 |
| UKUPNO |  | 421.283,3 | 330.952,8 | -21,44 |

Najveće postotno smanjenje postignuto je u sektoru zgradarstva (44,99 %), zatim u sektoru javne rasvjete (25,66 %), dok je emisija CO2 u sektoru prometa porasla za 103,94 %.

Slika 7: Ukupne emisije CO2 – po sektorima (2010. i 2018.)

## Procjena smanjenja emisija CO2 u odnosu na Bazni inventar emisija (BEI)

Za izradu projekcija buduće potrošnje energije Grada Osijeka korišteni su podaci o potrošnji energije bazne 2010. i kontrolne 2018. godine. Na temelju tih podataka procijenjene su krajnje energetske potrebe: toplinska energija, električna energija i motorna goriva.

Predviđanje potrošnje energije za sve sektore izračunato je na temelju dostupnih podataka o dosadašnjem kretanju potrošnje po energentima. Projekcije potrošnje energenata i povezanih emisija CO2 izrađene su za dva scenarija, scenarij S1 u kojem bi se mjere ublažavanja klimatskih promjena nastavile implementirati dosadašnjim intenzitetom te za scenarij s dodatnim mjerama predloženim u ovom dokumentu.

S obzirom na porast udjela obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije i projekcije daljnjeg povećanja udjela na nacionalnoj razini prema podacima iz Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20), za računanje dijela neizravnih emisija uslijed potrošnje električne energije korišten je smanjeni faktor emisije za električnu energiju u 2030. godini koji iznosi 0,092 kgCO2/kWh (Tablica 8). Pretpostavlja se da će se faktor emisije za električnu energiju do 2030. godine značajno smanjiti zbog manjeg udjela fosilnih goriva u ukupno proizvedenoj električnoj energiji u Hrvatskoj.

Tablica 8: Emisijski faktori za električnu energiju

| Emisijski faktor za električnu energiju (t/MWh) |  |  |
| --- | --- | --- |
| BEI - 2008. | MEI - 2018. | 2030. |
| 0,323 | 0,235 | 0,092 |

### Scenarij s implementacijom mjera dosadašnjim intenzitetom – S1

Promatrani scenarij je scenarij prema kojem će se mjere ublažavanja klimatskih promjena, u svim sektorima potrošnje, nastaviti implementirati dosadašnjim tempom. Grad Osijek već dugi niz godina provodi mjere ublažavanja klimatskih promjena, pa ovaj scenarij pretpostavlja da će se to i nastaviti tj. da će kretanje energetske potrošnje biti prepušteno navikama potrošača, ali uz sustavnu provedbu mjera energetske učinkovitosti, po uzoru na dosadašnji trend provedbe.

U sektoru zgradarstva zasebno su modelirana sva tri podsektora, a u svakom je, u određenom intenzitetu, pretpostavljena provedba energetske obnove postojećih objekata, supstitucija fosilnih goriva i povećanje udjela obnovljivih izvora energije.

U sektoru prometa ključna je pretpostavka nabave učinkovitijih vozila javnog prijevoza, povećanje udjela električnih i vozila na alternativni pogon te poticanje na što češće korištenje bicikala i car-sharinga. Potencijalne uštede u sektoru javne rasvjete temelje se na poznatim analizama i projektima koje upućuju na mogućnost smanjenja potrošnje električne energije za 70 - 80 %. Finalni energenti za potrebe potrošnje u svim sektorima određeni su na temelju logaritamskih trendova temeljenih na podacima o potrošnji iz 2010. i 2018. godine.

Tablica 9 daje zbirni prikaz emisija u 2030. godini u usporedbi s emisijama iz bazne 2010. godine u skladu s promatranim scenarijem S1. Najveće relativno smanjenje ostvaruje se u sektoru javne rasvjete (70,67 %), iako je ono u ukupnom smanjenju gotovo zanemarivo (0,9 %). Najveći udio u ukupnom smanjenju emisija ostvaruje se u sektoru zgradarstva tj. podsektoru zgrada komercijalnog i uslužnog sektora (84,82%), dok se u sektoru prometa predviđa povećanje emisija za čak 141,38 %. Razlog ovako velikog povećanja emisija u prometu je znatno veća potrošnja energije u sektoru prometa u kontrolnoj 2018. godini u odnosu na 2010. Projekcije potrošnje energije i pratećih emisija CO2 za scenarij bez dodatnih mjera rađene su prema postojećoj krivulji potrošnje i predviđenom rastu broja vozila na području grada Osijeka.

Tablica 9: Usporedba emisije CO2 u 2010. s projekcijom u 2030 za scenarij S1

| Emisije CO2 (t) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor | 2010. | 2030. | Promjena u odnosu na 2010. | Udio u apsolutnom smanjenju emisija |
| ZGRADARSTVO | 352.061,95 | 124.988,39 | -64,5 % | 99,1 % |
| Zgrade u vlasništvu Grada | 8.601,23 | 5.809,51 | -32,46 % | 1,22 % |
| Stambene zgrade | 183.348,85 | 94.867,44 | -48,26 % | 38,62 % |
| Zgrade komercijalnih i uslužnih djelatnosti | 160.112,87 | 24.311,45 | -84,82 % | 59,27 % |
| PROMET | 66.233,27 | 159.875,62 | 141,38 % | 0,00 % |
| JAVNA RASVJETA | 2.910,24 | 853,45 | -70,67 % | 0,9 % |
| UKUPNO | 421.205,45 | 285.717,46 | -32,17 % |  |

Gledajući apsolutna smanjenja emisija, najveći doprinos ukupnom smanjenju emisija donijeti će sektor zgradarstva. Apsolutno smanjenje emisija u tom sektoru predstavlja udio od 99,1 % u ukupnom smanjenju emisija, od čega 59,27 % ušteda predstavljaju uštede u podsektoru zgrada komercijalnih i uslužnih djelatnosti, 38,62 % uštede u podsektoru stambenih zgrada, a preostalih 1,22 % uštede u zgradama u vlasništvu Grada. Emisije u sektoru prometa će se povećati, pa je taj udio 0 %, tako da smanjenja u preostalim sektorima moraju dodatno smanjiti emisije, kako bi se postigao cilj. Ukupno smanjenje emisija svih sektora u scenariju S1 iznosi 32,2 %, što nije dovoljno za cilj prema CoM koji iznosi minimalno 40% smanjenja emisija CO2 u 2030. godini u odnosu na baznu 2010 godinu stoga je potrebno implementirati dodatne mjere kako bi se dostigao zadani cilj.

U nastavku, na slici 8 prikazana je projekcija smanjenja emisija CO2 u 2030. godini u odnosu na Bazni inventar emisija, dok slika 9 prikazuje udio pojedinog sektora u ukupnoj emisiji za scenarij S1 u 2030. godini.

Slika 8: Projekcija dostizanja cilja smanjenja emisija za 40 % do 2030. godine u odnosu na 2010. – S1

Slika 9: Udjeli u emisijama CO2 prema sektorima u 2030. – S1

### Scenarij s dodatnim mjerama – S2

Drugi scenarij, uz implementaciju dosadašnjih mjera, pretpostavlja uvođenje i provedbu dodatnih mjera za ublažavanje klimatskih promjena koje su navedene i detaljnije opisane u poglavlju 5.

Za sve su sektore uštede modelirane na temelju dosadašnjeg provođenja mjera, mogućnostima provođenja istih i dodatnih mjera u budućnosti te procjeni smanjenja emisija CO2 po pojedinoj mjeri na temelju poznatih analiza i projekata.

U sektoru zgradarstva naglasak je stavljen na mjere energetske obnove obiteljskih kuća te javnih i stambenih zgrada. U sektoru prometa ključna je pretpostavka nabave učinkovitijih vozila javnog prijevoza, povećanje udjela električnih i vozila na alternativni pogon te poticanje korištenja bicikala i unaprjeđenje biciklističkog prometa. Potencijalne uštede u sektoru javne rasvjete temelje se na poznatim analizama i projektima koje upućuju na mogućnost smanjenja potrošnje električne energije za 70 - 80 %.

Tablica 10 daje sumarni prikaz emisija u 2030. godini u usporedbi s emisijama iz bazne 2010. godine u skladu s promatranim scenarijem S2. Najveće relativno smanjenje ostvaruje se u sektoru javne rasvjete (86,93 %), zatim slijedi sektor zgradarstva (57,7 %), dok se u sektoru prometa predviđa povećanje emisija za 42,51 %. Razlog povećanja emisija u prometu je znatno veća potrošnja energije u sektoru prometa u kontrolnoj 2018. godini u odnosu na 2010. Projekcije buduće potrošnje energije i pratećih emisija CO2 za scenarij s dodatnim mjerama rađene su prema postojećoj krivulji potrošnje, predviđenom rastu broja vozila i primjeni dodatnih mjera uštede energije u prometu na području grada Osijeka.

Tablica 10 Usporedba emisije CO2 u 2010. s projekcijom u 2030 za scenarij S2

| Emisije CO2 (t) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor | 2010. | 2030. | Promjena u odnosu na 2010. | Udio u apsolutnom smanjenju emisija |
| ZGRADARSTVO | 352.061,94 | 148.907,76 | -57,7 % | 98,77% |
| PROMET | 66.233,27 | 94.386,32 | +42,51 % | 0 % |
| JAVNA RASVJETA | 2.910,24 | 380,48 | -86,93 % | 1,23 % |
| UKUPNO | 421.205,45 | 243.674,56 | - 42,15% | 100,00 % |

Gledajući apsolutna smanjenja emisija, najveći doprinos ukupnom smanjenju emisija donijeti će sektor zgradarstva. Udio u apsolutnom smanjenju emisija u tom sektoru iznosi 98,77 % u ukupnom smanjenju emisija. Emisije u sektoru prometa će se povećati, pa je taj udio 0%, tako da smanjenja u preostalim sektorima moraju dodatno smanjiti emisije, kako bi se postigao cilj.

U nastavku je na slici 10 prikazana projekcija smanjenja emisija CO2 u 2030. godini u odnosu na bazni inventar emisija, dok slika 11 prikazuje udio pojedinog sektora u ukupnoj emisiji za scenarij S2 u 2030. godini.

Slika 10: Projekcija dostizanja cilja smanjenja emisija za 40 % do 2030. godine u odnosu na 2010. – S2

Prema analiziranom scenariju ukupno smanjenje emisija svih sektora iznosi 42,15 % što znači da taj scenarij zadovoljava uvjet smanjenja emisija CO2 za minimalno 40 % u 2030. godini u odnosu na baznu 2010. godinu.

Slika 11: Udjeli u emisijama CO2 prema sektorima u 2030. – S2

### Zaključak

Za dostizanje cilja smanjenja emisija CO2 za minimalno 40 % u odnosu na 2010. godinu ključno je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije koje treba biti praćeno postupnom supstitucijom fosilnih goriva korištenih za toplinske namjene u sektoru zgradarstva. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije podrazumijeva nacionalnu razinu, ali i lokalnu razinu. Uz to, nužna je kontinuirana provedba integralne energetske obnove objekata u cilju smanjenja ukupne potrošnje toplinske i električne energije, s obzirom na to da upravo u sektoru zgradarstva leži najveći potencijal za uštede, kao što je i analiza pokazala. S obzirom na dosadašnji trend potrošnje energije i moguće postizanje ušteda u potrošnji goriva u budućnosti, oba scenarija predviđaju povećanje emisija CO2 sektora prometa Grada Osijeka, ali u vrlo različitim postocima. Važno je u narednom periodu smanjiti broj ili učestalost korištenja osobnih vozila (čije emisije značajnije doprinose ukupnom povećanju) te kao alternativu ponuditi energetski učinkovita vozila javnog prijevoza i poticati biciklistički promet.

U sektoru javne rasvjete mogu se očekivati uštede, ali zbog ionako male potrošnje energije u odnosu na preostale sektore, te uštede nisu značajne.

U poglavlju 5. detaljno su opisane mjere u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete prema Scenariju s dodatnim mjerama (S2) koje će rezultirati smanjenjem emisija CO2 za minimalno 40 % u odnosu na baznu godinu.

## Mjere ublažavanja učinaka klimatskih promjena

Ublažavanje klimatskih promjena ima za cilj smanjenje emisije stakleničkih plinova i/ili povećati kapacitete apsorpcije tih plinova. U ovom je poglavlju dan sveobuhvatni prikaz identificiranih mjera i aktivnosti Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Osijeka u razdoblju od 2020. do 2030. godine za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete. Iz navedenog prikaza mjera čija će provedba rezultirati smanjenjem emisija CO2 odabrane su energetsko-ekonomski optimalne mjere čijom se primjenom može smanjiti količina emisija za oko 42,15 %. Za ostvarenje zacrtanog cilja smanjenja emisija CO2 od najmanje 40 % do 2030. godine u odnosu na baznu, 2010. godinu, potrebno je realizirati navedene mjere u predloženom opsegu.

Mjere u nastavku ovog poglavlja prikazane su u tabličnom prikazu, pri čemu su svakoj mjeri pridruženi sljedeći parametri:

- Broj mjere;

- Naziv mjere;

- Nositelj aktivnosti;

- Početak i kraj provedbe;

- Procjena troškova;

- Procjena uštede energije (MWh);

- Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama;

- Izvor financiranja;

- Kratki opis/komentar.

Prioritetne mjere s pridruženim parametrima podijeljene su na sljedeće kategorije:

- Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora zgradarstva Grada Osijeka;

- Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa Grada;

- Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora javne rasvjete Grada.

### Sektor zgradarstva

Općenito gledajući u sektoru zgradarstva troši se oko 40 % od ukupne potrošnje energije, stoga je izuzetno važna njihova energetska učinkovitost tj. osiguravanje minimalne potrošnje energije da bi se postigla optimalna ugodnost boravka i korištenja zgrade. Potrošnja energije u zgradi ovisi o karakteristikama zgrade (obliku i konstrukcijskim materijalima), energetskim sustavima u njoj (sustavi grijanja, hlađenja, prozračivanja, električnih uređaja i rasvjete koji se u njoj koriste), ali i o klimatskim uvjetima podneblja na kojem se nalazi.

Zgrade u Hrvatskoj većinom su građene prije 1987. godine te kao takve nemaju odgovarajuću toplinsku zaštitu. Čak oko 83 % zgrada ne zadovoljava ni Tehničke propise iz 1987. godine i imaju velike gubitke topline, uz prosječnu potrošnju energije za grijanje od 150 do 200 kWh/m2, što ih svrstava u energetski razred E. Povećana potrošnja energije podrazumijeva i veće emisije CO2 u atmosferi te je nužno poduzeti potrebne mjere kako bi se smanjila nepotrebna potrošnja i racionaliziralo korištenje dostupnih energenata.

Energetska učinkovitost u zgradama uključuje niz različitih područja mogućnosti uštede toplinske i električne energije, uz racionalnu primjenu fosilnih goriva te primjenu obnovljivih izvora energije u zgradama, gdje god je to funkcionalno izvedivo i ekonomski opravdano. Toplinska zaštita zgrada jedna je od najvažnijih tema zbog velikog potencijala energetskih ušteda. Naime, poboljšanjem toplinsko-izolacijskih karakteristika zgrade, moguće je postići smanjenje ukupnih gubitaka topline građevine za prosječno od 30 do 60 %.

U nastavku je dan prikaz mjera za smanjenje emisija CO2 iz sektora zgradarstva Grada Osijeka, podijeljenih u četiri kategorije:

- Promocija, obrazovanje i promjena ponašanja;

- Stambene zgrade u vlasništvu Grada Zadra te zgrade Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća;

- Stambeni objekti (kućanstva);

- Zgrade komercijalnog i uslužnog sektora.

- PROMOCIJA, OBRAZOVANJE I PROMJENA PONAŠANJA

| Mjera 1 | Naziv mjere | Provedba sustavnog upravljanja energijom prema ISO 50001:2018 u zgradama Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.–2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 150.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 1.903,09 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) |  | 228,37 |
| Izvor financiranja |  | Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis / komentar |  | Mjera je navedena u APEnU 2020.-2022. (mjera 17.) te obuhvaća sljedeće aktivnosti: - Praćenje potrošnje energije kroz ISGE sustav u zgradama Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća i uvođenje pametnih brojila za daljinsko nadziranje potrošnje energije i vode (smart metering-a); - Poduzimanje redovnih i izvanrednih mjera uštede energije: - Organizaciju obrazovnih radionica o načinima uštede energije; - Izrada i distribuciju obrazovnih materijala; Cilj obrazovnih aktivnosti je postići primjenu sljedećih načela: - efikasno korištenje energije i materijala; - smanjenje otpada; - recikliranje. Osim obrazovnih aktivnosti u okviru ove mjere potrebno je uvesti i poticajnu shemu za uštedu energije (primjerice shema 50/50) u sklopu čega dio financijskih sredstava od ostvarene uštede u energiji ostaje na raspolaganju pojedinoj ustanovi u kojoj je ušteda ostvarena. Organizacija obrazovnih i promotivnih aktivnosti sama po sebi ne ostvaruje uštede energije. Međutim, svaka takva aktivnost u konačnici rezultira promjenom ponašanja koje može biti važan i snažan pokretač aktivnosti poboljšanja energetske učinkovitosti. Prema dosadašnjim iskustvima ova mjera može smanjiti ukupnu potrošnju energije u prosjeku za 7 %. |

| Mjera 2 | Naziv mjere | Obrazovanje i promocija energetske učinkovitosti za građane |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 300.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 21.233,33 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 2.548,00 |
| Izvor financiranja |  | Proračun Grada Osijeka EU fondovi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
| Kratki opis/komentar |  | Mjera je navedena u APEnU 2020.-2022. (mjera 12.) kao godišnja organizacija događanja „Dan zelene energije“ - jednodnevno edukativno - informativno događanje. Aktivnosti su: informiranje potrošača o načinima energetskih ušteda i aktualnim energetskim temama, organizacija stručnih tečajeva i seminara o potencijalima za pokretanje projekata obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti za nezaposlene građane u suradnji s resornim ministarstvima. Organizacija obrazovnih i promotivnih aktivnosti sama po sebi ne ostvaruje uštede energije. Međutim, svaka takva aktivnost u konačnici rezultira promjenom ponašanja koje može biti važan i snažan pokretač aktivnosti poboljšanja energetske učinkovitosti. Prema dosadašnjim iskustvima ova mjera može smanjiti ukupnu potrošnju u prosjeku za 7 %. |

- STAMBENE ZGRADE U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA TE ZGRADE GRADSKE UPRAVE I GRADSKIH USTANOVA/PODUZEĆA;

| Mjera 3 | Naziv mjere | Energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada i gradskih ustanova i poduzeća |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.–2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 500.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 1.087,48 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun iz scenarija s mjerama |  | 130,50 |
| Izvor financiranja |  | Proračun Grada Osijeka Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
| Kratki opis / komentar |  | Da bi se utvrdilo postojeće stanje zgrade i mogućnosti za smanjenje potrošnje energije radi se energetski pregled zgrade. Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prema Pravilniku o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (NN broj 81/12 i 64/13). Energetski pregled zgrade treba se provesti prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN broj 88/17 i 90/20). Energetski pregled rezultira energetskim certifikatom. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, učinkovitost njihovih energetskih sustava, te kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade. U energetskom certifikatu su uz energetski razred predložene i mjere povećanja energetske učinkovitosti koje, osim savjeta o korištenju zgrade, mogu poslužiti i za planiranje budućih investicija u energetsku obnovu zgrade. Energetski pregledi sami po sebi ne ostvaruju uštede energije. Međutim, svaki energetski pregled u konačnici rezultira ocjenom potencijala za uštede energije te takva informacija može biti važan i snažan pokretač aktivnosti poboljšanja energetske učinkovitosti. Prema Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN broj 33/20) pretpostavka je da energetsko certificiranje može utjecati na provedbu konkretnih mjera i stoga utjecati na smanjenje potrošnje od 4 % ukupne potrošnje energije. U periodu do 2030 očekuje se obnavljanje energetskih certifikata s obzirom na to da za dosta objekata ističe 10-godišnji rok važenja certifikata. |

| Mjera 4 | Naziv mjere | Integrirana energetska obnova zgrada Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 266.432.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 11.418,52 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 2.363,45 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis/komentar |  | U APEnU 2020.-2022. (mjera 11. ) planirana je integralna energetska obnova za ukupno 16 objekata (OŠ Mladost. OŠ Vijenac, DV Potočnica, DV Latica, OŠ F.Krežma, OŠ V.Becić, DV Radost, DV ETC Mačkamama, DV Nevičica, DV Jaglena, DV Bambi, DV Krijesnica, ŠD Zrinjevac, Gradski Bazeni, Pampas, Zgrada srednjoškolsko igralište) zaključno sa 2022. godinom. Pored navedenih objekata, ova mjera obuhvaća energetsku obnovu 60 % od ukupnog fonda zgrada Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća. Obnova će obuhvatiti aktivnosti toplinske izolacije vanjske ovojnice, zamjene vanjske stolarije, ugradnje solarnih kolektora za pripremu potrošne tople vode i visokoučinkovitih sustava grijanja/hlađenja/prozračivanja putem dizalica topline, toplana ili kotlova na biomasu i sl., zamjene unutarnje rasvjete učinkovitijom te zamjene postojećeg energenta onim ekološkijim. Planirane uštede izračunate su na osnovu referentnih vrijednosti za svaku aktivnost unutar mjere, a bazirane su na podacima za do sada provedene mjere. Prema do sada provedenim natječajima, cijena integrirane energetske obnove je 2.000 kn/m2 prostora. |

| Mjera 5 | Naziv mjere | Ugradnja fotonaponskih sustava na krovove zgrada Gradskih poduzeća i ustanova |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.–2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 2.800.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 361,00 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) |  | 33,212 |
| Izvor financiranja |  | Proračun Grada Osijeka Obnovljivi izvori energije Osijek EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
| Kratki opis / komentar |  | Mjera predviđa proizvodnju električne energije iz sunčeve energije putem fotonaponskih ćelija za vlastite potrebe objekta te za daljnju predaju u distribucijsku mrežu. Na taj se način smanjuje potreba za proizvodnjom električne energije na konvencionalan način, a što doprinosi smanjenju emisija CO2. Mjera obuhvaća ugradnju minimalno 10 fotonaponskih elektrana prosječne minimalne snage 30 kW na krovnim konstrukcijama zgrada Gradskih poduzeća, te dobivenu električnu energiju mogu koristiti za vlastite potrebe zgrade, a viškove predavati u mrežu. Planirana ušteda energije je izražena kao proizvedena električna energija iz OIE, a smanjenje emisije kao izbjegnuta emisija uslijed korištenja obnovljivog izvora energije. Troškovi su procijenjeni s obzirom na trenutne cijene FN elektrana na domaćem tržištu. |

| Mjera 6 | Naziv mjere | Ugradnja solarnih toplinskih sustava na zgrade Gradskih poduzeća i ustanova |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.–2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 300.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 120,75 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) |  | 4,5 |
| Izvor financiranja |  | Proračun Grada Osijeka Obnovljivi izvori energije Osijek EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije |
| Kratki opis / komentar |  | Cilj ugradnje solarnih toplinskih sustava je korištenje dobivene energije za grijanje potrošne tople vode u zgradama. Ovom mjerom izravno se smanjuje potreba za dogrijavanjem potrošne tople vode električnom energijom ili fosilnim gorivima, čime se smanjuje emisija CO2. Ugradnja će se razmatrati u svim zgradama Gradskih poduzeća i ustanova. Planirana ušteda energije je izražena kao smanjena potreba za dogrijavanjem osnovnim energentom, a smanjenje emisija računa se s obzirom na manje korištenje osnovnog energenta (električna energija, prirodni plin, loživo ulje). Troškovi su procijenjeni s obzirom na trenutne cijene solarnih toplinskih sustava na domaćem tržištu. |

- STAMBENI OBJEKTI (KUĆANSTVA)

| Mjera 7 | Naziv mjere | Integralna energetska obnova višestambenih zgrada |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Upravitelji višestambenih zgrada |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 100.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 67.946,66 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 8.153,60 |
| Izvor financiranja |  | Sredstva vlasnika EU fondovi Proračun Osječko-baranjske županije, 2% kamate kredita korisnika Proračun Grada Osijeka, 1% kamate kredita korisnika |
| Kratki opis/komentar |  | Primjenom mjera povećanja energetske učinkovitosti kroz integralnu energetsku obnovu postojećih zgrada moguće je smanjiti potrošnju energije na 50 kWh/m2, što predstavlja smanjenje od 50-60 % . U APEnU 2020.-2022. (mjera 11. ) planirana je integralna energetska obnova za ukupno 20 zgrada zaključno s 2022. godinom. Pored navedenih objekata, ovom mjerom se do 2030. planira obnoviti 40 % fonda višestambenih zgrada. Mjera obuhvaća zamjenu stolarije, toplinsku izolaciju vanjske ovojnice, zamjenu energenta za grijanje i PTV s obnovljivim izvorima energije, zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom, ugradnju fotonaponskih sustava, učinkovite kućanske uređaje i energetski učinkovit sustava grijanja te zamjenu postojećeg energenta onim ekološkijim. Planirana ušteda energije je izražena kao smanjenje potrošnje uslijed energetske učinkovitosti ili smanjenje potreba za dogrijavanjem osnovnim energentom, a smanjenje emisije računa se s obzirom na izravno manje korištenje fosilnih goriva koja se koriste za potrebe grijanja i neizravno smanjenje emisije kroz manju potrošnju električne energije. |

| Mjera 8 | Naziv mjere | Energetska obnova obiteljskih kuća |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Fizičke osobe - građani |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 750.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 173.186,82 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 20.782,42 |
| Izvor financiranja |  | Vlastita sredstva fizičkih osoba Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Proračun Osječko-baranjske županije sufinaciranje kamate kredita korisnika Proračun Grada Osijeka, sufinanciranje kamate kredita korisnika |
| Kratki opis/komentar |  | Obiteljske kuće čine 65 % stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40 % od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70 % energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60 % u odnosu na trenutnu. Kroz ovu mjeru do 2030. se planira obnoviti 50 % fonda obiteljskih kuća. Mjera obuhvaća zamjenu stolarije, toplinsku izolaciju vanjske ovojnice, zamjenu energenta za grijanje i PTV s obnovljivim izvorima energije, ugradnju fotonaponskih sustava, učinkovite kućanske uređaje i energetski učinkovit sustava grijanja. Planirana ušteda energije je izražena kao smanjenje potrošnje uslijed energetske učinkovitosti ili smanjenje potreba za dogrijavanjem osnovnim energentom, a smanjenje emisija računa se s obzirom na izravno manje korištenje fosilnih goriva koja se koriste za potrebe grijanja i neizravno smanjenje emisija kroz manju potrošnju električne energije. |

| Mjera 9 | Naziv mjere | Ugradnja fotonaponskih sustava na krovove obiteljskih kuća u Gradu Osijeku |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Fizičke osobe - građani |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.–2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 9.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 1.800,00 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) |  | 165,60 |
| Izvor financiranja |  | Sredstva vlasnika EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Proačun Osječko baranske županije, sufinanciranje kamate korisnika Proračum Grada Osijeka, sufinanciranje kamate korisnika |
| Kratki opis / komentar |  | Mjera predviđa proizvodnju električne energije iz sunčeve energije putem fotonaponskih ćelija za vlastite potrebe objekta te za predaju u distribucijsku mrežu. Na taj se način smanjuje potreba za proizvodnjom električne energije na konvencionalan način, a što doprinosi smanjenju emisija CO2. Mjera obuhvaća ugradnju minimalno 100 fotonaponskih elektrana prosječne minimalne snage 15 kW na krovnim konstrukcijama obiteljskih kuća, pomoću kojih će se dobivena električna energija koristiti za vlastite potrebe kuće, a viškovi predavati u elektrodistribucijsku mrežu. Planirana ušteda energije je izražena kao proizvedena električna energija iz OIE, a smanjenje emisija kao izbjegnuta emisija uslijed korištenja obnovljivog izvora energije. Troškovi su procijenjeni s obzirom na trenutne cijene FN elektrana na domaćem tržištu. |

| Mjera 10 | Naziv mjere | Modernizacija sustava daljinskog grijanja grada Osijeka |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | HEP-Toplinarstvo d.o.o. Pogon Osijek Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.-2022. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 46.000.000 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 12.000 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 2.424 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi HEP Toplinarstvo d.o.o. |
| Kratki opis/komentar |  | Mjera je navedena u APEnU 2020.-2022. (mjera 14.) Svrha mjere je poboljšanje razine usluge koja se pruža kućanstvima i poslovnim subjektima u gradu Osijeku kroz povećanje sigurnosti opskrbe toplinskom energijom, veću energetsku učinkovitost sustava centralnog toplinskog sustava te smanjiti toplinske gubitke, potrošnju primarne energije i emisije CO2. Mjera obuhvaća zamjenu spojnog vrelovoda položenog od termoelektrane-toplane do toplane u Osijeku i ostale zahvate s ciljem modernizacije sustava i povećanja energetske učinkovitosti. |

- Zgrade komercijalnog i uslužnog sektora

| Mjera 12 | Naziv mjere | Energetska obnova zgrada komercijalnog i uslužnog sektora |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 698.154.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 137.003,83 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 16.440,46 |
| Izvor financiranja |  | Sredstva vlasnika EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Proačun Osječko baranske županije, sufinanciranje kamate korisnika Proračum Grada Osijeka, sufinanciranje kamate korisnika |
| Kratki opis/komentar |  | Komercijalne nestambene zgrade u Hrvatskoj se definiraju kao zgrade pretežno poslovnog i uslužnog karaktera (više od 50 % bruto podne površine namijenjeno je poslovnoj i/ili uslužnoj djelatnosti), uključujući uredske i trgovačke zgrade (trgovine, veletrgovine, prodajne centre, maloprodajna skladišta), hotele i ostale turističke objekte, restorane, ugostiteljske lokale, banke i slično. Ova mjera predviđa energetsku obnovu 70% fonda zgrada komercijalne i uslužne namjene do 2030. Mjera obuhvaća zamjenu stolarije, toplinsku izolaciju vanjske ovojnice, zamjenu energenta za grijanje i PTV s obnovljivim izvorima energije, ugradnju fotonaponskih sustava, zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom, ugradnju fotonaponskih sustava, učinkovite uređaje i povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja te zamjenu postojećeg energenta onim ekološkijim. Planirana ušteda energije je izražena kao smanjenje potrošnje uslijed energetske učinkovitosti ili smanjenje potreba za dogrijavanjem osnovnim energentom, a smanjenje emisije računa se s obzirom na izravno manje korištenje fosilnih goriva koja se koriste za potrebe grijanja i neizravno smanjenje emisije kroz manju potrošnju električne energije. |

| Mjera 13 | Naziv mjere | Ugradnja fotonaponskih sustava na zgrade komercijalnog i uslužnog sektora u Gradu Osijeku |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.–2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 5.400.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 1.083,21 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun iz scenarija s mjerama |  | 99,66 |
| Izvor financiranja |  | Vlastita sredstva pravnih osoba Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost EU fondovi |
| Kratki opis / komentar |  | Mjera predviđa proizvodnju električne energije iz sunčeve energije putem fotonaponskih ćelija za vlastite potrebe objekta te za predaju u distribucijsku mrežu. Na taj se način smanjuje potreba za proizvodnjom električne energije na konvencionalan način, a što doprinosi smanjenju emisija CO2. Mjera obuhvaća ugradnju minimalno 30 fotonaponskih elektrana prosječne snage minimalno 30 kW na krovnim konstrukcijama zgrada komercijalnog i uslužnog sektora, pomoću kojih će se dobivena električna energija koristiti za vlastite potrebe zgrade, a viškovi predavati u elektrodistribucijsku mrežu. Planirana ušteda energije je izražena kao proizvedena električna energija iz OIE, a smanjenje emisija kao izbjegnuta emisija uslijed korištenja obnovljivog izvora energije. Troškovi su procijenjeni s obzirom na trenutne cijene FN elektrana na domaćem tržištu. |

Ukupne uštede energije u sektoru zgradarstva iznose 357.877,85 MWh, a uštede emisija 44.821,74

t CO2.

### Sektor prometa

Promet u ukupnoj energetskoj potrošnji ima udio od 30 %, a u emisiji stakleničkih plinova u EU oko 25 %, od čega 71,3 % generira cestovni promet. Sukladno EU ciljevima smanjenja emisije stakleničkih plinova, a zbog sve većeg onečišćenja zraka, nužno je istaknuti važnost čistijeg transporta odnosno energetske učinkovitosti u prometu i poticati projekte povećanja energetske učinkovitosti prometnih sustava te korištenje učinkovitijih vozila koja u većoj mjeri koriste obnovljive izvore energije, imaju smanjene emisije CO2 (npr. električna vozila).

Mjere za smanjenje emisije CO2 iz sektora prometa Grada Osijeka podijeljene su u sljedeće kategorije:

- Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti;

- Osobna i komercijalna vozila;

- Vozila Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća;

- Javni prijevoz;

- Biciklistički i pješački promet.

- Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti:

| Mjera 14 | Naziv mjere | Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti u cilju unaprjeđenja kvalitete prometa i smanjenja emisija CO2 |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 400.000 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 38.419,76 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 8.452,35 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis/komentar |  | Promotivne, informativne i obrazovne mjere i aktivnosti s ciljem unapređenja kvalitete prometa i smanjenja emisija CO2 obuhvaćaju sljedeće: - Promocija car-sharing modela za povećanje okupiranosti vozila; - Informiranje i treniranje ekološki prihvatljivog načina vožnje (autoškole); - Promoviranje upotrebe alternativnih goriva; - Organizacija informativno-demonstracijskih radionica za građane o korištenju vozila na alternativna goriva (električna energija, prirodni plin, biogoriva i dr.) uz mogućnost iznajmljivanja vozila na alternativna goriva; - Organizacija Tjedna mobilnosti Grada Osijeka (engl. Mobility Week); - Organizacija tribina, radionica i okruglih stolova, provođenje anketa i istraživanja, distribuciju informativnog i promotivnog materijala i dr.; - Kampanja: Jedan dan u tjednu bez automobila. Eko vožnja prepoznata je kao jedna od najučinkovitijih mjera za poticanje energetske učinkovitosti u prometu na razini Europske unije. Eko vožnja se može okarakterizirati kao pametan i učinkovit stil vožnje koji na najbolji način koristi pogodnosti modernih tehnologija u prometu te istovremeno povećava njegovu sigurnost. Kao jedna od važnih komponenti održive mobilnosti, eko vožnja značajno doprinosi zaštiti okoliša i smanjenju emisija štetnih plinova. Organizacija obrazovnih i promotivnih aktivnosti sama po sebi ne ostvaruje uštede energije. Međutim, svaka takva aktivnost u konačnici rezultira promjenom ponašanja koje može biti važan i snažan pokretač aktivnosti poboljšanja energetske učinkovitosti. Prema Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije učinak na uštedu energije kroz mjeru poticanja eko-vožnje je 7,5 %. |

- Osobna i komercijalna vozila

| Mjera 15 | Naziv mjere | Uvođenje car-sharing modela za povećanje okupiranosti vozila |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 5.000.000 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 10.245,27 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 2.253,96 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Sredstva privatnih pravnih osoba Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis/komentar |  | Mjera je predviđena u Master planu prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Car sharing sustav je sustav javnih automobila integriran u sustav javnog prijevoza. Uvođenje sustava provodi se u cilju povećanja mobilnosti unutar grada i prigradskih naselja na održiv i ekološki prihvatljivih način. Sustav može biti osnovan kao gradsko poduzeće ili za njega može biti dana koncesija. Ova mjera rezultirati će smanjenjem broja vozila unutar grada, povećanjem mobilnosti stanovnika grada Osijeka i Osječko-baranjske županije-a, pritom poštujući ekološku prihvatljivost i održivost. Potrebne aktivnosti: - promocija car-sharinga kao jednostavne, dostupne usluge s minimalnim brojem formulara za koju se plaća samo vrijeme i broj prijeđenih kilometara (stvarna upotreba vozila), u kojoj registrirani korisnici mogu koristiti vozilo koje žele s lokacije koja im je najbliža te vozilo mogu koristiti 24 sata dnevno samo uz prethodnu prijavu putem interneta, telefona ili na samoj lokaciji; - uvođenje car-sharing sustava, čime se omogućuje stvaranje dodatnog prihoda Gradu Osijeku, bilo kroz organizaciju i vlastitu ponudu vozila u car-sharing sustavu, bilo kroz dostupne modele uvođenja sustava. |

| Mjera 16 | Naziv mjere | Postavljanje punionica elektromotornih vozila |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.–2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 1.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | Nije primjenjivo |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun iz scenarija s mjerama |  | Nije primjenjivo |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sredstva pravnih osoba (npr. opskrbljivači el.energijom) |
| Kratki opis / komentar |  | U skladu s nacionalnim ciljevima, za provođenje ove mjere se prijašnjih godina sufinancirala gradnja punionica vozila na električnu energiju od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa se ovom mjerom predviđa nastavak provođenja iste mjere. |

| Mjera 17 | Naziv mjere | Sufinanciranje nabave energetski učinkovitih vozila privatnim pravnim osobama i građanima |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Privatna mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća, fizičke osobe - građani |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020.–2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 106.902.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 102.452,69 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun iz scenarija s mjerama |  | 22.539,59 |
| Izvor financiranja |  | Vlastita sredstva građana / pravnih osoba Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
| Kratki opis / komentar |  | U skladu s nacionalnim ciljevima, za provođenje ove mjere se prijašnjih godina sufinancirala kupnja energetski učinkovitih vozila od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pa se ovom mjerom predviđa nastavak provođenja iste mjere. Realizacijom mjere se predviđa postupno, ali direktno smanjenje štetnih plinova u sektoru prometa na administrativnom području Grada Osijeka te povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije u sektoru prometa. Isto tako, želi se poboljšati kvaliteta zraka kroz smanjenje emisija CO2 u prometu, odnosno smanjenje ukupne emisije stakleničkih plinova na državnoj i regionalnoj razini. Pretpostavka je da će se u 2030. zbog većeg udjela vozila s niskim i nultim emisijama te veće energetske učinkovitosti vozila, finalna potrošnja energije u cestovnom prometu smanjiti za 20 %, što će izravno utjecati na smanjenje emisija. |

| Mjera 18 | Naziv mjere | Uvođenje sustava pametnog upravljanja parkirališnim mjestima |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2021. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 5.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | Nije primjenjivo |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun iz scenarija s mjerama |  | Nije primjenjivo |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Koncesionar za naplatu parkiranja na području Grada Osijeka Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis / komentar |  | Ovom mjerom se predlaže uvođenje sustava pametnog upravljanja parkirališnim mjestima na administrativnom području Grada Osijeka s ciljem smanjenja prometne preopterećenosti. Provedba ove mjere rezultirat će povećanjem kvalitete života građana. |

- Vozila Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća

| Mjera 19 | Naziv mjere | Nabava vozila sa nultim emisijama CO2 u vlasništvu Grada |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Gradske ustanove/poduzeća Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 75.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 8.150,00 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 1.793,00 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Gradske ustanove/poduzeća Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis/komentar |  | Mjera obuhvaća nabavu vozila na električni pogon ili alternativni pogon s nultim emisijama CO2. Prednost električnih vozila u odnosu na konvencionalna vozila s unutarnjim izgaranjem utječe na značajno smanjenje onečišćenja zraka budući da tijekom rada nema ispušnih plinova. Pretpostavka je da će se do 2030. godine 60 % voznog parka Grada Osijeka, gradskih ustanova i poduzeća uključujući i vozila javnog prijevoza zamijeniti vozilima s nultim emisijama uslijed čega će se emisija CO2 u prometu javnih i gradskih vozila smanjiti za 60 %. |

- Javni prijevoz

| Mjera 20 | Naziv mjere | Uspostava sustava infrastrukture za alternativna goriva |
| --- | --- | --- |
| Nositelji aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 1.500.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 2.992,50 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 658,35 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Sredstva pravnih osoba (npr. opskrbljivači el.energijom) |
| Kratki opis/komentar |  | Mjera obuhvaća: - Gradnju punionice za električna vozila s tehničkim karakteristikama, - Troškovi instalacija razvoda lokalnog napajanja punionice, opreme i radova za puštanje punionica u pogon, troškovi programskog rješenja za naplatu i analitiku, - Troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera, - Punionice za punjenje vozila na vodik. |

| Mjera 21 | Naziv mjere | Sustav praćenja načina vožnje autobusa |
| --- | --- | --- |
| Nositelji aktivnosti |  | GPP OSijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2021-2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 550.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | Nije primjenjivo |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | Nije primjenjivo |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Proračun GPP-a Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis/komentar |  | Mjera obuhvaća ugradnju sustava za praćenje načina vožnje vozila javnog prijevoza s praćenjem broja putnika i ruta kretanja vozila na gradskim i prigradskim linijama. Do sada su na dijelu prigradskih i gradskih autobusa već ugrađeni sustavi za praćenje načina vožnje što se pokazalo prilično korisno. Prijedlog je da se na sva vozila ugradi sustav praćenja načina vožnje, broja putnika i ruta gradskih i prigradskih linija, kako bi se način vožnje uskladio s brojem putnika i rutama linija što bi rezultiralo smanjenom potrošnjom goriva, a samim time i smanjile bi se emisije CO2. |

- Biciklistički i pješački promet

| Mjera 22 | Naziv mjere | Poticanje korištenja bicikala i unaprjeđenje biciklističkog prometa |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 2.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 25613,172 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 5634,89 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis/komentar |  | Uvođenje sustava javnih bicikala dio je mjera koje se provode radi ostvarivanja održive mobilnosti. Pozitivni učinci na zajednicu su smanjenje motorizacije, smanjenje onečišćenja - smanjenje emisije CO2, smanjenje buke. Također, postoje i određeni pozitivni učinci za gospodarstvo: korištenje bicikala omogućuje razvoj novih djelatnosti vezanih uz biciklistički promet. Pozitivni učinci na stanovništvo sastoje se u postizanju rekreacijske i zdravstvene koristi, a bicikl je praktičan i ekonomičan i time višestruko koristan izbor sredstva prijevoza. Ova mjera obuhvaća i sustav javnih e–bicikala koji se sastoji od biciklističkih terminala na području grada s postoljima za punjenje. Pretpostavka je da će ova mjera smanjiti finalnu potrošnju energije u cestovnom prometu za 5 %, što će izravno utjecati na manje emisije. |

Ukupne uštede energije u sektoru prometa iznose 184.880,88 MWh, a uštede emisija iznose 40.673,79 t CO2.

### Sektor javne rasvjete

Na javnu rasvjetu otpada oko 3 % ukupne potrošnje energije u Republici Hrvatskoj. Javna rasvjeta obično je u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i njezino održavanje odnosno unaprjeđivanje financira se iz lokalnog proračuna. Samo drugačijom regulacijom (smanjenjem intenziteta) javne rasvjete može se uštedjeti i do 50 % energije, a sustavom daljinskog upravljanja i nadzora značajno smanjiti troškove održavanja. S druge strane, zamjena svjetiljki i prilagodba rasvjetnih tijela također može osigurati značajne uštede. Na područjima gdje sustavi javne rasvjete nisu dovoljno razvijeni odnosno ne postoji pristup elektroenergetskoj mreži, moguće je kombinirati javnu rasvjetu s obnovljivim izvorima energije.

Osnovne preporuke za učinkovitu javnu rasvjetu i dinamičke uštede su korištenje energetski učinkovitih izvora svjetla (napredne tehnologije – ne nužno isključivo LED), korištenje energetski učinkovitih svjetiljki (kako bi se izbjeglo svjetlosno onečišćenje), projektiranje javne rasvjete u skladu s normama (primjena EU normi iz npr. EN 13201, UNI 10819), učinkovito upravljanje javnom rasvjetom, praćenje troškova i potrošnje javne rasvjete (izrada katastra svjetiljki, odabir adekvatnog tarifnog modela) te redovito održavanje. U Hrvatskoj je dosad provedeno više projekata koji su se financirali uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a neki od njih su financirani i po ESCO principu.

| Mjera 23 | Naziv mjere | Modernizacija sustava javne rasvjete |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. - 2022. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 19.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 7.483,12 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 1.757,11 |
| Izvor financiranja |  | HEP ESCO d.o.o. |
| Kratki opis/komentar |  | Mjera je navedena u APEnU 2020.-2022. (mjera 15.) i odnosi se na pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti grada Osijeka prema ugovoru o energetskom učinku (PEU: HEP ESCO d.o.o. i ELOS d.o.o. kojom je planirana zamjena 11 086 rasvjetnih tijela s novim LED rasvjetnim tijelima i u vođenje direktnog pametnog upravljanja na 2000 rasvjetnih tijela. Modernizacija obuhvaća zamjenu postojećih rasvjetnih tijela s energetski učinkovitom i ekološki prihvatljivom javnom rasvjetom. Mjera obuhvaća ugradnju propaljivača i elektronskih prigušnica pri čemu se na svakoj pojedinačnoj svjetiljci prilikom montaže podešavaju režimi rada u skladu sa zahtjevima za intenzitet osvijetljenosti pojedine javne površine. Ova mjera se odnosi na postojeća i nova rasvjetna tijela. Za novu rasvjetu koristit će se svjetiljke s LED tehnologijom. Ovaj izvor svjetlosti predstavlja uspješnu kombinaciju visokog svjetlosnog iskorištenja, niskih pogonskih troškova i stabilnost svjetlosne snage uz dugu trajnost. Konstrukcija LED svjetiljki, električne i svjetlosne karakteristike, te raspodjela spektralne energije zračenja su takve da omogućuju njihovu široku primjenu. Procjena je da će ova mjera smanjiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu za 5 %. |

| Mjera 24 | Naziv mjere | Sustav upravljanja javnom rasvjetom |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. - 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 1.000.000,00 |
| Procjena uštede energije (MWh) |  | 276,2 |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  | 25,4 |
| Izvor financiranja |  | Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis/komentar |  | Implementacija sustava upravljanja radom javne rasvjete. Sustav je baziran na GIS podacima svih elemenata javne rasvjete povezan je s podacima o potrošnji koji se vode u ISGE-u. Omogućava nadzor rada i potrošnje, putem njega se upravlja vremenom rada pojedinih dijelova sustava rasvjete te se nadziru svjetlostaji. Sustav prati potrošnju energije i upozorava na kvarove. Pomoću sustava se upravlja i nadzire održavanje javne rasvjete. U sklopu njega je omogućeno građanima prijavljivati uočene kvarove i potrebe za rasvjetom novih lokacija. |

Ukupne uštede energije u sektoru javne rasvjete iznose 7759,27 MWh, a uštede emisija iznose 1.782,52 t CO2.

### Horizontalne mjere

| Mjera 25 | Naziv mjere | Osnivanje regionalne Agencije za energiju i klimu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  |  | Grad Osijek |  |
| Početak i kraj provedbe |  |  | 2020-2030 |  |
| Procjena troškova (HRK) |  |  | 500.000,00 |  |
| Procjena uštede energije (MWh) |  |  | Nije primjenjivo |  |
| Procjena smanjenja emisija (tCO2) – izračun uz scenarij s mjerama |  |  | Nije primjenjivo |  |
| Izvor financiranja |  |  | EU sredstva Proračun Osječko-baranjska županija Proračun Grada Osijeka Sveučilište J.J.Strossmayera |  |
| Kratki opis/komentar |  |  | Osnivanje regionalne Agencije za energiju i klimu koja bi se svojim radom i aktivnostima bavila područjem EnU, OiE, zelene infrastrukture, otpornost na klimatske promjene na području grada Osijeka i OBŽ-a |  |

Ukupne uštede energije i emisija CO2 koje se mogu postići primjenom mjera u scenariju S2 u sva tri sektora prikazana su u tablici:

Tablica 11 Ukupne uštede energije i emisija CO2 primjenom mjera u scenariju S2

|  | ZGRADARSTVO | PROMET | JAVNA RASVJETA | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGIJA (MWh) | 357.877,85 | 184.880,88 | 7.759,27 | 550.518,00 |
| IZRAVNE I NEIZRAVNE EMISIJE CO2 (t) | 44.821,74 | 40.673,79 | 1.782,52 | 87.278,05 |

## Analiza ranjivosti i rizika sustava na učinke klimatskih promjena (RVA)

U ovom dijelu opisana je analiza ranjivosti i rizika sustava na učinke klimatskih promjena (u daljnjem tekstu: Analiza), a provodi se prema uputama za izradu SECAP-a CoM kao obvezna podloga za odabir mjera prilagodbe na klimatske promjene. Cjelokupna analiza s klimatskim pokazateljima, prognozama i izračunima se nalazi u Prilogu III.

Klimatska obilježja prostora Grada Osijeka dio su klime šireg prostora Istočne Hrvatske, gdje prevladava umjereno kontinentalna klima. Osnovne karakteristike ovog tipa klime podrazumijevaju srednje mjesečne temperature koje su više od 10 °C tijekom više od četiri mjeseca godišnje, srednje temperature najtoplijeg mjeseca su ispod 22 °C, te su srednje temperature najhladnijeg mjeseca između -3 °C i +18 °C.

Obilježje ove klime je nepostojanje izrazito suhih mjeseci, oborina je više u toplom dijelu godine, a prosječne godišnje količine oborins se kreću od 700-800 mm. Najčešći su slabi vjetrovi i tišine, dok su smjerovi vjetrova vrlo promjenjivi. Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima, iznosi 10,7 °C. Srednje mjesečne temperature su u porastu do srpnja kada dosežu maksimum s prosječnim mjesečnim temperaturama promatranih postaja od 19,5 °C do 21,9 °C. Najhladniji mjesec je siječanj sa srednjom temperaturom od - 1,4 °C.

Prema podacima DHMZ-a (vidi Prilog IV) očekivani porast srednje dnevne temperature zraka za buduću klimu u razdoblju 2021.-2050. (P1) je u rasponu između 1.1°C i 1.6 °C. Sličan porast dobiven je i za srednju maksimalnu dnevnu temperaturu zraka. S porastom srednje dnevne i maksimalne dnevne temperature zraka, u P1 klimi se očekuje i veći broj toplih dana u rasponu od 9,4 do 22 dana više. Vrući dani će rasti u rasponu od 5,6 do 14,3 dana. Također se može očekivati i porast broja tropskih noći u rasponu od 4,4 do 13,7 dana. Topla razdoblja bi mogla biti dulja između 13,4 i 21,7 dana.

Godišnji broj dana s vrlo velikom količinom oborine za tri modela je veći u P1 klimi u odnosu na P0 (dosadašnju klimu) i to u rasponu od 0,5 do 1,4 dana, dok jedna simulacija daje mogućnost smanjenja za 0,1 dan. Trajanje sušnih razdoblja za tri simulacije će biti produženo od 4 do 12 dana.

Cilj mjera prilagodbe je minimizirati rizike koji nastaju uslijed sadašnjih i budućih učinaka klimatskih promjena, a usmjerene su prema ljudima, imovini i prirodnim resursima na administrativnom području Grada Osijeka koji mogu biti ugroženi. Ciklus prilagodbe počinje od pripreme te analize rizika i ranjivosti kao što je prikazano na Slici 12.

Slika 12: Koraci u procesu adaptacije (Izvor: Urban Adaptation Support Tool, CoMO/EEA)

### Metodologija izrade procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena

U izradi procjene ranjivosti i rizika od klimatskih promjena, u okviru Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Osijeka, korišteni su pojmovi i izračuni preuzeti iz IVAVIA metodologije, koja je razvijena okviru projekta RESIN (broj Ugovora: 653522) financiranog iz programa EU - Obzor 2020. Razvijena metodologija se može primijeniti na svakom području ili u kontekstu infrastrukture, ovisno o dostupnosti ključnih pokazatelja i podataka. Ukratko, IVAVIA metodologiju treba tumačiti kao procjenu ranjivosti koja se temelji na riziku.

Dva pitanja prethode izradi procjene ranjivosti i rizika:

- Koji su glavni pokazatelji klimatskih promjena (pokretači) na našem području?

- Koje posljedice klimatskih promjena su najopasnije i predstavljaju najveći rizik za naše područje?

Ključna terminologija:

- Rizik (Risk) – vjerojatnost pojave opasnog događaja ili trenda koji se iskazuje učinkom ako se ostvari. Rizik je rezultat međusobne veze ranjivosti, izloženosti i opasnog događaja;

- Ranjivost (Vulnerability) – na određeni opasni događaj, ovisi o izloženosti, osjetljivosti i sposobnosti prilagodbe;

- Opasni događaj (Hazard) – potencijalni događaj ili trend, koji ima fizički učinak i može utjecati na živote i zdravlje ljudi, ekosustave, gospodarstvo, društvo, kulturu, usluge, infrastrukturu, itd.;

- Trendovi (Stressor) – koji nisu izravno vezani na klimatske promjene, a mogu utjecati i povećati rizik;

- Osjetljivost (Sensitivity) – stupanj do kojeg su sustav ili vrste pod utjecajem klimatskih promjena;

- Izloženost (Exposure) – prisutnost osoba, biljnih i životinjskih vrsta, ekosustava, infrastrukture, gospodarskih, društvenih i ostalih aktivnosti na nekom području koje je izloženo klimatskim promjenama;

- Sposobnost prilagodbe (Adaptive capacity) – mogućnost sustava, institucija, ljudi i ostalih vrsta da se prilagode potencijalnom učinku klimatskih promjena.

Vrijednost ranjivosti za pojedinu mapu učinka tj. određenu prijetnju dobiva se agregiranjem kompozitnih indikatora osjetljivosti i sposobnosti prilagodbe, pri čemu se koristi metoda ponderirane aritmetičke sredine:

Ranjivost=Osjetljivost×ws+Sposobnost prilagodbe×wcws+wc

gdje su

ws, wc – težinski faktori za osjetljivost i sposobnost prilagodbe.

Krajnji rezultat analize je izračun rizika. Iako postoji više metoda za agregaciju komponenti rizika u konačni kompozitni indikator rizika, u analizi ranjivosti i rizika administrativnog područja Grada Osijeka korištena je metoda koja se temelji na IPCC AR 5 pristupu prikazanom shematski na Slici 13.

Slika 13: Struktura mape učinka prema IPCC AR5 pristupu

Ova metoda u jednom koraku izračuna daje rezultat rizika:

Rizik = opasni događaj × wH+ranjivost × wV+izloženost × wEwH+ wV + wE

gdje su:

wH, wV, wE – težinski faktori za prijetnju, ranjivost i izloženost.

### Procjena ranjivosti rizika od klimatskih promjena

U ovom dijelu predstavljen je sažetak s rezultatima izračuna analize ranjivosti i rizika za odabrane prijetnje koje djeluju u odabranim sektorima. Cjelokupna analiza s klimatskim pokazateljima, prognozama i izračunima se nalazi u Prilogu III.

Prepoznate prijetnje tj. opasni klimatski događaji na administrativnom području Grada Osijeka su: toplinski val i poplave uslijed izlijevanja vodotokova, te je analiziran njihov utjecaj na šest sektora: zdravlje, elektroenergetski sustav, vodni resursi/komunalna infrastruktura, gospodarstvo. Na slici 14 prikazane su prijetnje po sektorima.

Slika 14: Identificirane prijetnje i sektori na koje utječu

##### Toplinski val i zdravlje

Uslijed klimatskih promjena, ekstremni događaji poput vrućih dana i tropskih noći postaju sve učestaliji. Toplinski valovi predstavljaju opasnost za stanovništvo uzrokujući i povećanu smrtnost te stoga predstavljaju javnozdravstveni problem. Osobito ugrožene skupine ljudi su mala djeca, kronični bolesnici, starije osobe te ljudi koji rade na otvorenom prostoru. Očekuje se pojava toplinskih valova, prema tome i porast stope smrtnosti.

Procjenjuje se povećanje učestalosti i intenziteta ekstremnih toplinskih valova u budućnosti na području grada Osijeka kao kontinuiteta globalnog zatopljenja, pa je samim time od velikog značaja za budućnost života i zdravlja populacije.

Ekstremni vremenski uvjeti (npr. vrući dani, toplinski valovi) imaju utjecaj na kronične bolesnike, a time i na smrtnost te na promjene u epidemiologiji zaraznih bolesti i ispravnosti vode i hrane.

Pomoću mape učinka na slici 15 definirani su indikatori koji su se koristili u izračunu ranjivosti sektora zdravlja i rizika od prijetnje toplinskog vala.

Slika 15: Mapa učinka za toplinski val u sektoru zdravlje

Prethodno navedenom računskom metodom izračunat je indikator ranjivosti koji za sektor zdravlja iznosi 0,5 (na skali od 0-1), tj. predstavlja umjerenu ranjivost.

Prema dobivenim rezultatima i sukladno definiranoj metodologiji, rizik sektora zdravlja Grada Osijeka od toplinskog vala iznosi 0,43 što ga svrstava u klasu 3 - umjeren rizik.

##### Toplinski val i elektroenergetski sustav

Moguće posljedice toplinskog vala (udara) su veće opterećenje elektroenergetskog sustava ljeti zbog veće potrebe za hlađenjem, viši troškovi za električnu energiju te mogući prekidi napajanja koji mogu utjecati na kvalitetu i dostupnost javnih i ostalih usluga, npr. komunikacije, zdravstvo i vodoopskrba. Iako do sada nije bilo većih problema u elektroenergetskom sustavu na administrativnom području Grada Osijeka, ovaj rizik se razmatra zbog sve viših maksimalnih temperatura koje su posljedica klimatskih promjena. Pomoću mape učinka na slici 16 definirani su indikatori koji su se koristili u izračunu ranjivosti sektora elektroenergetski sustav i rizika od prijetnje toplinskog vala.

Slika 16: Mapa učinka za toplinski val u sektoru elektroenergetskog sustava

Nakon izračunatih kompozitnih indikatora osjetljivosti i sposobnosti prilagodbe, agregirani indikator ranjivosti za sektor elektroenergetskog sustava iznosi 0,33 (na skali od 0-1) i predstavlja malu ranjivost.

Prema dobivenim rezultatima i sukladno definiranoj metodologiji, rizik sektora elektroenergetskog sustava Grada Osijeka od toplinskog vala iznosi 0,37, što ga svrstava u klasu 2 – nizak rizik.

##### Poplave i vodni resursi/komunalna infrastruktura

Na području grada Osijeka, kao i okolici, poplave se bilježe već od 18. st. Od tada je pretvoren dio okolnog močvarnog područja u naselja i poljoprivredna područja, skraćen je tok rijeke Drave, a smanjeno je i inundacijsko područje. Blizina ušća Drave u Dunav pokazala se izuzetno važnom zbog utjecaja uspora. Provedene hidrološke analize od 1926. do 2014. god. pokazale su da na maksimalne vodostaje Drave kod Osijeka veći utjecaj ima protok Dunava nego Drave, a najveći je zajednički utjecaj protoka obiju rijeka. Protok rijeke Drave je u opadanju od kraja 1976. god., dok vode Dunava bilježe porast od 1995. god.

Sve provedene analize potvrđuju da na vodostaje u Osijeku znatno veći utjecaj imaju vode Dunava koje od 1994., odnosno 1995. god. imaju trend porasta za razliku od Drave gdje su maksimalni protoci u opadanju. Upravo je to razlog na kojem se temelji tvrdnja da se vrlo vjerojatno u budućnosti neće, kao što nisu ni do sada, istovremeno dogoditi velike vode na Dravi i Dunavu, što bi za Osijek imalo značajne posljedice.

Prema Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Grada Osijeka identificirana su dva moguća događaja poplave i to najvjerojatniji neželjeni slučaj i događaj s najgorim mogućim posljedicama, oba s vjerojatnošću jednog događaja u razdoblju 2-20 godina.

U slučaju događaja s najgorim mogućim posljedicama ugrožene su stambene jedinice i pojedini objekti kritične infrastrukture za pojedine gradske četvrti i mjesne odbore u dijelu toka rijeke Drave. Ukupno oko 2.000 stanovnika bilo bi ugroženo te će se morati provesti evakuacija slijedom popisa stanovnika na tom području. U odnosu na broj stanovnika na području grada Osijeka bilo bi ugroženo 1,85% stanovnika. Nematerijalna šteta po stanovnike koja bi nastala zbog prekida djelatnosti pravnih osoba prestankom rada kritične infrastrukture na rok dulji od 10 dana procjenjuje se kao neznatna.

U slučaju najvjerojatnijeg neželjenog slučaja došlo bi do plavljenja inundacijskog područja na lijevoj obali rijeke Drave u području Gradskog kupališta Copacabana i dijelu Zoološkog vrta Osijek.

Pomoću mape učinka na slici 17 definirani su indikatori koji će se koristiti u izračunu ranjivosti i rizika.

Slika 17: Mapa učinka za poplave u sektoru vodnih resursa/komunalne infrastrukture

Nakon izračunatih kompozitnih indikatora osjetljivosti i sposobnosti prilagodbe, agregirani indikator  ranjivosti sektora vodnih resursa/komunalne infrastrukture iznosi 0,28 (na skali od 0-1). Prema dobivenim podacima osjetljivost je niska što znači da se ranjivost definira kao mala.

Prema dobivenim rezultatima i sukladno definiranoj metodologiji, rizik sektora vodnih resursa/komunalne infrastrukture Grada Osijeka od poplava iznosi 0,48 što ga svrstava u klasu 3 – umjeren.

##### Poplave i zdravlje ljudi

Pomoću mape učinka na slici 18 definirani su indikatori koji će se koristiti u izračunu ranjivosti i rizika.

Slika 18: Mapa učinka za prijetnju poplave u sektoru zdravlje

Nakon izračunatih kompozitnih indikatora osjetljivosti i sposobnosti prilagodbe, agregirani indikator  ranjivosti sektora zdravlje ljudi iznosi 0,35 (na skali od 0-1). Prema dobivenim podacima osjetljivost je mala, a sposobnost prilagodbe umjerena, pa se ranjivost definira kao mala.

Indikator rizika računat je agregiranjem indikatora prijetnje, izloženosti i ranjivosti.

Izloženost je neznatna jer je mali udio osoba u području izravno izloženom prijetnji s najgorim posljedicama u odnosu na ukupno područje grada Osijeka.

Prema dobivenim rezultatima i sukladno definiranoj metodologiji, rizik sektora zdravlje ljudi Grada Osijeka od poplava iznosi 0,27 što ga svrstava u klasu 3 – nizak.

##### Poplave i gospodarstvo

U novije vrijeme zabilježen je veliki vodostaj rijeke Drave 2002., 2006. i 2013. godine zbog naglog porasta vodostaja rijeke Dunava izazvanih velikim količinama oborina u gornjem toku rijeke.

Poplave na području grada Osijeka nisu nanijele visoke materijalne štete gospodarstvu i infrastrukturi te nije bilo evakuacije, ozlijeđenih niti ljudskih žrtava.

Pomoću mape učinka na slici 19 definirani su indikatori koji će se koristiti u izračunu ranjivosti i rizika.

Slika 19: Mapa učinka za poplave u sektoru gospodarstvo

Nakon izračunatih kompozitnih indikatora osjetljivosti i sposobnosti prilagodbe, agregirani indikator  ranjivosti sektora gospodarstvo iznosi 0,38 (na skali od 0-1). Prema dobivenim podacima osjetljivost je mala, a sposobnost prilagodbe umjerena, pa se ranjivost definira kao mala.

Indikator rizika računat je agregiranjem indikatora prijetnje, izloženosti i ranjivosti.

Izloženost je neznatna jer je mali udio stambenih jedinica u području izravno izloženom prijetnji s najgorim posljedicama u odnosu na ukupno područje grada Osijeka.

Prema dobivenim rezultatima i sukladno definiranoj metodologiji, rizik sektora gospodarstvo Grada Osijeka od poplava iznosi 0,28 što ga svrstava u klasu 3 – nizak.

### Rezultati analize

Na Slici 20 matrično su prikazane sve kombinacije sektora i prijetnji s odgovarajućim vrijednostima ranjivosti i rizika na skali od 1 do 5 gdje 1 označava vrlo nisko, 2 – nisko, 3 – umjereno, 4 – visoko i 5 – iznimno visoko.

Prema analiziranim podacima u 6 promatranih sektora umjerena ranjivost je u sektoru zdravlja.  Umjereni rizici su u istom sektoru od prijetnje toplinskog vala. Ova kombinacija najznačajnija je i potrebno joj je posvetiti najviše pažnje. Stoga će se i većina predloženih mjera odnositi na sektor zdravlja i smanjenje ranjivosti od toplinskog vala. Rizik od poplave umjeren je jedino u sektoru vodni resursi/komunalna infrastruktura, a razlog je veća izloženost javne vodoopskrbe mreže u mogućem poplavnom području.

| RANJIVOST | 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | - Toplinski val i zdravlje |  |  |
|  | 2 |  | - Toplinski val i elektroenergetski sustav - Poplave i zdravlje ljudi - Poplave i gospodarstvo | - Poplave i vodni resursi/komunalna infrastruktura |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | RIZIK |  |  |  |  |

Slika 20: Matrični prikaz ranjivosti i rizika analiziranih kombinacija prijetnji i sektora

## Mjere za prilagodbu klimatskim promjenama

Mjere predložene u ovom poglavlju temelje se na analizi ranjivosti i rizika i podijeljene su prema obrađenim sektorima. Izbor mjera baziran je na strateškim dokumentima Grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i RH iz područja razvoja i adaptacije na klimatske promjene. Također dio mjera temelji se na otvorenoj bazi podataka projekta RESIN (Adaptation Library) financiranog iz Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Europske unije - Obzor 2020.

Mjere su podijeljene po tipu na:

- Institucionalne – obuhvaća donošenje novih ili promjenu postojećih dokumenata (odredbi, odluka, planova, programa) ili organizacijske promjene u nadležnosti Grada Osijeka

- Edukacija i informiranje – odnose se na programe, kampanje i podjelu informacija u kojima sudjeluje Grad Osijek

- Infrastrukturne – obuhvaća investicije u građevinske, komunalne, tehnološke i slične zahvate koje poduzima Grad Osijek samostalno ili u partnerstvu

Također mjere su obrađene po sektorima i poredane su prema rezultatima ranjivosti i rizika. Završno, prikazane su horizontalne mjere koje mogu općenito utjecati na smanjenje ranjivosti i rizika na administrativnom području Grada Osijeka. Za ključne mjere, koje su označene kao prioritetne, procijenjeni su i troškovi provedbe.

### Zdravlje

| Mjera 1 | Naziv mjere | Umrežavanje i nadogradnja sustava monitoringa indikatora u okolišu povezanih s klimatskim promjenama |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Edukacija i informiranje |
| Ključna mjera |  | DA |
| Nositelj aktivnosti |  | Zavod za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Ostali uključeni dionici |  | HZJZ, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 2.000.000,00 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Zavod za javno zdravstvo OB županije Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera ZD-05) Povezivanje sustava svih postojećih praćenja indikatora vezanih za klimatske promjene uz razvoj GIS baze podataka, u koji bi različiti dionici unosili podatke i koristili s različitim ovlastima. Temeljne akcije koje će se provesti u okviru ove mjere su: - Godišnja revizija planova monitoringa i opsega parametara štetnih čimbenika na ljudsko zdravlje vezano za klimatske promjene na temelju rezultata istraživanja i procjene rizika - Definiranje indikatora utjecaja meteo/klimatoloških parametara na zdravlje putem okolišnih medija - Zadatak mjere je olakšati provedbu zdravstvene procjene rizika povezanih s klimatskim promjenama. |

| Mjera 2 | Naziv mjere | Povećanje broja sigurnih točaka u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Infrastrukturna |
| Ključna mjera |  | DA |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Zavod za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Fakultet agrobiotehničkih znanosti Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek Vodovod Osijek |
| Ostali uključeni dionici |  | HZJZ |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 5.000.000,00 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Zavod za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera ZD-06) Povećanje broja sigurnih točaka u slučaju ekstremnih meteo uvjeta (eng. extreme heat free zones) - zasjenjenih punktova u urbanim i ruralnim (polja, gradilišta, itd.) sredinama. Svaka lokacija ima optimalno zasjenjenje u odnosu na prostorni plan, mikroklimatske uvjete i arhitektonski mikrookoliš i minimalno jedno izljevno mjesto sa zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju na javnim površinama. Temeljne akcije koje će se provesti u okviru ove mjere su: - Definiranje prijedloga prioritetnih točaka na javnim površinama (točkama javnih, masovnih okupljanja, područjima rekreacije i sportskih aktivnosti) - Odobrenje od strane multidisciplinarnog tima (arhitekt, prostorni planer, tehnička struka, zdravstvena struka i dr.) - Uspostaviti sustav mjesečne laboratorijske kontrole vode za ljudsku potrošnju na izljevnim mjestima ili raspršivačima aerosola Doprinos mjere je u smanjenju opterećenja zdravstvenog sustava radi preventabilnih posljedica izlaganja ekstremnim vrućinama. |

| Mjera 3 | Naziv mjere | Jačanje svijesti javnosti i ključnih dionika unutar zdravstvene i drugih prioritetnih struka |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Edukacija i informiranje |
| Ključna mjera |  | NE |
| Nositelj aktivnosti |  | Zavod za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Ostali uključeni dionici |  | HZJZ |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 300.000,00 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Zavod za javno zdravstvo Osječko-Baranjske županije Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera ZD-08) - Planiranje radnih paketa za prijenos znanja koje je prilagođeno ulogama ključnih dionika u svrhu promocije pravilnih postupanja, prepoznavanja i praćenja zdravstvenih posljedica povezanih s meteorološko-klimatskim utjecajima - Priprema, promocija i provedba edukativnih radionica za ključne dionike s međunarodnim iskustvom i razmjena iskustava na regionalnoj i nacionalnoj razini |

| Mjera 4 | Naziv mjere | Poboljšati pristup zelenim površinama i povećati održivu lokalnu proizvodnju hrane |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Infrastrukturna |
| Ključna mjera |  | DA |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Gradske ustanove - poduzeća |
| Ostali uključeni dionici |  | Arhitektonski uredi, turistički objekti, udruge |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 250.000,00 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis aktivnosti |  | Mjera obuhvaća: - Analizu mogućnosti postavljanja zelenih krovova i zelenih fasada na stambenim, javnim i turističkim objektima na administrativnom području Grada Osijeka Zeleni krovovi i zelene fasade predstavljaju vrlo učinkovitu zaštitu od toplinskih valova, jer imaju ulogu regulacije topline zbog procesa evapotranspiracije – tj. isparavanja vode s tla, i kroz procese biljaka. Ova mjera je preduvjet za projekt sustavnog ozelenjavanja krovova i fasada na administrativnom području Grada Osijeka. - Korištenje zelenih krovova i urbanih vrtova za edukaciju u školama o utjecajima klimatskih promjena i aktivnostima koje mogu poduzeti - Potpora projektima lokalnog urbanog vrtlarstva i zelenih krovova s ugrađenim sustavom skupljanja kišnice za navodnjavanje i/ili spremnicima za skupljanje vode gdje je to moguće |

### Elektroenergetski sustav

| Mjera 5 | Naziv mjere | Jačanje otpornosti elektrodistribucijske mreže |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Infrastrukturna |
| Ključna mjera |  | NE |
| Nositelj aktivnosti |  | HEP ODS Elektroslavonija Osijek |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Tehnički fakulteti |
| Ostali uključeni dionici |  | Grad Osijek |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Izvor financiranja |  | HEP d.d. |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera E-06) Mjera se odnosi na aktivnosti razvoja kapaciteta za praćenje i brzo otklanjanje negativnih posljedica toplinskih valova na elektroenergetski sustav. - Pri izradi novih planova razvoja distribucijske mreže uzeti u obzir očekivane klimatske promjene i uočene ranjivosti elektroenergetskog sustava - Odrediti najugroženije dijelove postojeće distribucijske mreže s obzirom na uočene ranjivosti i napraviti listu prioritetnih dijelova mreže kod pojave nepovoljnih ekstremnih vremenskih i klimatskih hazarda - Izraditi detaljne analize ranjivosti za najugroženije dijelove postojeće distribucijske mreže s prijedlozima mjera koje će uključivati i tehnoekonomsku analizu - Rezultate provedenih analiza uzeti u obzir pri izradi sektorskih strategija, planova i programa razvoja - Jačati kapacitete svih dionika, posebice novoosnovanih interventnih skupina koristeći sustav stalnog usavršavanja |

### Vodni resursi/komunalna infrastruktura

| Mjera 6 | Naziv mjere | Izrada projektne i planske dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju vodne infrastrukture zaštite od štetnog djelovanja voda |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Institucionalna |
| Ključna mjera |  | DA |
| Nositelj aktivnosti |  | Hrvatske vode Grad Osijek |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Tehnički fakulteti Gradska trgovačka društva |
| Ostali uključeni dionici |  | Grad Osijek |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 2.000.000,00 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera HM-02, Aktivnost HM-02-03) Mjera obuhvaća: - Razvoj modela simulacije velikih voda na većim slivovima i manjim bujičnim vodotocima - Izrada studija prognoza propagacije poplava, utvrđivanje poplavnih zona te rizika i mogućnosti osiguranja prirodnih poplavnih retencijskih područja, prioritizacija poplavnih zona (vjerojatnost poplavljivanja, socio-ekonomski i ekološki utjecaji) te uvrštavanje istih u prostorno-plansku dokumentaciju - Izrada novih i revizija postojećih projekata zaštite od štetnog djelovanja voda i visokih razina mora (procjena učinkovitosti, održivosti te uspješnosti) - Odvojeni sustav odvodnje za oborinske i otpadne vode |

| Mjera 7 | Naziv mjere | Razvoj „zelene i plave infrastrukture“ |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Infrastrukturna |
| Ključna mjera |  | DA |
| Nositelj aktivnosti |  | Hrvatske vode Grad Osijek |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Osječko- baranjska županije Trgovačka društva grada Osijeka Ustanove Grada Osijeka Tehnički fakulteti |
| Ostali uključeni dionici |  | Udruge s područja zaštite okoliša i održivog razvoja |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 5.500.000,00 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi |
| Kratki opis aktivnosti |  | Mjera obuhvaća: - Razvoj „zelene infrastrukture“ - urbani vrtovi/zajednička dvorišta i ozelenjavanje prostora između građevina, urbani parkovi, peri urbani parkovi, zeleni koridori, “kišni vrtovi” i ostali zeleni prostori u urbanim područjima, ozelenjavanje prometne infrastructure; - Prilikom planiranja novih zelenih površina dati prednost drvenastim vrstama koje bolje utječu na smanjenje učinka toplinskih otoka u odnosu na travu koja zahtjeva veliku potrošnju vode; - “Plava infrastruktura” - obnova dionica vodnih tokova sukladno njihovim prirodnim obilježjima toka ili ekoremedijacijskim principima uređenja obnove toka te osiguranje prirodnih nizinskih prostora za kontrolirano plavljenje i zadržavanje/redukciju velikih voda – mjere „prilagodbe poplavama“; - Revitalizacija ‘’brownfield’’ lokacija, tj. obnova područja, zemljišta, nekretnina ili građevina koje su neadekvatno korištene, zapuštene ili napuštene; - Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja zaštitnih nasipa, pragova i sličnih objekata i drugih sustava vezanih uz zaštitu od štetnog djelovanja voda uz prioritetnu primjenu koncepta davanja prostora rijekama i korištenja prirodnih retencija. |

| Mjera 9 | Naziv mjere | Jačanje kapaciteta nadležnih institucija za djelovanje pri pojavama ekstremnih hidroloških prilika |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Institucionalna |
| Ključna mjera |  | NE |
| Nositelj aktivnosti |  | Hrvatske vode |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | VODOVOD-Osijek d.o.o. |
| Ostali uključeni dionici |  | Osječko-baranjska županija Grad Osijek |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Izvor financiranja |  | Hrvatske vode |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera HM-04) - Razvoj scenarija za ekstremne situacije (poplave, suše i dr.) na različitim prostornim i vremenskim skalama za područja na kojima postoji povećani rizik od štetnih posljedica klimatskih ekstrema - Revizija postojećih sustava upravljanja u kritičnim hidrološkim prilikama izazvanim klimatskih ekstremima - Ažuriranje, modifikacija i poboljšanje sustava upravljanja i koordinacije nadležnih institucija prema novim (mogućim) scenarijima i priprema upravljačkih odgovora u svrhu minimalizacije štetnih posljedica |

| Mjera 10 | Naziv mjere | Osigurati dostupnost vode |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Institucionalna |
| Ključna mjera |  | DA |
| Nositelj aktivnosti |  | VODOVOD-Osijek d.o.o. |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Hrvatske vode |
| Ostali uključeni dionici |  | Osječko- baranjska županija Grad Osijek |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 500.000,00 |
| Izvor financiranja |  | Hrvatske vode |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera HM-10) Aktivnosti: - Mapiranje izvora vode izvan sustava javne vodoopskrbe (prirodnih izvora, privatnih bunara, kaptaža i dr.) - Ispitivanja vode i inicijalna procjena rizika za zdravlje i primjenu na mapiranim izvorima vode izvan sustava javne vodoopskrbe - Sveobuhvatna procjena rizika za zdravlje i primjenu na temelju rezultata terenskog uvida, dokumentacije i laboratorijskih analiza - Razmotriti spremnike za skupljanje kišnice za smanjenje poplava i osiguranje sive vode - Uzeti u obzir nadogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi se omogućila ponovna uporaba i skladištenje obrađene vode (tehnološka voda za pranje smeća i bazena na samom uređaju) i izgradnju razdjelne kanalizacije - Osmisliti načine najboljeg iskorištavanja i pohranjivanja viškova vode za periode njezinog nedostatka u obliku akumulacija i slično - Uzeti u obzir pročišćavanje otpadnih voda i njihovu ponovnu uporabu |

### Horizontalne mjere

| Mjera 11 | Naziv mjere | Jačanje stručnih i institucionalnih kapaciteta stručnih dionika u sustavu prostornog uređenja i planiranja |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Institucionalna |
| Ključna mjera |  | NE |
| Nositelj aktivnosti |  | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije Grad Osijek |
| Ostali uključeni dionici |  | Pravne osobe koje se bave izradom planova |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Proračun Osječko-baranjske županije Proračun Grada Osijeka |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera PP-02) te se odnosi na: - Jačanje obrazovnih programa vezanih za ukupnu klimatsku problematiku (klimatska prilagodba i ublažavanje klimatskih promjena) na sveučilištima na kojima se obrazuju budući prostorni planeri - Jačanje programa trajnog stručnog usavršavanja kroz programe nadležnih institucija i izrada praktičnih obrazovnih materijala (smjernice dobre prakse) - Jačanje upravljačkih i regulatornih kapaciteta nadležnih institucija u sustavu prostornog uređenja vezano za osiguranje planiranja i primjene mjera prilagodbe na klimatske promjene u prostornim planovima - Ciljano unaprjeđenje kapaciteta za provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) vezane za analiziranje klimatske ranjivosti i primjenu mjera prilagodbe - Osiguranje adekvatne tehnološke opremljenosti obrazovnih i drugih institucija kao i široke dostupnosti rezultata istraživanja i baza podataka |

| Mjera 12 | Naziv mjere | Integracija mjera prilagodbe u sustav prostornog uređenja i planiranja |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Institucionalna |
| Ključna mjera |  | NE |
| Nositelj aktivnosti |  | Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije Grad Osijek |
| Ostali uključeni dionici |  | Pravne osobe koje se bave izradom planova |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Proračun Osječkobaranjske županije Proračun Grada Oosijeka |
| Kratki opis aktivnosti |  | Ova mjera proizlazi iz Strategije prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Mjera PP-03). Zadatak ove mjere je osigurati uvjete za ugradnju i primjenu potrebnih prostorno planerskih mjera prilagodbe u prostornim planovima. Svrha ove mjere i ciljevi podrazumijevaju: - Prilikom izmjena i dopuna prostornog plana, provjeriti relevantnost prilagodbe klimatskim promjenama i izraditi prijedlog dodatnih izmjena i proračunskih posljedica; - Očuvanje i razvoj regionalne zelene infrastrukture kao i očuvanje ekološki važnih otvorenih (neurbaniziranih) područja; - Primjenu uvjeta uređenja prostora koji će jačati otpornost građevina i uređenog okoliša na ekstremne razine voda; - Planiranje naselja tako da se ublaže utjecaji ekstremnih vrućina i ekstremnih oborina, primarno kroz korištenje sive, zelene i plave infrastrukture (win-win mjera); - Korištenje karti poplavnih rizika kao jedne od bitnih podloga pri utvrđivanju namjene površina; - Integracija mjera prilagodbe za izgrađene dijelove naselja ranjive na klimatske utjecaje u programe i planove urbane sanacije i preobrazbe; - Osigurati da novi Inteligentni prometni sustav i svaka shema iznajmljivanja bicikala te stanica za punjenje električnih vozila koriste materijale koji mogu izdržati klimatske nepogode. |

| Mjera 13 | Naziv mjere | Jačanje osviještenosti i senzibiliziranje javnosti i donositelja odluka na svim razinama |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Edukacija i informiranje |
| Ključna mjera |  | NE |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Trgovačka društva Grada Osijeka Ustanove Grada Osijeka Udruge civilnog društva |
| Ostali uključeni dionici |  | Sveučilište J.J.Strosmayera Osijek |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Grad Osijek |
| Kratki opis aktivnosti |  | - Osmišljavanje i provođenje programa informiranja i edukacije javnosti s naglaskom na ciljane skupine u ranjivim područjima - Osmišljavanje i provođenje programa informiranja za donositelje odluka na svim razinama uprave - Osvješćivanje društvene odgovornosti financijskog sektora i sektora osiguranja u odnosu na klimatske promjene |

| Mjera 14 | Naziv mjere | Edukacije učenika i studenata o klimatskim promjenama |
| --- | --- | --- |
| Tip mjere |  | Edukacija i informiranje |
| Ključna mjera |  | DA |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek Obnovljivi izvori energije Osijek |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Osječko-baranjska županija Sveučilište J.J.Strosmayera Osijek Trgovačka društva Grada Osijeka Ustanove Grada Osijeka Udruge civilnog društva |
| Ostali uključeni dionici |  | Predškolske ustanove Osnovne i srednje škole Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku |
| Razdoblje provedbe |  | 2020. – 2030. |
| Procjena troškova (HRK) |  | 500.000,00 |
| Izvor financiranja |  | EU fondovi Proračun Osječko-baranjske županije Proračun Grada Osijeka Proračuni trgovačkih društva i ustanova Grada Osijeka |
| Kratki opis aktivnosti |  | - Izrada programa edukacije djece, učenika i studenata u ustanovama predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja o klimatskim promjenama, utjecaju i rizicima te mjerama prilagodbe - Izobrazba dionika o klimatskim promjenama, utjecaju i rizicima te mjerama prilagodbe - Razvoj predmeta/kolegija u osnovnim, srednjim školama te fakultetima o utjecaju i rizicima klimatskih promjena, te o mjerama prilagodbe |

## Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo je kompleksna tema koja se provlači kroz nekoliko sektora. U 2019. godini, paketom mjera Čista energija za sve Europljane, Europska unija je u važeću energetsku regulativu unijela obveze praćenja i izvještavanja o implementaciji mjera vezanih uz suzbijanje energetskog siromaštva. Tako je Direktivom 2019/944 o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i izmjeni Direktive 2012/27/EU, za države članice pogođene energetskim siromaštvom predviđena obveza da u svoje nacionalne akcijske planove ili druge odgovarajuće okvire za rješavanje problema energetskog siromaštva ugrade mjere za suzbijanje energetskog siromaštva s ciljem smanjivanja broja energetski siromašnih potrošača. Direktivom se isto tako navodi da su „niska primanja, velika potrošnja energije i loša energetska učinkovitost stambenih objekata relevantni čimbenici za uspostavu kriterija kojima se mjeri energetsko siromaštvo. U svakom slučaju, države članice trebale bi osigurati potrebnu opskrbu energije za ugrožene i energetski siromašne potrošače. Pri tome bi se mogao koristiti integrirani pristup, primjerice u okviru energetske i socijalne politike, a mjere bi mogle uključivati socijalne politike ili mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada.“

Energetski ugroženima se smatraju oni potrošači energije koji po svojim socio-demografskim obilježjima i energetskim pokazateljima koji se vežu na njihovo kućanstvo imaju veću vjerojatnost da budu energetski siromašni od opće populacije, primjerice korisnici socijalne skrbi, umirovljenici, osobe s invaliditetom, kronično bolesni, obitelji sa samohranim roditeljima, starci, samci. Energetsko siromaštvo ima dalekosežne posljedice na zdravlje, socijalni status, obrazovanje, društveni status, a prema podacima koji se mogu naći na stranici Sporazuma gradonačelnika procjenjuje se da je jedan od 10 građana Europske unije pogođen energetskim siromaštvom. Prema podacima dostupnim na istoj stranici: 57 milijuna ljudi ne može održavati svoje domove toplima tijekom zime; 104 milijuna ljudi ne može održavati svoje domove ugodno rashlađenim tijekom ljeta; 52 milijuna ljudi suočava se s kašnjenjem u plaćanju računa za energiju; 10 milijuna ljudi treba pješačiti više od 30 minuta kako bi pristupilo objektima javnog prijevoza.

Kada govorimo o Republici Hrvatskoj podaci koji se mogu pronaći odnose se na 2018. godinu, a prema njima stopa rizika od siromaštva iznosi 19,3 %. Pokazatelj „Osobe u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti“ odnosi se na one osobe koje su u riziku od siromaštva ili su u teškoj deprivaciji ili žive u kućanstvima s niskim intenzitetom rada. Prema tom pokazatelju za 2018. u Republici Hrvatskoj u takvom je položaju bilo 24,8 % osoba. Nadalje, prema podacima Ankete o potrošnji kućanstava, struktura izdataka kućanstava iskazana je s pomoću dvanaest glavnih skupina proizvoda i usluga u skladu s Klasifikacijom osobne potrošnje prema namjeni − COICOP. Promatrano po glavnim skupinama, u 2017. najveći udio u izdacima činili su izdaci za hranu i bezalkoholna pića, 28,2 %. Slijedili su izdaci za stanovanje i potrošnju energenata, 15,7 %, i izdaci za prijevoz, 15,5 %. U ukupnim izdacima udio izdataka za razna dobra i usluge iznosio je 7,6 %, za odjeću i obuću je udio od 7,3 %, za rekreaciju i kulturu te za pokućstvo, opremu za kuću i redovito održavanje kuće udio od 5,5 %, a za komunikacije udio od 5,4 %. Sve ostale skupine u ukupnim izdacima kućanstava imale su udio manji od 5,0 %. Unutar skupine stanovanje i potrošnja energenata najveći udio činili su izdaci za električnu energiju, plin i ostala goriva, 62,8 %, i izdaci za opskrbu vodom i razne usluge vezane za stanovanje, 28,0 %.

Prema rezultatima istraživanja o izdacima kućanstava 9,9 % ljudi živjelo je u kućanstvima koja nisu mogla održavati odgovarajuću toplinu tijekom najhladnijih mjeseci, 30,4 % ljudi živjelo je u kućanstvima koja nisu mogla na vrijeme plaćati račune za komunalne usluge tijekom prethodnih 12 mjeseci, 68,4 % ljudi živjelo je u kućanstvima u kojima su ukupni troškovi stanovanja predstavljali veliki financijski teret, dok je samo 2,1 % ljudi živjelo u kućanstvima u kojima ukupni troškovi stanovanja nisu predstavljali nikakav teret.“

Energetsko siromaštvo korelira s niskim prihodima u kućanstvu, visokom cijenom energenata, i energetski neučinkovitim zgradama te kućanskim uređajima i sustavima grijanja i hlađenja. Mjere koje se najčešće predlažu s ciljem smanjenja energetskog siromaštva vezane su uz povećanje prihoda po kućanstvima, smanjenje cijene energije za krajnjeg potrošača, te povećanje energetske učinkovitosti ovojnice zgrade, sustava grijanja/hlađenja i kućanskih uređaja. S ciljem postizanja „pravedne tranzicije“, ali i ispunjavanja sedmog cilja održivog razvoja „Osigurati pristup pristupačnoj, pouzdanoj, održivoj i modernoj energiji za sve“ ključno je podupirati i provoditi mjere koje sprečavaju nastanak energetskog siromaštva odnosno, doprinose njegovom sprečavanju. Stoga je potrebno posebnu pažnju usmjeriti na mjere koje pozitivno utječu na ugrožene ili posebno ranjive skupine stanovništva.

Energetsko siromaštvu u Hrvatskoj relativno je nova tema o kojoj se tek u zadnjih nekoliko godina govori na razini mjera u javnim politikama, iako je ono kao tema već duže vrijeme prisutno u stručnoj javnosti. U Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. – 2016. energetsko siromaštvo spominje se u mjeri Program energetske obnove obiteljskih kuća 2014.-2020. pri čemu bi jedan od najznačajnijih očekivanih učinaka provedbe ove mjere, između ostaloga, trebao dovesti i do smanjenja energetskog siromaštva i općeg poboljšanja uvjeta stanovanja.

U Četvrtom nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti za razdoblje do kraja 2019. koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila na svojoj sjednici u siječnju 2019. godine jasno se navode dvije mjere za suzbijanje energetskog siromaštva. Jedna od mjera je Izgradnja kapaciteta za suzbijanje energetskog siromaštva koja se proteže kroz sve sektore, dok je druga Program za suzbijanje energetskog siromaštva čije je predviđeno trajanje do 2026. Ovom se mjerom između ostaloga predviđa osmišljavanje i pokretanje sustavnog programa borbe protiv energetskog siromaštva kroz provođenje mjera energetske učinkovitosti. Mjerom se predviđa i uspostava sustava praćenja socio-demografskih i energetskih pokazatelja kojima se opisuje energetsko siromaštvo na nacionalnoj razini, što bi trebalo doprinijeti jasnijem i transparentnijem prikupljanju podatka o ugroženim i energetski siromašnim kućanstvima.

S obzirom na obvezu država članica da izrade i usvoje Nacionalne energetske i klimatske planove za razdoblje od 2012. do 2030. godine, te da planovi trebaju sadržavati mjere za sprečavanje energetskog siromaštva na nacionalnoj razini, Republika Hrvatska je svojim nacrtom NIEKP-a predvidjela mjere za suzbijanje energetskog siromaštva prema Programu za suzbijanje energetskog siromaštva. Ciljevi Programa za suzbijanje energetskog siromaštva su: osiguranje energetskog savjetovanja za sve energetski siromašne građane RH; uspostava sustava mjerenja i praćenja pokazatelja kojima se opisuje energetsko siromaštvo na nacionalnoj razini; uspostava sustava povećanja energetske učinkovitosti na razini energetski siromašnih kućanstava i kućanstava u riziku od energetskog siromaštva.

U slučaju da država članica utvrdi da postoji znatan broj kućanstava u energetskom siromaštvu, trebala bi u svoj plan uključiti nacionalni okvirni cilj smanjenja energetskog siromaštva.“ Ujedno, člankom 24. Direktive 2012/27/EU, predviđeno je da države članice izvještavaju o napretku u ostvarenju nacionalnog okvirnog cilja za smanjenje broja kućanstava u energetskom siromaštvu; te da daju kvantitativne informacije o broju kućanstava u energetskom siromaštvu, kao i informacije o politikama i mjerama za rješavanje problema energetskog siromaštva.

Jedan od najvećih izazova kada govorimo o energetskom siromaštvu i implementaciji mjera za njegovo sprečavanje je određivanje jasnih kriterija ugroženih ili ranjivih skupina građana. Zakon o energiji (NN, broj: 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18) kategoriju ugroženi kupac definira kao kupca energije iz kategorije kućanstva koji zbog svog socijalnog položaja i/ili zdravstvenog stanja ima pravo na isporuku energije prema posebnim uvjetima. Sukladno navedenoj definiciji Vlada Republike Hrvatske je 2015. godine usvojila Uredbu o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN, broj 140/2015), koja definira naknadu za ugroženog kupca energenata, a koja iznosi 200 kuna mjesečno. Status ugroženog kupca, odnosno pravo na sufinanciranje troškova električne energije može ostvariti kao korisnik zajamčene minimalne naknade ili kao korisnik osobne invalidnine, pri čemu su te dvije kategorije međusobno isključujuće i korisnik ne može ostvariti naknadu po obje osnove.

Međutim, navedeni kriteriji nisu dovoljno sveobuhvatni, te su isključujući za cijeli niz potencijalnih korisnika. Stoga je kao jedan od ključnih izazova u implementaciji mjera sprečavanja energetskog siromaštva svakako određivanje jasnijih kriterija za ugrožene odnosno ranjive skupine građana, te uključivanje tih kriterija u postojeće zakonodavstvo i izrada metodologije prikupljanja i praćenja podataka o energetskom siromaštvu.

S obzirom na predviđene mjere u NIEKP, jedinice lokalne samouprave bi trebale sudjelovati u izgradnji kapaciteta za suzbijanje energetskog siromaštva na način da osiguraju tehničku i administrativnu podršku energetski siromašnim kućanstvima s ciljem osnaživanja kućanstava za korištenje različitih mjera za povećanje energetske učinkovitosti zgrada i kućanstava. Slijedom navedenoga predviđene su mjere navedene u nastavku.

| Mjera 1 | Naziv mjere | Sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Centar za socijalnu skrb Osijek Grad Osijek |
| Ostali uključeni dionici |  | Udruge civilnog društva |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. - 2030. |
| Izvor financiranja |  | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost |
| Kratki opis/komentar |  | U sklopu mjere sufinancirat će se provedba mjera energetske obnove obiteljskih kuća u vlasništvu ili suvlasništvu ranjivih skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva. Također, u sklopu mjere sufinancirat će se provedba i drugih mjera energetske učinkovitosti u energetski siromašnim kućanstvima, primjerice zamjena kućanskih uređaja po sistemu „staro za novo“, unaprjeđenje ili zamjena sustava grijanja (poboljšana učinkovitosti sustava grijanja i zamjena energenata - naročito električne energije i loživog ulja) okolišno, ekonomski i energetski povoljnijima, a poglavito sustavima koji koriste obnovljive izvore energije te provedba drugih tehničkih mjera energetske učinkovitosti. |

| Mjera 2 | Naziv mjere | Male mjere EnU za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva |
| --- | --- | --- |
| Nositelj aktivnosti |  | Grad Osijek |
| Početak i kraj provedbe |  | 2020. - 2030. |
| Partneri u provođenju aktivnosti |  | Centar za socijalnu skrb Osijek |
| Ostali uključeni dionici |  | Udruge civilnog društva Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku |
| Izvor financiranja |  | Grad Osijek |
| Kratki opis/komentar |  | Provedba malih mjera EnU kod ranjivih skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva. |

## Mogući izvori financiranja

U ovom poglavlju navedeni su mogući izvori financiranja za mjere ublažavanja i prilagodbe.

### Lokalni i regionalni izvori financiranja

  - Proračun Grada Osijeka

  - Proračun Osječko-baranjske županije

  - Proračun poduzeća kojima je Grad Osijek osnivač, vlasnik ili suvlasnik

### Nacionalni izvori financiranja

  - Proračun nadležnog ministarstva

Ministarstva u svojim proračunima često alociraju određena sredstva za financiranje mjera smanjenja utjecaja klimatskih promjena kao i povećanja energetske učinkovitosti. Korisnici tih sredstava često su jedinice lokalne samouprave te javne ustanove na lokalnoj i regionalnoj razini.

  - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Modernizacijski fond koji se financira sredstvima osiguranim od prodaje emisijskih jedinica, a kojim na nacionalnoj razini upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i čiji je cilj pružiti potporu ulaganjima u proizvodnju i uporabu električne energije iz obnovljivih izvora; za poboljšanje energetske učinkovitosti; za skladištenje energije i modernizaciju energetskih mreža;  za potporu pravednom prijelazu.

Prikupljanjem izvanproračunskih prihoda po principu „onečišćivač plaća“ sukladno važećim zakonima i pravilnicima omogućuje se sufinanciranje programa i projekata zaštite okoliša i energetske učinkovitosti čiji je cilj sprečavanje daljnjeg onečišćenja okoliša, saniranje postojećih onečišćenja te održivo korištenje prirodnih resursa, kao i organizacija sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada.

  - Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. Kreditiranjem, osiguranjem izvoza od političkih i komercijalnih rizika, izdavanjem garancija te poslovnim savjetovanjem, HBOR gradi mostove između poduzetničkih ideja i njihovih ostvarenja s ciljem osnaživanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Financijski mehanizmi koje nudi HBOR su raznoliki: krediti, ESIF krediti, garancije, izvozno – kreditno osiguranje, fondovi rizičnog kapitala, dokumentarni akreditivi, leasing. Kamatne stope kao i rokovi otplate razlikuju se ovisno o vrsti krajnjeg korisnika i investicije.

  - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)

Osnovana je s ciljem kreiranja jedinstvenog sustava koji će poduzetnicima pružiti podršku kroz sve razvojne faze njihovog poslovanja – od istraživanja i razvoja ideje, pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište. Financijski instrumenti koji su putem HAMAG-BICRA dostupni poduzetnicima su zajmovi i jamstva, a s obzirom na trenutnu ekonomsku situaciju i sve veću oskudnost javnih resursa, očekuje se da će financijski instrumenti imati još značajniju ulogu u budućnosti.

### Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF)

Više od polovine sredstava Europske unije usmjerava se preko pet europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF).

ESIF je usmjeren na pet područja:

- pametnija Europa (inovacije, digitalizacija, ekonomska transformacija i potpora malim i srednjim poduzećima);

- zelenija i Europa slobodna od emisija CO2 (implementacija Pariškog sporazuma, energetska tranzicija, OIE i borba protiv klimatskih promjena);

- povezanija Europa (strateški prijevoz i digitalne mreže);

- socijalna Europa (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključenje i jednak pristup zdravstvenoj njezi);

- Europa povezana s građanima (lokalne razvojne strategije i održivi urbani razvoj).

Europski strukturni i investicijski fondovi su:

  - Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) – promiče uravnoteženi razvoj u različitim regijama Europske unije;

  - Europski socijalni fond (ESF) – podržava projekte povezane sa zapošljavanjem diljem Europe i ulaže u europski ljuski kapital – radnike, mlade i sve koji traže posao;

  - Kohezijski fond (KF) – ulaže u projekte povezane s prijevozom i okolišem u zemljama čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90 % prosjeka Europske unije;

  - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) – usmjeren je na rješavanje posebnih izazova s kojima se suočavaju ruralna područja Europske unije;

  - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) – ribarima pomaže u prihvaćanju održivih ribolovnih praksi, a priobalnim zajednicama u diversifikaciji njihovih gospodarstava, čime se poboljšava kvaliteta života na europskim obalama;

  - Fond za pravednu tranziciju – jedan od stupova Mehanizma za pravedniju tranziciju u razdoblju 2021.-2027. čiji je cilj osigurati pravednu tranziciju prema klimatski neutralnom gospodarstvu.

### Europski programi teritorijalne suradnje

Jedan od glavnih ciljeva kohezijske politike Europske unije je teritorijalna suradnja među državama članicama koja se financira putem INTERREG programa teritorijalne suradnje. S obzirom na prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i migracije, Fond za unutarnju sigurnost te Instrument za upravljanje granicama i vize, vidljivo je da će se program teritorijalne suradnje nastaviti i u novom programskom razdoblju 2021.-2027., pri čemu u trenutku kada nisu završeni pregovori za novi višegodišnji financijski okvir nije moguće predvidjeti koliko će sredstava biti alocirano na program teritorijalne suradnje.

U okviru programa teritorijalne suradnje država članica Europske unije razlikuju se tri tipa suradnje:

INTERREG A

Program prekogranične suradnje država članica Europske unije. Cilj ovog programa je pokušati riješiti izazove koji su zajednički utvrđeni u pograničnim regijama istovremeno poboljšavajući proces suradnje među državama članicama. Program podržava suradnju između regija NUTS III iz najmanje dvije različite države članice koje su izravno na granici, odnosno graniče sa susjednim zemljama.

U programskom razdoblju 2014.-2020. Republika Hrvatska je u okviru INTERREG A programa sudjelovala u sljedećim programima: Program prekogranične suradnje Hrvatska - Italija 2014.-2020.; Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.; Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.; IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.; IPA Program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014.-2020.

INTERREG B

Program transnacionalne suradnje, poznat kao INTERREG B, uključuje regije iz nekoliko zemalja EU-a koje tvore veća područja. Cilj je promovirati bolju suradnju i regionalni razvoj unutar Unije zajedničkim pristupom rješavanju zajedničkih problema. INTERREG B podržava širok raspon projektnih ulaganja koja se odnose na inovacije, okruženje, dostupnost, telekomunikacije, urbani razvoj itd.. Transnacionalni programi dodaju važnu dodatnu europsku dimenziju regionalnom razvoju, razvijenu iz analize na europskoj razini, vodeći do dogovorenih prioriteta i koordiniranih strateških odgovora.

U programskom razdoblju 2014.-2020. Republika Hrvatska je u okviru INTERREG B programa sudjelovala u sljedećim programima: Program Adrion; Program Dunav; Program Srednja Europa.

INTERREG C

Program međuregionalne suradnje djeluje na paneuropskoj razini i pokriva sve države članice EU-a i još mnogo toga. Izgrađuje mreže za razvijanje dobrih praksi i potiče razmjenu i prijenos iskustava uspješnih regija. Cilj programa je prijenos znanja i praksi iz razvijenih regija u regije u razvoju. Najudaljenije regije u jednom programu suradnje mogu kombinirati mjere u okviru prekogranične i mjere u okviru transnacionalne suradnje. Treće zemlje također mogu sudjelovati u programima suradnje.

U programskom razdoblju 2014.-2020. INTERREG C je obuhvaćao 4 međuregionalna programa suradnje Interreg EUROPE, INTERACT, URBACT i ESPON.

Program suradnje INTERREG EUROPE je program transfera znanja u području javnih politika usmjeren prema europskim tijelima javne vlasti. Zemlje korisnice: države članice EU, Norveška, Švicarska.

INTERACT III europski je program stvoren posebno za pomoć programima europske teritorijalne suradnje (ETC). INTERACT pomaže upravljačkim tijelima, tijelima za reviziju, provedbenim tijelima programa suradnje i posredničkim tijelima prve razine da razumiju pravila EU definirana u razdoblju 2014.-2020. s ciljem poboljšanja upravljanja tim programima. U okviru INTERACT dostupna je edukacija i alati, a program potiče umrežavanje unutar zajednice teritorijalne suradnje i šire. Zemlje korisnice: države članice EU, Norveška, Švicarska.

Program suradnje ESPON 2020 je paneuropski istraživački program koji različitim dionicima pruža znanstvene informacije putem teritorijalnih istraživanja i analiza. Opći cilj ESPON-a za 2020. godinu bio je podržati razvoj regija u skladu s kohezijskom politikom EU kao i nacionalnim razvojnim politikama osiguravajući da su gradovi i regije u Europi dobro informirani. Zemlje korisnice: države članice EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska.

URBACT III 2014.-2020. omogućuje okvir za suradnju između lokalnih i regionalnih tijela koja se suočavaju sa sličnim urbanim izazovima. U cilju pronalaženja zajedničkih rješenja za održivi i integrirani urbani razvoj u Europi, URBACT III podržava gradove razmjenom informacija i identificiranjem dobre prakse. Zemlje korisnice: države članice EU, Norveška i Švicarska.

### Ostali europski programi financiranja

  - Obzor Europa

Program za istraživanje i inovacije temelji se na tri stupa:

Stup I. „Otvorena znanost” čiji je cilj osigurati nastavak potpore izvrsnoj znanosti iz Obzora 2020. s pristupom „odozdo prema gore” radi jačanja vodeće uloge Unije u području znanosti, visokokvalitetnog znanja i razvoja vještina.

Stup II. „Globalni izazovi i industrijska konkurentnost” koji je usmjeren na globalne izazove i industrijske tehnologije uz pristup „odozgo prema dolje”, radi rješavanja izazova Unijine te globalne politike i konkurentnosti. Oni su integrirani u pet klastera („zdravlje”, „uključivo i sigurno društvo”, „digitalizacija i industrija”, „klima, energija i mobilnost” te „hrana i prirodni resursi”). Klasteri su u skladu s prioritetima politike Unije i globalne politike (ciljevima održivog razvoja) i njihovi glavni pokretači su suradnja i konkurentnost. Integracija u klastere, od kojih svaki ima niz područja djelovanja, namijenjena je poticanju interdisciplinarne, međusektorske, horizontalne i međunarodne suradnje, čime će se postići veći učinak i bolje iskoristiti potencijal za inovacije, koji je često najveći na sjecištima disciplina i sektora.

Treći stup Programa čine misije koje će se oblikovati u kontekstu strateškog planiranja. Misije bi trebale imati ambiciozne, ali vremenski ograničene i ostvarive ciljeve te informirati javnost i uključiti je prema potrebi.

  - LIFE

Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, prirode i klime. Cilj LIFE programa je doprinijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.

Program LIFE jedini je fond Unije u cijelosti namijenjen ciljevima koji se odnose na okoliš i klimu, uključujući prelazak na čistu energiju. On je usmjeren na nišu između programa Unije kojima se podržavaju istraživanje i inovacije s jedne strane i programa Unije kojima se financira opsežno uvođenje mjera s druge strane.

U novom programskom razdoblju 2021.-2027. Program će se provoditi na način koji osigurava njegovu usklađenost s Europskim fondom za regionalni razvoj, Europskim socijalnim fondom+, Kohezijskim fondom, Europskim poljoprivrednim fondom za ruralni razvoj i Europskim fondom za pomorstvo i ribarstvo, programom Obzor Europa, Instrumentom za povezivanje Europe i fondom InvestEU, kako bi se stvorile sinergije, posebice u pogledu strateških projekata za prirodu i strateških integriranih projekata, te radi potpore prihvaćanju na tržištu i reproduciranju rješenja razvijenih u okviru Programa.

Iako se aktivnosti u sklopu programa LIFE bave određenim problemima izravno na terenu, glavni je učinak programa neizravan: potpora djelovanjima manjeg opsega namijenjenima pokretanju, proširenju ili ubrzanju održive proizvodnje, distribucije i potrošnje putem:

- olakšavanja razvoja i razmjene najboljih praksi i znanja;

- razvoja kapaciteta i ubrzanja provedbe zakonodavstva i politika koji se odnose na okoliš i klimu;

- pomoći dionicima da ispitaju tehnologije i rješenja manjeg opsega;

- mobiliziranja financiranja iz drugih izvora.

Programom LIFE Europska unija želi doprinijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će doprinijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo koje učinkovito iskorištava resurse kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava.

Provedbom LIFE projekata doprinosi se održivom razvoju i postizanju ciljeva iz Strategije Europa 2020, Sedmog Akcijskog plana za okoliš i drugih relevantnih EU strategija i planova na području okoliša i klimatskih aktivnosti.

### Europske banke i fondovi:

  - Instrument za povezivanje Europe (CEF)

Moderna, čista, pametna, održiva, sigurna i zaštićena infrastruktura pružit će osjetne koristi europskim građanima i poduzećima, omogućujući im da na učinkovit način putuju, šalju robu i imaju pristup energiji i kvalitetnim digitalnim uslugama. U tu svrhu CEF podržava ulaganja u prometnu, energetsku i digitalnu infrastrukturu putem razvoja transeuropskih mreža (TEN). U razdoblju 2021.-2027. predlaže se promicanje prekogranične suradnje u području proizvodnje obnovljive energije. Fokus je CEF-a na projektima s najvećom europskom dodanom vrijednošću; on je katalizator koji usmjerava ulaganja u projekte s prekograničnim učinkom i interoperabilne sustave i usluge na europskoj razini, za koje je nužna kontinuirana potpora nakon 2020.. CEF-ovim učinkovitim načinom rada rješavaju se tržišni nedostaci i pomaže pomoću poluge osigurati ulaganja iz drugih izvora, posebno iz privatnog sektora, u sinergiji i komplementarnosti s InvestEU-om i drugim programima Unije.

- Europski fond za energetsku učinkovitost (EEEF)

Financijski instrument koji ima za cilj podržati ciljeve Europske unije za promicanje održivog energetskog tržišta i zaštite klime. EEEF financira razvoj projekata i ulaganja u projekte u području energetskih ušteda, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije naročito u urbanim područjima. Fond nudi zajmove, garancije ili sudjelovanje u kapitalu u projektima koje pokreću javne vlasti, javna tijela ili ESCO tvrtke koje rade na javnom ugovoru.

  - MLEI-PDA

Usmjeren je na manje projekte. Podupire razvoj samostalnih ili zajedničkih projekata za lokalne i regionalne javne vlasti koji surađuju s financijskim institucijama i fond menadžerima na mobilizaciji sredstava za pokretanje investicija u projekte održive energije.

Projekti omogućavaju tri glavna cilja: poticanje energetske učinkovitosti i poticanje na racionalno korištenje izvora energije; povećanje korištenja novih i obnovljivih izvora energije, kao i poticanje energetske diversifikacije; poticanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u području prometa.

Ovaj financijski instrument zapravo nadopunjuje financijski instrument ELENA-u.

  - Europski fond za strateška ulaganja (EFSU)

Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) okosnica je Plana ulaganja za Europu. Cilj mu je riješiti problem nedostatka povjerenja i ulaganja koji je posljedica gospodarske i financijske krize te iskoristiti likvidnost koju posjeduju financijske institucije, trgovačka društva i pojedinci u vrijeme kada su javni resursi sve oskudniji.

Komisija surađuje sa svojim strateškim partnerom, Grupom Europske investicijske banke (EIB). EFSU podržava strateška ulaganja u ključnim područjima kao što su infrastruktura, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, istraživanje i inovacije, zaštita okoliša, poljoprivreda, digitalne tehnologije, obrazovanje, zdravstvo i socijalni projekti. Pružanjem rizičnog financiranja pomaže i pokretanje, rast i razvoj malih poduzeća.

  - Europska investicija banka (EIB)

Europska investicijska banka (EIB) u zajedničkom je vlasništvu država članica EU-a. Njezina je uloga:

- dati poticaj zapošljavanju i gospodarskom rastu u Europi;

- podržati mjere za ublažavanje klimatskih promjena;

- promicati politike EU-a izvan granica EU-a.

Natural Capital Financing Facility (NCFF) je financijski instrument za povoljno financiranje „zelenih projekata“ koji je uspostavila Europska investicijska banka (EIB) u suradnji s LIFE programom.

### Instrumenti posebne potpore:

  - Europski instrument za lokalnu energetsku podršku (ELENA)

Program ELENA potpora je ulaganjima u energetsku učinkovitost i održivi transport. Riječ je o zajedničkoj inicijativi EIB-a i Europske komisije u sklopu programa Obzor 2020. ELENA pruža potpore za tehničku pomoć usmjerenu na provedbu projekata i programa energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i gradskog prijevoza.

Potpora se može koristiti za financiranje troškova vezanih uz izvedivost i tržišne studije, strukturiranje programa, poslovne planove, energetske preglede i financijsko strukturiranje, kao i za pripremu natječajnih postupaka, ugovornih dogovora i jedinica za provedbu projekata.

  - Zajednička pomoć za potporu projektima u europskim regijama (JASPERS)

JASPERS je inicijativa Europske komisije u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB-om) i Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD-om) za podršku infrastrukturnim projektima. Objedinjuje ekspertizu i resurse relevantne za kohezijsku politiku, a cilj mu je pružiti tehničku pomoć državama članicama u pripremi velikih infrastrukturnih projekata te tako poboljšati kvalitetu, kvantitetu i brzinu provedbe projekata koji se natječu za sredstva fondova EU.

  - Zajednička akcija za podršku inicijativama za mikrofinanciranje u Europi (JASMINE)

JASMINE je inicijativa Europske komisije koja nadopunjava inicijativu JEREMIE (Zajednički europski resursi za mikro, mala i srednja poduzeća) te omogućava državama članicama i regijama da dio sredstava Strukturnih fondova usmjere u financijske proizvode namijenjene isključivo malim i srednjim poduzetnicima.

Za financiranje „zelenih“ projekata koji zadovoljavaju NCFF kriterije, EIB je HBOR-u odobrio kredit u visini 15 milijuna eura. Glavna prednost korištenja ovih sredstava je mogućnost bolje pripreme projekata. Naime, potencijalnim korisnicima nudi se i besplatna tehnička pomoć za savjetodavne usluge kako bi im se olakšala priprema projekata u skladu s kriterijima programa.

### Alternativni izvori financiranja

  - Javno-privatno partnerstvo (JPP)

Javno-privatno partnerstvo (JPP) je zajedničko, kooperativno djelovanje javnog sektora s privatnim sektorom u proizvodnji javnih proizvoda ili pružanju javnih usluga. Javni sektor se javlja kao proizvođač i ponuđač suradnje – kao partner koji ugovorno definira vrste i obim poslova ili usluga koje namjerava prenijeti na privatni sektor i koji obavljanje javnih poslova nudi privatnom sektoru. Privatni sektor se javlja kao partner koji potražuje takvu suradnju, ako može ostvariti poslovni interes (profit) i koji je dužan kvalitetno izvršavati ugovorno dobivene i definirane poslove. Cilj javno-privatnog partnerstva je ekonomičnija, djelotvornija i učinkovitija proizvodnja javnih proizvoda ili usluga u odnosu na tradicionalan način pružanja javnih usluga.

  - Ugovaranje energetske usluge (ESCO/EPC)

ESCO je skraćenica od Energy Service Company, a EPC od Energy Performance Contracting. ESCO predstavlja generičko ime koncepta na tržištu usluga na području energetike koje obuhvaća razvoj, izvedbu i financiranje projekata s ciljem poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova za pogon i održavanje. Cilj svakog projekta je smanjenje troškova za energiju i održavanje ugradnjom nove učinkovitije opreme i optimiziranjem energetskih sustava, čime se osigurava otplata investicije kroz ostvarene uštede u razdoblju od nekoliko godina ovisno o klijentu i projektu. Korisnici ESCO usluge mogu biti dionici iz privatnog ili javnog sektora.

  - Revolving fondovi

Financijski mehanizmi specijalizirani za financiranje jasno definiranih vrsta projekata koji se osnivaju multilateralnim sporazumom između državnih/međunarodnih ustanova i financijskih institucija. Nekoliko je različitih modela, odnosno načina na koji se fond može osnovati i financirati. Prvi model uključuje sporazum između države i komercijalnih banaka o osnivanju revolving fonda, pri čemu se sredstva prikupljaju iz državnog proračuna ili putem namjenskog poreza. Inicijalna, obično bespovratna sredstva fonda mogu osigurati međunarodne institucije poput Globalnog fonda za okoliš (GEF) ili Svjetske banke. Komercijalnim bankama se za financiranje projekata energetske učinkovitosti odobravaju beskamatni krediti iz samog fonda što rezultira kamatnim stopama znatno povoljnijim od tržišnih. Međutim, banke imaju pravo traženja kreditnog osiguranja u obliku financijske ili materijalne imovine zajmoprimca. Krajnji korisnici mogu biti javne tvrtke, ustanove i jedinice lokalne samouprave, mali i srednji poduzetnici te ESCO kompanije. Drugi model razlikuje se od prvog prvenstveno načinom financiranja i smanjenom ulogom države. Umjesto beskamatnih sredstava, komercijalnim bankama se omogućava korištenje garancije koju obično izdaju međunarodne institucije poput GEF-a. Na temelju garancije za koju plaćaju određenu kamatu banke plasiraju komercijalne kredite po kamatnim stopama nižim od tržišnih.

  - Crowdfunding/Crowdinvesting

Crowdfunding je način prikupljanja sredstava putem donacija, većinom malih iznosa, od velikog broja ljudi. Proces se odvija putem interneta, a cilj je uključiti veći broj ljudi različitim motivacijskim faktorima koji malim uplatama kumulativno dovode do značajnog iznosa dovoljnog za realizaciju čak i velikih projekata.

  - Etična razvojna banka

Primarni cilj etičnih banaka je ulaganje u razvoj zajednice kroz projekte koji su financijski, društveno i okolišno održivi. Korisnici usluga takve banke su i pravne i fizičke osobe.

  - Energetske zadruge

Energetske zadruge su udruženja pojedinaca, kompanija, javnih ustanova, lokalnih samouprava povezanih prema lokaciji koji zajedno razvijaju projekte obnovljivih izvora energije. Zajedničkim ulaganjem smanjuje se rizik investicije i dijeli se dobit od projekta. Energetske zadruge organizirane su na način da se za sva pitanja upravljanja zadrugom vrši demokratski način odlučivanja. Cilj takvih zadruga je promovirati obnovljive izvore energije u vlasništvu lokalnih zajednica. Na taj način se omogućava jednostavnija implementacija mjera energetske učinkovitosti usmjerena na lokalnu zajednicu zbog toga što zadruge mogu ostvariti veću pregovaračku moć, veći opseg znanja i djelovati na višoj razini nego pojedinac.

  - Ostali alternativni mehanizmi financiranja

Krediti s niskom kamatnom stopom (engl. Soft loans), garancije, darovnice.

## Zaključak

SECAP Grada Osijeka donosi ukupno 25 mjera ublažavanja i 14 mjera prilagodbe na klimatske promjene koje će se provoditi od 2020. do 2030 godine. Mjere ublažavanja provedene do 2030. godine rezultirat će sa smanjenjem emisije CO2 u 2030. godini od 42,15 % u odnosu na baznu godinu 2010. čime se zadovoljava cilj od 40 % prema Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.

Na slici 21 prikazana je relativna promjena emisija CO2 za tri promatrana sektora, tj. promjena u odnosu na 2010. a koja će se ostvariti u 2030. U sektoru zgradarstva emisije su manje za 57,7 %, u sektoru prometa su veće za 42,51 %,  a u sektoru javne rasvjete manje za 86,93 %.

Slika 21: Relativna promjena emisija CO2 po sektorima za 2030. u odnosu na 2010.

U sektoru zgradarstva odabrano je 13 mjera od kojih su većina postojeće mjere iz usvojenih Akcijskih i Godišnjih planova energetske učinkovitosti. Pored već započete integralne energetske obnove javnog,  stambenog i komercijalnog sektora, planira se snažno uvođenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije, zamjena postojećih sustava grijanja na fosilna goriva s obnovljivim izvorima, povećanje učinkovitosti daljinskog grijanja i niz netehničkih mjera edukacija i promocije.

U sektoru prometa predviđeno je ukupno 9 mjera koje obuhvaćaju elektrifikaciju javnog i privatnog prometa, korištenje vozila na električni pogon ili alternativni pogon s nultim emisijama CO2, modernizaciju javnog prijevoza i poticanje nemotoriziranog prometa.

U sektoru javne rasvjete, iako najmanje doprinosi ukupnim emisijama CO2, kroz predviđenu daljnju modernizaciju znatno će se smanjiti neizravne emisije CO2 uslijed potrošnje električne energije.

Važan preduvjet za smanjenje neizravnih emisija CO2 nastalih potrošnjom električne energije je planirano povećanje udjela obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije na svim razinama, čime će se do 2030. godine znatno smanjiti emisijski faktor za električnu energiju proizvedenu u Hrvatskoj.

U sklopu SECAP-a Grada Osijeka izrađena je i Analiza ranjivosti i rizika na učinke klimatskih promjena koja na osnovu postojećih dokumenata i studija te budućih scenarija daje sliku najranjivijih sektora i najvećih rizika.

Rezultati su pokazali umjerenu ranjivost sektora zdravlja i umjeren rizik od prijetnje toplinskog vala. Većina predloženih mjera odnosi se na sektor zdravlja i smanjenje ranjivosti od toplinskog vala. Rizik od poplave umjeren je jedino u sektoru vodni resursi/komunalna infrastruktura, a razlog je veća izloženost javne vodoopskrbe mreže u mogućem poplavnom području.

Ključne mjere prilagodbe na klimatske promjene (eng. Key activities) koje su identificirane kao mjere od velike važnosti i imaju prioritet su:

- Umrežavanje i nadogradnja sustava monitoringa indikatora u okolišu povezanih s klimatskim promjenama;

- Povećanje broja sigurnih točaka u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta;

- Poboljšati pristup zelenim površinama i povećati održivu lokalnu proizvodnju hrane;

- Izrada projektne i planske dokumentacije za izgradnju, rekonstrukciju i dogradnju vodne infrastrukture zaštite od štetnog djelovanja voda;

- Razvoj „zelene i plave infrastrukture“;

- Osigurati dostupnost vode;

- Edukacija učenika i studenata o klimatskim promjenama.

## Popis slika

Slika 1: Upravna tijela Grada Osijeka	12

Slika 2 Plakat za Dan mobilnosti grada Osijeka	18

Slika 3 Letak za održivo gospodarenje otpadom u gradu Osijeku	18

Slika 4 Logo projekta Education for Sustainability – Green&Energy efficient schools	19

Slika 5: Usporedba emisija CO2 sektora zgradarstva u baznoj i kontrolnoj godini	24

Slika 6: Odnos emisija CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini po vrsti pogonskog goriva	26

Slika 7: Ukupne emisije CO2 – po sektorima (2010. i 2018.)	28

Slika 8: Projekcija dostizanja cilja smanjenja emisija za 40 % do 2030. godine u odnosu na 2010. – S1	31

Slika 9: Udjeli u emisijama CO2 prema sektorima u 2030. – S1	31

Slika 10: Projekcija dostizanja cilja smanjenja emisija za 40 % do 2030. godine u odnosu na 2010. – S2	33

Slika 11: Udjeli u emisijama CO2 prema sektorima u 2030. – S2	33

Slika 12: Koraci u procesu adaptacije (Izvor: Urban Adaptation Support Tool, CoMO/EEA)	56

Slika 13: Struktura mape učinka prema IPCC AR5 pristupu	57

Slika 14: Identificirane prijetnje i sektori na koje utječu	58

Slika 15: Mapa učinka za toplinski val u sektoru zdravlje	59

Slika 16: Mapa učinka za toplinski val u sektoru elektroenergetskog sustava	60

Slika 17: Mapa učinka za poplave u sektoru vodnih resursa/komunalne infrastrukture	62

Slika 18: Mapa učinka za prijetnju poplave u sektoru zdravlje	63

Slika 19: Mapa učinka za poplave u sektoru gospodarstvo	64

Slika 20: Matrični prikaz ranjivosti i rizika analiziranih kombinacija prijetnji i sektora	65

Slika 21: Relativna promjena emisija CO2 po sektorima za 2030. u odnosu na 2010.	89

## Popis tablica

Tablica 1: Potrošnja energije i emisija CO2 po sektorima i energentima, bazna 2010. godina	22

Tablica 2: Potrošnja energije i emisija CO2 po sektorima i energentima, kontrolna 2018. godina	23

Tablica 3: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – sektor zgradarstva	24

Tablica 4: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – sektor javne rasvjete	25

Tablica 5: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – sektor prometa	25

Tablica 6: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – po vrsti pogonskog goriva	26

Tablica 7: Emisije CO2 u baznoj 2010. i kontrolnoj 2018. godini – po sektorima	27

Tablica 8: Emisijski faktori za električnu energiju	29

Tablica 9: Usporedba emisije CO2 u 2010. s projekcijom u 2030 za scenarij S1	30

Tablica 10 Usporedba emisije CO2 u 2010. s projekcijom u 2030 za scenarij S2	32

Tablica 11 Ukupne uštede energije i emisija CO2 primjenom mjera u scenariju S2	56

## Popis priloga

- PRILOG I – Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju

- PRILOG II – Inventari emisija CO2

- PRILOG III – Analiza ranjivosti i rizika sustava na učinke klimatskih promjena (RVA)

- PRILOG IV  – Procjena klimatskih promjena u budućnosti za Grad Osijek

## Popis korištenih izvora i literature

### Dokumenti:

- Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), European Commission, Joint Research Centre, 2018.

- Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Osijeka za razdoblje 2020. - 2022. g

- Bijela knjiga – Analize i podloge za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, EIHP, 2019.

- Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, 2016.

- Nacrt Nacionalnog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2012. do 2030. godine

- Izvještaj o procijenjenim utjecajima i ranjivosti na klimatske promjene po pojedinim sektorima, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Zagreb, 2017.

- Energetsko siromaštvo u Jugoistočnoj Europi http://door.hr/wpcontent/uploads/2016/01/Brosura_Caritas.pdf

- Hrvatska energetska regulatorna agencija, Godišnje izvješće za 2018. godinu, Zagreb 2019.

### Web stranice:

- https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_hr

- https://www.dzs.hr

- https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/14-01-02_01_2018.htm

- https://vlada.gov.hr/sjednice/140-sjednica-vlade-republike-hrvatske-25209/25209

- https://prilagodba-klimi.hr/baza-znanja/ribarstvo/

- https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/croatia_draftnecp_hr.pdf

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=HR

- https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0435&from=EN

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0385&from=EN

- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0438&from=EN

- http://www.resin-cities.eu

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_hr

Zgrade Gradske uprave i ustanova/poduzeća kojima je Grad Osijek osnivač, vlasnik ili suvlasnik (u daljnjem tekstu: zgrade Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća)

Višestambene zgrade i obiteljske kuće (kućanstva), u daljnjem tekstu: stambeni objekti (kućanstva)

Vozila Gradske uprave i ustanova/poduzeća kojima je Grad Osijek osnivač, vlasnik ili suvlasnik (u daljnjem tekstu: vozila Gradske uprave i Gradskih ustanova/poduzeća)

Izvor: Bijela knjiga – Analize i podloge za izradu Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike RH, EIHP, 2019.

Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, 2016.

Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP), European Commission, Joint Research Centre, 2018.

RESIN - CLIMATE RESILIENT CITIES AND INFRASTRUCTURES, http://www.resin-cities.eu

https://www.dzs.hr/

https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2018/14-01-02_01_2018.htm

Energetsko siromaštvo u Jugoistočnoj Europi http://door.hr/wpcontent/uploads/2016/01/Brosura_Caritas.pdf

Izvor: https://vlada.gov.hr/sjednice/140-sjednica-vlade-republike-hrvatske-25209/25209

Izvor Nacrt Nacionalnog energetskog i klimatskog plana za razdoblje od 2012. do 2030. godine

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/croatia_draftnecp_hr.pdf

Izvor: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=HR

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0435&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0385&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0438&from=EN

Natural Capital Financing Facility (NCFF) je financijski instrument za povoljno financiranje „zelenih projekata“ koji je uspostavila Europska investicijska banka (EIB) u suradnji s LIFE programom