Tehnička specifikacija opreme i radova.

Ovaj dokument sadrži tehničke specifikacije za uređaje na lokacijama ucrtanima na karti.

Klijentski AP-ovi „AP1, AP2 te AP3“:

Minimalno 4:4 MU-MIMO na 5Ghz te 2:2 MU-MIMO na 2.4Ghz.

Minimalno dvije omnidirekcionalne linearno-polarizirane integrirane antene 8dBi.

Podrška za beamforming tehnologiju.

Podrška za 20Mhz, 40Mhz, 80Mhz širinu kanala.

Minimalno 256 spojenih klijenata.

Maksimalna ukupna brzina od minimalno 400Mbit u 2,4 Ghz spektru te 1733Mbit u 5 Ghz spektru.

Rad na temperaturama od -40°C do +65°C, maksimalna vlažnost zraka 95% ne kondenzirajuće

UV i IP67 certificirano kućište

Ugrađena minimalno 2x RJ-45 10/100/10000 kompatibilna sučelja

Podržani standardi:

IEEE 802.11a/b/g/n/ac Wave2

IEEE 802.11d/e/h/i/k/r/u/v/w

WMM, Passpoint

Podržane modulacije: BPSK, QPSK, CCK, 16/64/256-QAM

Napajanje: PoE ulaz 802.3af/at 17.2W maksimalna potrošnja (bez PoE izlaza odnosno 30.3W sa PoE uređajem spojenim na drugi port)

Ugrađena led signalizacija za jednostavno iščitavanje operacije (normalno, nekonfigurirano, greška u radu itd..)

Minimalno 8 SSID-ova

Ugrađen Bluetooth 4 BLE Radio

Potrebne certifikacije:

FCC, CE, IC, UL, ETSI

EN60601-1-2 (Medical EMC),

WEEE/RoHS compliance,

Mogućnost ugradnje na zid ili stup

Podrška za SNMP nadzorni protokol.

Podrška za Captive portal kompatibilan sa WiFi4EU standardima.

Podrška za 802.11r, Opportunistic Key Caching, Enhanced Roaming brzi roaming

Podrška za Airtime Fairness, Band Steering, Band Balancing

Podrška za RADIUS Authentication, Accounting, Dynamic Authorization (CoA, DM). Server failover, load-balancing

Podrška za 802.11e/WMM QoS. DSCP/ToS mapping QOS

Podrška za 802.1p/802.q, RADIUS assigned VLAN, VLAN per SSID, VLAN pooling. LLDP. IGMP Snooping (v1/v2/v3)

Podrška za WDS Mesh s jednim ili više radio hop-ova.

Podrška za sljedeće mehanizme za otkrivanje kvara: Packet Capture, Spectrum Analyzer, Ping, Traceroute, Syslogs

Podrška za NTP vremenski sinkronizaciju

Podrška za konfiguraciju putem GUI (http/https) te CLI (telnet/SSH)

Podrška za konfiguraciju putem centraliziranog kontrolera u cloud-u ili on site kontrolera

AP mora podržavati sljedeće bežične sigurnosne standarde:

WPA-TKIP, WPA2-AES, 802.11i

WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise

802.1x Authentication with various EAP types

Usmjerivač na lokaciji „Centrala“

Usmjerivač / L3 preklopnik s PoE izlazima za napajanje svih uređaja:

Ugrađeno minimalno pet RJ-45 10/100/10000 kompatibilnih sučelja

Podrška za SNMP nadzorni protokol.

Podrška za konfiguraciju putem GUI (http/https) te CLI (telnet/SSH)

Podrška za RIP/RIPv2/OSPF/MPLS protokole

Podrška za IPv4 te IPv6

Podrška za Firewall te kontrolu brzine po subnetu/ip adresi

Procesor i memorija: minimalni takt procesora 800Mhz, minimalno 128 MB SDRAM, 16 MB flash

Potrošnja el. energije (sa PoE izlazima): 54W

Potrošnja el. energije (samo uređaj): 6W

Napajanje: 12-57V pasivni PoE te 802.3af/at PoE ulaz na jednom portu te 802.3af/at izlaz na ostalim portovima (do 450mA po portu).

Podrška za nadzor temperature PCB-a

Podrška za nadzor potrošnje struje i napona svakog porta

Rad na temperaturama od -40°C do +70°C

Mogućnost ugradnje na stup s podesivim usmjerenjem

Potrebni certifikati:

CE/RED, EAC, ROHS