PROJEKTNI ZADATAK

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Prema članku 107. Zakona o cestama (Narodne novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) i članku 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20) jedinica lokalne samouprave dužna je voditi jedinstvenu bazu podataka o nerazvrstanim cestama te samostalno ustrojiti i voditi evidenciju komunalne infrastrukture na propisani način.

Tijekom prethodnih godina gradska upravna tijela Grada Osijeka kontinuirano su radila na digitalizaciji (prostornih) podataka te je uspostavljen i u svakodnevno poslovanje upravnih tijela uveden geoinformacijski sustav (GIS). Aktualna webGIS platforma kojoj se pristupa putem internetske veze i web preglednika uvelike ubrzava svakodnevne procese koje obavljaju nadležna tijela Grada te sadrži više modula i funkcionalnosti za evidentiranje komunalne infrastrukture što webGIS platformu čini izrazito bitnim faktorom poslovanja gradskih upravnih tijela.

Spomenuta webGIS platforma i njezina baza podataka svojim funkcionalnostima omogućuje upravljanje prostornim podacima i njihovim osobinama pridruženim u obliku atributa, a sve s ciljem ostvarivanja visoke razine strateškog vođenja, razvijanja sustavnog pristupa u upravljanju infrastrukturom i pojednostavljenja operativnih procesa u poslovanju.

Programski moduli za pregled koriste dinamičke metode za pregled podataka uz filtriranje i zadavanje kriterija prema proizvoljnom odabiru korisnika. Kroz aplikativno rješenje također je moguće vršiti i prostorne analize temeljene na registrima prostornih jedinica što olakšava analizu i planiranje rada i procesa. Dodatno, kroz webGIS platformu omogućen je pregled svih podataka na raznim kartografskim podlogama (podloge Naručitelja, javno dostupne kartografske podloge itd.) te samostalno upravljanje/administriranje korisničkim pristupima bazi podataka.

Obzirom na zakonske i druge propise te dokazane benefite webGIS platforme u praksi, cilj je Grada Osijeka ustrojiti naprednu, digitalnu evidenciju cesta i voditi je, osim tablično, i kroz sam webGIS sustav. Za realizaciju toga cilja potrebno je odraditi snimanje javnih i nerazvrstanih cesta na administrativnom području Grada Osijeka te izradu i isporuku georeferenciranih sfernih (360) snimki cesta koje će biti osnova za novi ustroj evidencije cesta te za evidentiranje drugih objekata povezanih s cestama.

SAŽETI OPIS TRAŽENE USLUGE

Grad Osijek želi povećati kvalitetu baze podataka o razvrstanim i nerazvrstanim cestama na području grada Osijeka te je u skladu s time potrebno izraditi georeferencirane snimke javnih i nerazvrstanih cesta na administrativnom području Grada Osijeka. Prema postojećim evidencijama, na području Osijeka nalazi se 400 kilometara nerazvrstanih cesta te 110 kilometara razvrstanih cesta. Točnu duljinu javnih i nerazvrstanih cesta dužan je, prije početka snimanja, utvrditi odabrani Izvršitelj. Kao osnovu za to, Izvršitelj mora koristiti baze podataka (evidencije) dostupne od Naručitelja te javno dostupne podatke (npr. digitalne ortofoto podloge).

Obzirom da su na cestama česte promjene u kontekstu izgradnje cesta i stanja kolnika, glavni cilj ove nabave je dobivanje visokokvalitetnih georeferenciranih sfernih (360) snimaka cesta na području Grada. To je inicijalni i ključni korak za još kvalitetniju buduću evidenciju cesta te objekata na cestama koji će se evidentirati.

U sklopu projekta potrebno je sljedeće:

- Napraviti tehničku i administrativnu pripremu za snimanje cesta

- Odraditi snimanje cesta

- Izraditi i isporučiti georeferencirane sferne snimke cesta

Rok za realizaciju usluge: 30 dana od dana sklapanja ugovora.

Naručitelj je odredio ovaj rok zbog nužnog uvjeta prikupljanja georeferenciranih snimki cesta u razdoblju (dijelu godine) kada hortikulturni objekti (stabla, grmovi i sl.) u najmanjoj mjeri zaklanjaju vizuru snimki prometnica zbog pregleda okolnih infrastrukturnih i građevinskih objekata uz ceste.

- Tehnička i administrativna priprema za snimanje nerazvrstanih i razvrstanih cesta

Postojeće evidencije gradskih upravnih tijela pokazuju da postoji okvirno 400 kilometara nerazvrstanih cesta te 110 kilometara razvrstanih cesta na području Grada Osijeka. Obzirom da upravna tijela teže poboljšanju evidencije baze podataka o cestama (uključujući i u potpunosti točno utvrđivanje duljine cesta), Izvršitelj je u okviru odrađivanja ove usluge dužan, prije samog odrađivanja snimanja nerazvrstanih i razvrstanih cesta, iscrtati geometriju cesta – linije (tzv. linkove) i odraditi tzv. adresiranje cesta (nazivi, oznake, konekcija link-dionica-cesta). To je obvezan napraviti uz korištenje:

- postojeće evidencije nerazvrstanih cesta Grada Osijeka dostupne u digitalnom alfanumeričkom formatu (xlsx)

- postojeće javno dostupne evidencije javnih (razvrstanih) cesta (Geoportal Hrvatskih cesta)

- najnovije javno dostupne ortofoto podloge Državne geodetske uprave (DOF 2019) – osigurava ponuditelj

- smjernica nadležnog Upravnog odjela Grada Osijeka za evidentiranje i održavanje cesta koje će isti davati tijekom realizacije projekta.

Naručitelj će temeljem uspostavljene evidencije (geometrija + adresni podaci ceste) donijeti odluku o nerazvrstanim cestama Grada Osijeka.

Usluga (snimanja) mora uključivati sve razvrstane i nerazvrstane ceste na području Grada Osijeka neovisno o tome da li se pripremom za snimanje ustanovi da je stvarna količina nabave (duljina cesta) veća od pretpostavljene količine nabave koja se temelji na postojećim evidencijama koje vode gradska tijela. Iscrtani linkovi i geometrija koji služe kao podloga za snimanje cesta moraju se dostaviti u shape formatu (.shp) upravnim tijelima Grada Osijeka na usuglašavanje.

Nakon što gradska upravna tijela daju suglasnost da je odrađena tehnička i administrativna priprema za snimanje cesta valjana, Izvršitelj po potvrđenoj evidenciji može početi sa snimanjem cesta. Odabrani ponuditelj obvezan je odraditi sve korekcije koje naloži nadležni upravni odjel tijekom tehničke i administrativne pripreme evidencije cesta za snimanje.

- Snimanje cesta

Snimanje mora biti obavljeno iz perspektive vozača cestovnog vozila. Georeferencirano sferno (360) snimanje nerazvrstanih cesta, u duljini utvrđenoj prethodnom analizom i pripremom za snimanje, potrebno je obaviti sustavom kamera za panoramsko sferno snimanje u 360 stupnjeva čime će biti dostupna cijela vizura prostora oko mjesta promatranja (osim crne točke sustava kamera koja ne smije prelaziti vizuru mjernog vozila).  Na snimci mora biti omogućen pregled situacije na prometnici i okolini.

Za potrebe izrade georeferenciranih snimaka na terenu tehnički preduvjeti su sljedeći:

- potrebno je koristiti sustav s kamerom za izradu sfernog (360°) snimka i GPS-om submetarske točnosti,

- izrađeni sferni snimak mora biti sinkroniziran s podacima dobivenim iz GPS uređaja,

- veličina sferne slike mora biti minimalno 10 megapiksela (10Mpx) u punoj kvaliteti,

- sferni snimci trebaju obuhvaćati područja dionica razvrstanih i nerazvrstanih cesta Grada Osijeka od početnog do završnog čvora cesta, te sve pripadajuće linkove,

- jasnoća snimke mora biti omogućena neovisno o uvjetima snimanja, a kvaliteta snimke mora omogućiti nesmetanu digitalizaciju raznih objekata iz slike.

Osnovni tehnički preduvjeti opreme za izradu georeferenciranih sfernih snimaka

| Rbr. | Tehničke specifikacije | Vrijednost |
| --- | --- | --- |
| 1. | Minimalni broj optičkih senzora kamere | 3 senzora |
| 2. | Minimalna isporučena rezolucija sfernog snimka | 10 MP |
| 3. | Polje vidljivosti kamere | > 80 % sfere |
| 4. | Visina položaja kamere u odnosu na cestu | 3 m > h > 2 m |
| 5. | Maksimalna greška GPS pozicije učinjenog snimka | < 1 m |

Dodatne napomene vezane uz snimanje:

- Izvršitelj u okviru projekta i usluge mora osigurati moguće dosnimavanje cesta (i izvan zadanog roka za realizaciju od 30 dana) do kojih može doći zbog različitih razloga; radovi na cestama, prometne nesreće, vremenske nepogode i sl., a s ciljem upotpunjenja baze podataka o cestama Grada Osijeka, tj. pokrivenosti snimkom svih razvrstanih i nerazvrstanih cesta na administrativnom području Grada.

- snimanje je potrebno, u skladu s objektivnim mogućnostima, odrađivati u onom periodu dana kada je vedro i kada sunčeve zrake ne umanjuju kvalitetu zapisa, odnosno kada su ispunjene pretpostavke za najkvalitetniji mogući snimak prometnica.

- Izrada i isporuka georeferenciranih sfernih snimaka

Snimke moraju sadržavati sinkronizirane i integrirane apsolutne i relativne stacionaže što se postiže GPS uređajem submetarske točnosti.

Po završetku snimanja potrebno je Naručitelju dostaviti georeferencirane sferne snimke na elektroničkom disku u 360 cubemap formatu kako bi se iste mogle, naknadno, u bilo kojem trenutku neometano uvesti i integrirati u postojeći geoinformacijski sustav (webGIS) Grada Osijeka.