PROJEKTNI ZADATAK

za usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji Osnovne škole Retfala, Osijek, Kapelska 51 a

Predmet nabave su usluge stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu nad izvođenjem  građevinskih, obrtničkih, strojarskih i elektrotehničkih radova na rekonstrukciji građevine Osnovne škole Retfala, Osijek, na adresi Kapelska 51 a, k.č.br. 9260/47 k.o. Osijek, a prema Građevinskoj dozvoli Grada Osijeka, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, KLASA: UP/I-361-03/25-01/000422, URBROJ: 2158-1-17-02/3-26-0015 od 28.01.2026.

Kako bi se omogućio rad škole u jednoj smjeni projektom je predviđena dogradnja male školske sportske dvorane. Rekonstrukcija zgrade obuhvaća dogradnju sportske dvorane s pratećim sadržajima:

- Ukupne vanjske tlocrtne dimenzije dogradnje su 20,02 x 24,78 metara, razvedenog tlocrta uz jugozapadni izlaz iz škole

- Dilataciju 1 čini mala školska sportska dvorana vanjskih dimenzija 14,90 x 15,75 m, najviše visine 7,10 m, neto površine 202,30 m2 i niži dio dimenzija 6,88 x 15,75 m koji čine svlačionice M i Ž, kabinet nastavnika, hodnik, praonice M i Ž, WC M i Ž, spravarnica najviše visine 4,30 m, neto površine 95,50 m2

- Nosiva konstrukcija dilatacije 1 je montažna AB konstrukcija sa zidanom ispunom temeljena na temeljima samcima i temeljnim trakama. Iznad dvorane je kosi krov na 2 vode sa krovnim pokrovom termopanelom, a iznad svlačionica ravni krov od montažnih ploča.

- Dilataciju 2 čine prateće prostorije: natkriveni ulaz, hall, WC invalidski, spremište i strojarnica, neto površine 68,88 m2, najviše visine 4,30 m.

- Nosiva konstrukcija dilatacije 2 čini uokvireno ziđe, i puna AB ploča

- Zadržavaju se postojeći kolni prilaz i parkirališna mjesta, dok se za rekonstruirani dio dograđuje potrebnih 5 parkirnih mjesta, od kojih će jedno biti za osobe s invaliditetom

- Za potrebe grijanja/hlađenja građevine ugradit će se dizalica topline zrak-voda

- Predviđeno je radijatorsko grijanje, ventilokonvektorsko grijanje i hlađenje

- Priprema potrošne tople vode bit će pomoću zasebne dizalice topline

- Ventilacija dvorane, svlačionica, sanitarija predviđena je putem klima komore na krovu svlačionica

- Za vodoopskrbu predmetne građevine rekonstruirat će se postojeći vodovodni priključak s druge strane Kapelske ulica za opskrbu sanitarnom i požarnom vodom

- Hidrantska mreža: 2 vanjska i 3 unutarnja hidranta

- Odvodnja sanitarno-fekalnih voda vršit će se rekonstrukcijom spoja na uličnu kanalizaciju u Kapelskoj ulici

- Odvodnja oborinskih voda s krova u javnu kanalizaciju nakon zadržavanja u retenciji na parceli, a s parkirnih mjesta preko separatora lakih tekućina

- Elektroinstalacije obuhvaćaju: priključak na NN mrežu, dovod i razvod el. instalacije, razdjelnice, rasvjetu, protupanik rasvjetu, priključnice, instalaciju za zaštitu od prevelikog napona dodira, nova instalacija komunikacija, sustav ozvučenja i multimedije, SOS sustav, sustav kontrole pristupa, punionicu el. vozila i instalaciju vezanu uz strojarsku opremu

- Projektom je predviđeno objekt štititi sustavom za dojavu požara

- Postojeći dio građevine ostaje nepromijenjen. Izvedena dogradnja bit će dilatirana i požarno izdvojena.

- Planirani rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao

Obveze za izvršenje usluge predviđene su prijedlogom ugovora.

Osijek, 31. ožujka 2026.